姚安县梅葛海环海旅游公路建设项目（一期工程）

水土保持方案特性表

| 项目 名称 |  | 姚安县梅葛海环海旅游公路建设项目（一期工程） |  |  |  |  |  |  | 流域管理机构 |  |  | 长江水利委员会 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 涉及 省区 |  | 云南省 |  | 涉及地市或个数 |  | 楚雄州 |  |  | 涉及县或 个数 |  |  | 姚安县 |  |  |  |
| 项目 规模 |  | 线路总长10km |  | 总投资 （万元） |  | 4324.7 |  |  | 土建投资 （万元） |  |  | 3142.5 |  |  |  |
| 动工 时间 |  | 2019年4月 |  | 完工时间 |  | 2020年4月 |  |  | 设计水平年 |  |  | 2020年 |  |  |  |
| 项 目 组 成 |  | 建设区域 |  | 面积（hm²） |  | 挖方量（万m³） |  |  | 填方量（万m³） |  |  | 废弃（万m3） |  |  |  |
|  |  | K0+000～K6+100 |  | 7.92 |  | 6.51 |  |  | 2.84 |  |  | 3.76万m3为路基改造产生弃方，全部运至省道S317楚姚线尾段姚安县城至光禄改造工程施工沿线填方路段进行路基回填，0.01万m3为路面病害防治过程中产生的道路面层弃料，运至垃圾填埋场处置。 |  |  |  |
|  |  | LK0+000～LK2+361.915 |  | 2.58 |  | 0.28 |  |  | 0.19 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 观景台及停车区 |  | 0.71 |  | 0.11 |  |  | 0.11 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | K6+100～K7+638.085 |  | 1.15 |  | 0.01 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 合计 |  | 12.36 |  | 6.91 |  |  | 3.14 |  |  |  |  |  |  |
| 国家或省级防治区类型 |  |  |  | 省级重点治理区 |  |  | 地貌类型 |  |  |  |  | 盆地地貌 |  |  |  |
| 土壤类型 |  |  |  | 红壤 |  |  | 气候类型 |  |  | 北亚热带冬干夏湿季风气候区 |  |  |  |  |  |
| 植被类型 |  |  |  | 南亚热带常绿针阔混交林 |  |  | 原地貌土壤侵蚀模数（t/km².a） |  |  |  |  |  |  | 278 |  |
| 防治责任范围面积（hm²） |  |  |  | 16.11 |  |  | 土壤容许流失量（t/km².a） |  |  |  |  |  |  | 500 |  |
| 项目建设区（hm²） |  |  |  | 12.36 |  |  | 扰动地表面积（hm²） |  |  |  |  |  |  | 12.36 |  |
| 直接影响区（hm²） |  |  |  | 3.75 |  |  | 损坏水保设施面积（hm²） |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
| 建设期水土流失预测总量（t） |  |  |  | 933.6 |  |  | 新增水土流失总量（t） |  |  |  |  |  |  | 883.2 |  |
| 新增水土流失主要区域 |  |  |  | 主线K0+000～K6+100段及联络线LK0+000～LK2+361.915段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防治 目标 | 扰动土地整治率（%） |  |  | 95 |  |  |  | 水土流失总治理度（%） |  |  |  |  | 95 |  |  |
|  | 土壤流失控制比 |  |  | 1 |  |  |  | 拦渣率（%） |  |  |  |  | 95 |  |  |
|  | 林草植被恢复率（%） |  |  | 97 |  |  |  | 林草覆盖率（%） |  |  |  |  | 25 |  |  |
| 防治措施 | 分 区 |  |  | 工程措施 |  |  |  | 植物措施 |  |  |  |  | 临时措施 |  |  |
|  | 主线K0+000～K6+100段 |  |  | 主体：路基排水边沟4491m、边坡截水沟243m急流槽84m3 |  |  |  | 主体：边坡绿化0.37hm2。 |  |  |  |  | 新增：土工布覆盖250m²、装土编织袋拦挡5330m、无纺布覆盖3700m2 |  |  |
|  | 联络线LK0+000～LK2+361.915段 |  |  | 主体：路基排水边沟3930m |  |  |  | 主体：边坡绿化0.08hm2。 |  |  |  |  | 新增：土工布覆盖2000m²、装土编织袋拦挡280m、无纺布覆盖800m2 |  |  |
|  | 观景台及停车区 |  |  | / |  |  |  | / |  |  |  |  | 新增：土工布覆盖200m²、临时排水沟330m、临时沉砂池5座 |  |  |
|  | 投资（万元） |  |  | 184.98（新增：0） |  |  |  | 22.5（新增：0） |  |  |  |  | 97.58（新增：97.58） |  |  |
| 水土保持总投资（万元） |  |  |  | 348.74 |  |  |  | 独立费用（万元） |  |  |  |  | 31.17 |  |  |
| 水土保持监理费（万元） |  |  |  | 3.22 | 监测费 （万元） |  |  | 14.12 |  |  | 补偿费 （万元） |  |  |  | 8.652 |
| 方案编制单位 |  |  | 湖北绿源工程设计有限公司 |  |  |  |  | 建设单位 |  |  | 姚安县交通运输局 |  |  |  |  |
| 地 址 |  |  | 宜昌高新区发展大道57号 |  |  |  |  | 地 址 |  |  | 楚雄州姚安县南永公路连接线3号桥 |  |  |  |  |
| 法 人 |  |  | 张艳艳 |  |  |  |  | 法人及电话 |  |  | / |  |  |  |  |
| 联系人及电话 |  |  | 鲁应光15887784449 |  |  |  |  | 联系人及电话 |  |  | 杨/13987852872 |  |  |  |  |
| 传真/邮编 |  |  | / |  |  |  |  | 传真/邮编 |  |  | / |  |  |  |  |
| 电子信箱 |  |  | 258756092@qq.com |  |  |  |  | 电子信箱 |  |  | / |  |  |  |  |