《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质    的单位编制。

- 项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

- 建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

- 行业类别——按国标填写。

- 总投资——指项目投资总额。

- 主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

- 结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

- 预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

- 审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

### 目  录

表一、建设项目基本情况	1

表二、建设项目所在地自然环境社会环境简况	10

表三、环境质量状况	13

表四、评价适用标准	16

表五、建设项目工程分析	20

表六、项目主要污染物产生及预计排放情况	34

表七、环境影响分析	37

表八、项目拟采取的防治措施及预期治理效果	69

表九、结论与建议	72

注    释	80

# 表一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 姚安县芨源魔芋生物科技有限公司厂房及办公室建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 姚安县芨源魔芋生物科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 侯玉琼 |  |  |  | 联系人 |  |  | 朱娅萌 |  |  |
| 通讯地址 | 云南省楚雄彝族自治州姚安县栋川镇包粮屯村委会田坝心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 |  |  | 传真 | / |  |  |  | 邮政编码 | 675300 |  |
| 建设地点 | 云南省楚雄彝族自治州姚安县栋川镇包粮屯村委会田坝心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批 | 姚安县经济贸易和信息化局 |  |  |  |  | 批准文号 | 姚经信投资备案[2016]11号 |  |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  |  |  | 行业类别及代码 | 其他未列明的食品制造(C1499) |  |  |  |
| 占地面积 | 8867m2（13.3亩） |  |  |  |  | 绿化面积 | 400m2 |  |  |  |
| 总投资(万元) | 1200 | 其中：环保 投资(万元) |  |  |  | 78 | 环保投资占总投资比例 |  |  | 6.5% |
| 评价经费(万元) |  |  |  |  |  | 预期投入使用日期 | 2020年5月 |  |  |  |
| 一、项目由来 姚安县芨源魔芋生物科技有限公司成立于2016年7月18日，位于云南省楚雄彝族自治州姚安县栋川镇包粮屯村委会田坝心。姚安县芨源魔芋生物科技有限公司厂房及办公室建设项目至今未办理过环评及验收手续，违反了《中华人民共和国环境保护法》第十九条、《中华人民共和国环境影响评价法》第三条、第二十五条、《建设项目环境保护管理条例》第九条第一款规定。因此楚雄彝族自治州生态环境局姚安分局于2020年1月15日以姚环责改字[2020]1号文出具了《楚雄彝族自治州生态环境局姚安分局责令改正违法行为决定书》（以下简称“改正违法行为决定书”）和2020年2月27日以姚环罚[2020]2号文出具了《楚雄彝族自治州生态环境局姚安分局行政处罚决定书》（以下简称“处罚决定书”）对姚安县芨源魔芋生物科技有限公司进行了行政处分，根据“姚环罚[2020]2号”提出：①责令立即停止建设；②处罚人民币拾万零贰仟壹佰零八元一分（102108.01）元整。项目建设单位在接到“处罚决定书”后积极缴纳了罚款金额，并向有资质的环评单位咨询环评手续办理相关事宜，对姚安县芨源魔芋生物科技有限公司进行了行政处分，根据“姚环责改字[2020]1号”现责令你单位停止建设，在未获得生态环境部门批准许可前严禁违法建设、生产。项目建设单位在接到“改正违法行为决定书”后积极缴纳了罚款金额，并向有资质的环评单位咨询环评手续办理相关事宜。经咨询并核实，项目自建成至今未受到关于环境污染事故的投诉，本次补办环评手续将原有项目建设内容及需要新增的环保设施及新增部分设施一并纳入本环评进行评价。 2015年姚安县芨源魔芋生物科技有限公司租用姚安县栋川镇东街居民委员会位于云南省楚雄彝族自治州姚安县栋川镇包粮屯村委会田坝心的烤烟烘烤院内西部空闲的农用设施用地，并于2015年5月1日与姚安县栋川镇东街居民委员会签订《土地租赁合同》租期为20年（2015年5月1日~2035年4月30日止）（详见附件），于2016年8月12日取得了姚安县经济贸易和信息化局出具的《投资项目备案证》文件号为：姚经信投资备案[2016]11号；于2020年1月5日向姚安县自然资源局提出申请并承诺如遇到政府征用，将自愿进行拆或者搬迁（申请书、承诺书详见附件），于2020年1月8日取得了姚安县自然资源局关于芨源魔芋厂房的拟选址意见（详见附件），姚安县芨源魔芋生物科技有限公司用地符合图例利用总体规划。 依据《中华人民共和国环境影响评价法》及《建设项目环境保护管理条例》（国务院682号令），建设项目应执行环境影响评价制度。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年4月28日公布的关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定）中第三条“食品制造业”中的第16条“营养食品、保健食品、冷冻饮品、食用冰制造及其他食品制造”，项目为人工及机械制作，不属于“手工制作和单纯分装”，故该项目需编制环境影响报告表。姚安县芨源魔芋生物科技有限公司委托我单位承担该项目的环境影响评价工作，我单位接受委托后，开展了详细的现场踏勘、资料收集等工作，在对本项目工程有关环境现状和可能造成的环境影响进行分析后，按照国家环保法规、标准和环境影响评价技术导则等的要求编制完成了《姚安县芨源魔芋生物科技有限公司厂房及办公室建设项目环境影响报告表》，供建设单位上报审批。 二、建设项目概况 1、项目概况 项目名称：姚安县芨源魔芋生物科技有限公司厂房及办公室建设项目 建设性质：新建 建设地点：姚安县栋川镇包粮屯村委会田坝心 总投资：总投资1200万元，全部为企业自筹。 建设规模：项目规划总占地面积为8867m2（13.3亩）。魔芋厂设计生产能力达到年生产魔芋干片500吨，精粉900t；生产的500吨魔芋干片不外售作为魔芋精粉的原料使用。主要建设有主体工程（魔芋粉加工生产车间、成品堆存库、煤堆场、原料堆存及清洗车间）、辅助工程（职工生活区、办公区、食堂、公厕及洗澡间）、公用工程（供水、供电、道路）及环保工程（隔油池、污水处理站、沉淀池、脱硫除尘循环水池、生产冷却水循环水池）等。工程组成建设内容详见表1-1。 表1-1 项目工程组成一览表 工程组成; 建设内容; 备注. 主体工程. 1#生产车间; 1#生产车间建筑面积1550m2，主要为鲜魔芋去皮、切片烘干，位于项目东北侧，为混凝土彩钢瓦结构。主要设置有魔芋去皮机及魔芋精工干燥设备3套（切片机烘干一体机，并带热风炉2台）; 新增1套脱硫除尘系统，其余原有. 2#生产车间; 2#生产车间建筑面积1000m2，主要为鲜魔芋去皮、切片烘干，位于项目南侧，为混凝土彩钢瓦结构。主要设置有魔芋去皮机及魔芋精工干燥设备1套（切片机烘干一体机，并带热风炉1台及脱硫除尘设备1套）; 新增. 3#生产车间; 3#生产车间建筑面积520m2，主要为精粉加工车间，位于项目区北侧，为混凝土彩钢瓦结构; 原有. 原料堆存及清洗车间; 原料堆存及清洗车间主要为鲜魔芋堆存和清洗，占地面积680m2，位于食堂南侧，为彩钢瓦结构堆场; 新增设备. 成品堆存库; 成品堆存库主要用于储存魔芋精粉，建筑面积为580m2，位于3#生产车间南侧，包含办公区; 原有. 煤堆场; 占地面积300m2，位于项目区东南角; 新建. 辅助工程. 食堂; 建筑面积80m2，位于项目中部，为砖混钢架结构; 原有. 职工生活区; 建筑面积为150m2，位于食堂西侧; 原有. 公厕及洗澡间; 建筑面积60m2，位于职工生活区西侧，为砖混结构; 原有. 公用工程. 供水; 项目水源由姚安县市政管网供给。由田坝心村给水管网引入作为项目区水源。; 原有. 排水; 采取雨污分流制排水。屋顶雨水经雨水立管收集、经厂区排水沟收集后经雨水排口排入项目西侧农灌沟，汇入蜻蛉河，后汇入龙川江；厨房废水经隔油池预处理后与其他生活一并排入污水处理站处理达标后排入项目西侧农灌沟，最终汇入蜻蛉河；魔芋清洗废水及表皮堆场淋滤水经沉淀池处理后回用于魔芋清洗工序，项目正常生产的情况下，生产废水可全部回用，每年最后一批次产品生产完成后的废水处理后暂存，作为厂区绿化用水，废水不外排。; 新建污水处理站、沉淀池、污水管道及回用水管道. 供电; 项目建设用电又姚安县栋川镇田坝心变电可直接由该降压站10kv侧引至高压配电室，变压器采用1台10kv片散油箱电力变压器，容量为170KVA，完全能保证项目用电的需求。; 原有. 道路; 厂区内部道路已建成投入使用; 原有. 环保工程. 废水处理工程; 隔油池1个设置于食堂西南角，容积为2m3; 原有. 化粪池位于公厕区，容积为10m3; 原有. 1座一体化污水处理设施，处理规模不得小于10m3/d; 新建. 脱硫除尘循环水池3个，容积为5m3/个，合计容积为15m3。位于1#生产车间设置2个，2#生产车间设置1个。; 1个原有，其余2个新增. 冷却水循环水池1个，位于3#生产车间北侧，容积为150m3; 新建. 三级沉淀池1个，容积为150m3/级，合计容积为450m3。; 新建. 废气处理工程; 设置9套布袋除尘，分别位于研磨机、磨碎机及精粉机。其中6套设置20条布袋，3套设置38条布袋，合计234条布袋。; 8套原有，其余1套新增. 煤堆场设置定期进行洒水降尘，如涉及煤需要破碎，破碎站设置封闭措施或布袋除尘设施。; 新增. 噪声防治措施; 对设备设置基础减振、风机等安装隔声、减震措施; 新增设备增设措施. 固废处置工程; 垃圾桶若干个，垃圾池1个，4m3; 原有. 魔芋表皮堆场设置在原料堆存及清洗车间内，地面已用水泥进行了硬化处理，设置有彩钢瓦罩棚，并设有导流沟，魔芋表皮淋滤水经导流沟收集后进入污水处理系统处理; 原有. 生态; 绿化面积为400m2; 新增. 3、原辅材料 项目建成后所需的主要原材料是鲜魔芋、魔芋干片、水、电、煤等。项目主要原料消耗定额见表1-4。 表1-4 项目主要原辅料消耗定额及来源 原辅料及能源名称; 单位; 消耗量; 原料来源. 原料; 鲜魔芋; t/a; 5000; 从周边农户购进. 魔芋干片; t/a; 1100. 水; m3/a; 2700; 由园区给水管网接入. 电; 万kw.h; 1400; 由园区供电电网接入. 煤; t/a; 1350; 外购. 4、生产规模及产品方案 项目生产规模为年生产魔芋干片500吨，精粉900吨；生产的500吨魔芋干片不外售作为魔芋精粉的原料使用。 5、主要生产设备 本项目主要生产设备设施见下表。 表1-5 项目生产设备设施一览表 序号; 设备名称; 型号; 单位; 数量; 备注. 1; 成都精工干燥设备; DW-2-21; 套; 4; 3套原有，1套新增. 3; 魔芋清洗机; 洗刷式; 台; 8; 4台原有，4台新增. 4; 干法加工设施; /; 套; 1; 新增. 5; 切片机; /; 台; 4; 3套原有，1套新增. 6; 磨碎机; /; 台; 1; 沿用. 7; 精粉机; /; 台; 5; 沿用. 8; 研磨机; /; 台; 6; 沿用. 9; 打包机; /; 台; 5; 易耗设备. 10; 振动筛; /; 台; 8; 沿用. 11; 箱式变压器; /; 台; 4; 3套原有，1套新增. 12; 热风炉; /; 套; 3; 2套原有，1套新增. 13; 提升机; /; 套; 1; 沿用. 4、基础设施 （1）道路交通 外围交通：项目北面28m处为乡村道路，距离西侧南永（南华—永仁）公路1km，交通运输条件良好。 内部交通：厂内与北面乡村道路中间路段已经硬化，满足物流车辆及消防车辆的通行要求。 （2）给排水工程 给水：项目水源由姚安县市政管网供给。由田坝心村给水管网引入作为项目区水源。 排水：采取雨污分流制排水。屋顶雨水经雨水立管收集、经厂区排水沟收集后经雨水排口排入项目西侧农灌沟，汇入蜻蛉河，后汇入龙川江；厨房废水经隔油池预处理后与其他生活污水一并排入污水处理站处理达标后排入项目西侧农灌沟，最终汇入蜻蛉河；魔芋清洗废水及表皮堆场淋滤水经沉淀池处理后回用于魔芋清洗工序，项目正常生产的情况下，生产废水可全部回用，每年最后一批次产品生产完成后的废水处理后暂存，作为厂区绿化用水，废水不外排。 （3）供电 项目建设用电由姚安县栋川镇田坝心变电可直接由该降压站10kv侧引至高压配电室，变压器采用1台10kv片散油箱电力变压器，容量为170KVA，完全能保证项目用电的需求。 三、总平面布置 本项目位于姚安县栋川镇包粮屯村委会田坝心，根据现场踏勘，项目主要建设魔芋粉加工生产车间、成品堆存库、煤堆场、原料堆存及清洗车间、职工生活区、办公区、食堂、公厕及洗澡间、及环保工程。魔芋粉加工车间（设置为3个车间，其中1#生产车间位于项目区东北侧，2#生产车间位于项目区南侧，3#生产车间位于项目区北部）主要设置有魔芋去皮机及魔芋精工干燥设备4套（切片机烘干一体机，并带热风炉3台）；成品堆存库主要用于储存魔芋精粉，位于3#生产车间南侧，包含办公区；煤堆场位于项目区东南角；原料堆存及清洗车间主要为鲜魔芋堆存和清洗，位于食堂南侧；食堂、职工生活区、公厕及洗澡间位于项目区中部，从东到西依次为食堂、职工生活区、公厕及洗澡间。 环保设施设置情况，食堂西南角设置1个2m3的隔油池用于处理食堂废水；公厕设置10m3的化粪池；公厕南侧设置1座处理规模为10m3/d的一体化处理设施用来处理生活废水；设置脱硫除尘循环水池3个，容积为5m3/个，合计容积为15m3。位于1#生产车间设置2个，2#生产车间设置1个；冷却水循环水池1个，位于3#生产车间（精粉加工车间）北侧，容积为150m3；原料堆存及清洗车间南侧设置1个三级沉淀池，容积为150m3/级，合计容积为450m3。用于沉淀清洗废水。 项目各功能区分区明确，生产及环保设备布局合理，基本能满足生产需求。项目平面布置图详见附图4。 四、项目进度、施工三场布置 施工时间：本次新增设备及环保设施的施工时间为3个月，预计2020年2月开工，2020年5月竣工。 三场设置：项目施工期主要安装新增的生产设备设施、生产车间污水管道、回水管道、电力线路改造、污水处理站新建。不新增占地，故施工期不设置施工场地，施工人员为8人，均不在场区内食宿。 五、劳动定员及工作制度 项目劳动定员为120人，正式职工为10人，临时招聘工人110人，多为附近村民，生产期全部员工在项目区内就餐，10人在项目区内住宿，非生产期仅5人在厂内食宿。 项目年生产100天，每天生产24小时，实行三班工作制，每班8小时。 六、环保投资 本项目投资1200万元，根据项目拟建环保设施和本次环评提出的环保设施，项目环保投资估算为78万元，占总投资的6.5%，具体情况见下表1-4。 - 表1-4 环保投资一览表 - 项目名称; - 环保设施数量及规模; - 投资（万元）; - 备注. - 施工期; - 噪声; - 临时降噪措施; - 1; - 环评提出. 固废; 施工固废及生活垃圾收集及清运; - 0.5; - 环评提出. - 运营期; - 废水治理; 隔油池1个，容积为2m3; - 0.5; - 实际投入. 化粪池1座，容积为10m3; - 5; - 实际投入. 一体化污水处理设施1座，处理规模不得小于10m3/d; - 20; - 环评提出. 脱硫除尘循环水池3个，容积为6m3/个，合计容积为18m3。; - 1.5; - 环评提出. 冷却水循环水池1个，容积为150m3; - 1; - 环评提出. 三级沉淀池1个，容积为150m3/级，合计容积为450m3。; - 3; - 环评提出. - 废气治理; 9套布袋收尘器; - 20; - 实际投入. 煤堆场定期洒水降尘，并破碎站设置封闭措施或布袋除尘设施。; - 3; - 环评提出. 热风炉配套设置3套脱硫除尘系统; - 12; - 环评提出. - 噪声治理; - 主体生产设备安装减震垫; - 4; - 实际投入. - 新增生产设备安装减震垫; - 1.5; - 环评提出. - 固废治理; - 带盖式移动垃圾桶若干; - 0.5; - 实际投入. 垃圾池1个，4m3; - 0.5; - 实际投入. 魔芋表皮堆场1个，彩钢瓦罩棚、导流沟; - 4; - 环评提出. - 合计; - 78. |
| 与本项目有关的原环境污染情况及主要环境问题 根据环评现场踏勘及调查，姚安县芨源魔芋生物科技有限公司成立于2016年7月18日，位于云南省楚雄彝族自治州姚安县栋川镇包粮屯村委会田坝心。姚安县芨源魔芋生物科技有限公司厂房及办公室建设项目至今未办理过环评及验收手续，楚雄彝族自治州生态环境局姚安分局出具了《楚雄彝族自治州生态环境局姚安分局责令改正违法行为决定书》和《楚雄彝族自治州生态环境局姚安分局行政处罚决定书》对姚安县芨源魔芋生物科技有限公司进行了行政处分。此次仅对姚安县芨源魔芋生物科技有限公司及办公室建设项目进行补办环评手续，并将需要新增的环保设施及新增部分设施一并纳入本环评。 根据环评现场踏勘及调查，与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题为： - 项目区生活废水经化粪池处理后直接外排； - 冷却循环水池为临时搭建，占用项目区西侧农灌沟； - （3）2#热风炉脱硫除尘设施还不完善； （4）生产清洗废水未经过处置直接外排； （5）热风炉燃煤落天堆放； 本次补办环评整改完善措施要求： - 建设污水处理站将化粪池处理后的废水处理达标外排； - 将冷却循环水池设置在项目区内，并保证容积满足冷却水循环使用； - （3）2#热风炉废气处置增加脱硫除尘设施； （4）设置三级沉淀池用于沉淀暂存生产废水，生产废水经沉淀后可循环使用于生产工艺，不外排； （5）设置煤专用堆场，并对煤堆场篷布遮盖等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 表二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： - 1、地理位置及交通 姚安县是云南省楚雄彝族自治州下辖的县之一。县境位于云南省楚雄彝族自治州西北部，地理坐标东经100°56′〜101°34′，北纬25°13′〜25°45′，东邻牟定县，南枕南华县，北接大姚县，西与大理州祥云县隔一泡江相望，总面积1803km2。南北纵距48.5km，东西横距64km，县城距昆明230km，距楚雄75km，距四川省攀枝花市190km。 根据现场踏勘，项目位于楚雄彝族自治州姚安县栋川镇包粮屯村委会田坝心，中心地理坐标：东经101°15′36.04″、北纬25°30′40.49″，项目北面28m处为乡村道路，距离西侧南永（南华—永仁）公路1km，项目所在地交通便利。项目地理位置图详见附图1。 - 2、地形地貌 姚安县地形四周为崇山峻岭，中部平畴广川。面积119平方公里的姚安坝子是一个典型的高原盆地，为楚雄彝州最大的坝子，有"滇中粮仓"之美誉，蜻蛉河由南向北从坝子中央流过 。占姚安县总面积20.7%的姚安坝子，较之邻县显"三高一低"形成谷地，即比南部南华高12m，比东部牟定高102m，比北部大姚高30m，而比西部的祥云却低188m。地势南高北低，微显倾斜，境内诸山属横断山脉岭水系，山脉呈南北走向，姚安县的地形被地势平坦南北走向的姚安坝子分为东西两部分，东部为中山中切割地貌类型，西部山体深谷相间，相对高差大，多为V字形河谷，形成中山深切割地貌类型，县境最高点海拔2897m，最低点海拔1515m，相对高差为1382m，雄居东南的三峰山、燕子窝山、高峰寺山、贺基脚山海拔均在2700m以上。 项目位于姚安县栋川镇包粮屯村委会田坝心，根据现场踏勘，项目所在地块地势较为平坦，场地及周围无不良地质作用及地质灾害隐患，建设条件优越，适合本项目的建设。项目周边关系图详见附件2。 - 3、气候和气象 姚安气候属北亚热带冬干夏湿季风气候区，其总趋势为冬春干旱，夏秋阴雨；冬无严寒，夏不酷热；雨热同季，作物有利；光照充足，年温差小，四季暖和。其劣势是冬春少雨，气候干燥，低温霜冻，影响农业，春季回暖，偶现春寒，雨量偏少，制约增产。据气象部门测定，姚安年平均降雨量为767.5mm，一年之内，干湿二季界限分明，11月至次年4月为干季，降雨量占全年9%；5至10月为雨季，降雨量占全年91%，且海拔越高，降雨越多，海拔越低，降雨越少。广袤的姚安坝子一马平川，面积达119km2，是楚雄彝族自治州境内最大的坝子之一，土地肥沃，年平均气温15.4°C，无霜区233天，适宜农作，相对湿度 50~80%，平均风速 1.6m/s 全年多为西南风，具有干湿季节明显、降雨集中、气候宜人的特点。 4、水文特征 姚安县境内河流均属金沙江流域，主要河流有一泡江、蜻蛉河、石者河和文龙河。西部的一泡江自南向北流经大姚县注入金沙江；中部的蜻蛉河源于姚安县三尖山南坡经太平铺向正北直穿姚安坝子于吴家海入大姚县境，再经七街、仓街、金碧平坝至苏海冲，径流面积995km2，其中姚安县456km2，后入江底河汇入龙川江；东部的石者河和文龙河由西向东注入金沙江支流龙川江。姚安县境内水资源丰富，建有中型水库3座，小（一）型水库8座，小（二）型水库50多座，水库库容量1.19亿m3，蓄水量1亿m3以上，水利化程度达到78.1%。 项目周边地表水体为项目西侧紧邻农灌沟和北侧20m处均为农灌沟，农灌沟在项目区东北面840m处汇入东运河，东运河在项目区北面8km处与中运河和西运河交汇，交汇后统称蜻蛉河。根据《云南省地表水水环境功能区划》（2010～2020），蜻蛉河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准，根据支流不低于干流的原则，农灌沟和东运河水质参照蜻蛉河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准。项目所在区域地表水系图见附图3。 - 5、植被、生物多样性等 项目位于姚安县栋川镇包粮屯村委会田坝心，为租用姚安县栋川镇东街居民委员会位于云南省楚雄彝族自治州姚安县栋川镇包粮屯村委会田坝心的烤烟烘烤院内西部空闲的农用设施用地。项目建设用地区域内建成部分被建筑物户道路占用，其余空地长有常见杂草无大型乔木植被植被。建设区域内除建筑物及道路以外的区域地布置人工绿化，未建设区域内保留的原生态植被；目区域内无珍稀野生动物存在，但有常见动物有老鼠、麻雀等，其生物多样性较简单，评价区域内群落种类较少，植物群落的空间结构简单，植被类型单一。 经实地调查走访，项目评价范围内无自然保护区、风景旅游点、文物古迹等需要特殊保护的环境敏感对象，评价区域内未发现国家重点保护的野生动植物，也无地方性特有物种。

# 表三、环境质量状况

一、建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 1、环境空气质量现状 项目位于姚安县栋川镇包粮屯村委会田坝心，属《环境空气质量标准》（GB3095-2012）大气环境功能二类区。 根据现场踏勘，项目北面28m处为乡村道路，东面紧邻烤烟烘烤院，距离姚安县城中心区域直线距离为2km，空气环境质量可参照姚安县环境质量现状如下： 根据楚雄州生态环境局2019年6月5日发布的《楚雄州2018年度环境状况公报》中姚安县城城区环境空气质量，2018年下半年，姚安县城区环境空气质量监测有效天数为166天，其中优为152天，良为14天，空气质量优良率为100%。2018年下半年（半年均值监测结果的评级参考年均值标准限值进行评价），可吸入颗粒物（PM10）年均值为20μg/m3（一级），细颗粒物（PM2.5）年均值为12μg/m3（一级），二氧化硫（SO2）年均值为7μg/m3（一级），二氧化氮（NO2）年均值为12μg/m3（一级），一氧化碳（CO）年均值为0.8mg/m3，臭氧（O3-8h）年均值为79μg/m3。姚安县空气环境质量良好。 二、地表水环境质量现状 项目周边地表水体为项目西侧紧邻农灌沟和北侧20m处均为农灌沟，农灌沟在项目区东北面840m处汇入东运河，东运河在项目区北面8km处与中运河和西运河交汇，交汇后统称蜻蛉河。根据《云南省地表水水环境功能区划》（2010～2020），蜻蛉河（源头—入龙川江口）属于农业用水、工业用水，水质类别为IV类，蜻蛉河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准，根据支流不低于干流的原则，农灌沟和东运河水质参照蜻蛉河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准。 项目周边最近的地表水体为项目东北面840m处东运河，根据楚雄州生态环境局2019年6月5日发布的《楚雄州2018年度环境状况公报》中地表河流（湖库）水质，蜻蛉河水质状况为良好。 2、声环境现状 项目位于姚安县栋川镇包粮屯村委会田坝心，位于农村地区，为《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类区。 根据环评现场踏勘，本项目设备运营过程会产生噪声，但是本项目产噪设备上设置隔声、减振基础，产生的噪声源强值较低，且项目设备间断运行，设备停止，噪声及污染物立即消失，总体来讲，项目区周边声环境质量较好。 4、生态环境现状 项目位于姚安县栋川镇包粮屯村委会田坝心，为租用姚安县栋川镇东街居民委员会位于云南省楚雄彝族自治州姚安县栋川镇包粮屯村委会田坝心的烤烟烘烤院内西部空闲的农用设施用地。项目建设用地除建设区域外，其余空地长有常见杂草无大型乔木植被植被。建设区域内主要为生产厂房、道路及布置人工绿化，未建设区域内保留的原生态植被；目区域内无珍稀野生动物存在，但有常见动物有老鼠、麻雀等，其生物多样性较简单，评价区域内群落种类较少，植物群落的空间结构简单，植被类型单一。 二、主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 根据现场踏勘，项目的评价区域及其周围不涉及自然保护区、风景名胜区、水源保护区等生态敏感区。项目环境保护目标见表3-1。 表3-1 项目区环境保护目标 环境要素; 保护目标; 坐标; 与项目方位及距离（m）; 保护目标性质; 保护要求. X; Y. 大气环境; 梅加桥; 101.251845; 25.522055; 西北面800; 210户约798人. 海埂屯村; 101.248626; 25.513966; 西面740; 100户约380人; 执行《环境空气质量标准》GB3095-2012及其修改单中二级标准. 曾家桥; 101.252510; 25.509009; 西南面700; 38户约145人. 岩家; 101.255900; 25.508236; 西南面650; 25户约95. 曹王; 101.257467; 25.510468; 西南面350; 40户约152人. 汪家桥; 101.260857; 25.506606; 南面850; 15户约57人. 包粮屯村; 101.266694; 25.506434; 东南面1000; 160户约608人. 田坝心; 101.263132; 25.513687; 东南面130; 30户约114人. 小马房; 101.263132; 25.520124; 东北面400; 55户约209人. 邓家巷; 101.268882; 25.520982; 东面1000; 75户约285人. 姚安主城区; 101.237640; 25.509738; 西面; 片状分布，人口分布较多. 声 环 境; 田坝心; 101.263132; 25.513687; 东南面130; 30户约114人; 执行《声环境质量标准》GB3096-2008 2类标准. 曹王; 101.257467; 25.510468; 西南面350; 40户约152人. 水 环 境; 农灌沟; 101.258232; 25.514055; 西侧紧邻; /; 执行《地表水环境质量标准》GB3838-2002 IV类标准. 东运河; 101.263304; 25.521218; 东北面840; /. 蜻蛉河; 101.227958; 25.586209; 北面8000; /. 社会环境; 项目北侧28m处的乡村道路; /; 施工期及运营期保证道路通畅. 生态环境; 项目区及其周边200m范围内动植物、土壤及水土保持; 不降低现有功能.

# 表四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、空气环境质量 项目位于楚雄彝族自治州姚安县栋川镇包粮屯村委会田坝心，属《环境空气质量标准》（GB3095-2012）大气环境功能二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准。标准限值见表4-1。 表4-1 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准 单位：ug/m3 污染物名称; 取值时间; 浓度限值; 单位. SO2; 年平均; 60; ug/m³. 24小时平均; 150. 1小时平均; 50. 颗粒物 （粒径小于等于10um）; 年平均; 70; ug/m³. 24小时平均; 150. 颗粒物 （粒径小于等于2.5um）; 年平均; 35. 24小时平均; 75. NO2; 年平均; 40; ug/m³. 24小时平均; 80. 1小时平均; 20. 一氧化碳（CO）; 24小时平均; 4; mg/m3. 1小时平均; 10. 2、地表水 项目周边地表水体为项目西侧紧邻农灌沟和北侧20m处均为农灌沟，农灌沟在项目区东北面840m处汇入东运河，东运河在项目区北面8km处与中运河和西运河交汇，交汇后统称蜻蛉河。根据《云南省地表水水环境功能区划》（2010～2020），蜻蛉河（源头—入龙川江口）属于农业用水、工业用水，水质类别为IV类，蜻蛉河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准，根据支流不低于干流的原则，农灌沟和东运河水质参照蜻蛉河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准。标准值见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准 单位：mg/L 项目; PH; BOD5; CODCr; 溶解氧; 氨氮; 总磷; 粪大肠菌群. IV类标; 6～9; ≤6; ≤30; ≥3; ≤1.5; ≤0.3; ≤20000个/L. 3、声环境 项目位于姚安县栋川镇包粮屯村委会田坝心，位于农村地区，为《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准限值。标准限值详见表4-3。 表4-3 环境噪声标准限值 单位：dB（A） 类 别; 昼 间; 夜 间. 2类; 60; 50. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、大气污染物排放标准 （1）施工期 项目施工期扬尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值要求，标准值详见表4-4。 表4-4 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 污染物; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度(mg/m3). 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1.0. （2）运营期 项目建设3台燃煤热风炉为烘干工段生产提供热量，运行后热风炉废气排放执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中表2干燥炉、窑二级标准及表4燃煤炉窑二级标准的排放限值。标准值见表4-5。其余运营期魔芋研磨、筛分工艺过程中会产生一定量的粉尘，粉尘经布袋收尘器收集后作为饲料原料外售，剩余少部分粉尘呈无组织排放。无组织粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的厂界无组织排放监控浓度限制，标准限值详见表4-6。 表4-5 《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996） 污染物名称; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 排气筒高度; 标准来源. SO2; 850; 最低允许 高度15m; GB9078-1996. 烟尘; 200. 汞; 0.01. 烟气黑度（级）; ≦1. NOX; 240; GB16297-1996. 注：氮氧化物在《工业炉窑大气污染物排放标准》中未作规定，参照《大气污染物综合排放标准》中新污染源大气污染物排放标准执行。. 表4-6 《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）表2标准 污染源; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度. 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1.0mg/m3. 2、水污染物排放标准 （1）施工期 项目施工期无施工废水产生，生活废水主要为施工人员如厕及洗手废水，项目区已建成的化粪池，经化粪池处理后暂存，定期委托环卫部门清运处置，不外排，故施工期不设废水排放标准。 - 运营期 采取雨污分流制排水。屋顶雨水经雨水立管收集、经厂区排水沟收集后经雨水排口排入项目西侧农灌沟，汇入蜻蛉河，后汇入龙川江；魔芋清洗废水及表皮堆场淋滤水经沉淀池处理后回用于魔芋清洗工序，项目正常生产的情况下，生产废水可全部回用，每年最后一批次产品生产完成后的废水处理后暂存，作为厂区绿化用水，废水不外排。厨房废水经隔油池预处理后与其他生活一并排入污水处理站处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中二级标准后，排入项目区西面农灌沟，最终汇入蜻蛉河，标准限值详见表4-7。 表4-7 《污水综合排放标准》（GB8978-1996） 单位：mg/L 项目; pH; CODcr; BOD5; SS; 动植物油; 氨氮; 磷酸盐（以P计）. 二级标准; 6-9; 150; 30; 150; 30; 25; 1.0. 3、噪声排放标准 （1）施工期 项目施工期间噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），标准值详见表4-8。 表4-8 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） 昼间; 夜间. 70dB（A）; 55dB（A）. （2）运营期 项目运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值，标准值详见表4-9。 表4-9 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 单位：dB(A) 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 4、固体废物执行标准 （1）施工期 建筑垃圾按《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)中的I类废物（一般工业固体废物）处置要求执行。 （2）运营期 项目一般固废执行《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单（环境保护部公告2013年第36号）。 |
| 总量控制指标 | 结合项目排污特征，项目运营期环境污染主要为大气、废水、固体废弃物污染问题。 废气：魔芋厂运营期废气主要为项目产生的废气主要为热风炉废气和堆场扬尘和进出项目区车辆尾气，热风炉废气主要含有SO2、NOX，堆场主要产生粉尘和进出项目区车辆尾气产生少量的烯烃类、CO和NOX，属无组织排放。因此，本项目的废气总量控制建议指标为：热风炉烟气产生量为1350万Nm3/a，热风炉烟尘排放量为0.087t/a，SO2排放量为2.214t/a； - 废水：采取雨污分流制排水。屋顶雨水经雨水立管收集、经厂区排水沟收集后经雨水排口排入项目西侧农灌沟，汇入蜻蛉河，后汇入龙川江；魔芋清洗废水及表皮堆场淋滤水经沉淀池处理后回用于魔芋清洗工序，项目正常生产的情况下，生产废水可全部回用，每年最后一批次产品生产完成后的废水处理后暂存，作为厂区绿化用水，废水不外排。厨房废水经隔油池预处理后与其他生活一并排入污水处理站处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中二级标准后，排入项目区东面农灌沟，最终汇入蜻蛉河。因此，本项目总量控制建议指标为：废水排放量：0.193万t/a；CODcr：0.154t/a；氨氮：0.019t/a； 固废：项目产生的固废处置率为100%。 |

- 表五、建设项目工程分析

一、施工期工程分析 - 本项目已于2016年底开工建设，于2017年8月投入使用，运营至今约2年。施工期造成的环境污染早已随施工结束而消失，经现场踏勘，项目新建2#生产车间并新增1套魔芋去皮及干燥设备，新增热风炉设备1套，不新增占地。施工期主要工程内容为新增设备安装、2#生产车间电力线路、部分排水管道、回用水管道改造、环保设施新建（污水处理站、三级沉淀池、冷却水循环水池、脱硫除尘循环水池），项目施工过程将产生一定的噪声、扬尘、施工废水和废气对环境产生一定的影响。施工期流程及产污节点详见图5-1。 噪声 固废、噪声、粉尘 固废 噪声、固废 设备安装 部分电力线路改造 环保设施新建 焊接烟尘 部分排水管道、回水管道改造 固废、噪声、粉尘 设备调试 噪声 - 图5-1 项目施工期工艺流程及产污节点图 污染源分析： 施工期间存在的主要污染为：施工行为产生的扬尘、焊接烟尘、施工机械及车辆产生的尾气；施工人员的生活废水和施工废水；施工产生的建筑垃圾、生活垃圾等固体废弃物；施工机械及运输车辆产生的噪声。 1、废气 项目施工人员均不在施工场地食宿。施工期的大气污染物主要是扬尘、焊接烟尘、施工机械及运输车辆废气。 （1）施工扬尘 施工扬尘产生的作业有环保设施的建设、2#生产车间部分排水管道、车间上段污水管道建设、回用水管道改造过程中基础开挖工序、开挖土石方和建材堆放过程、建材和土石方运输及装卸等过程。施工期仅进行小面积的基础开挖，施工扬尘产生量不大。要求施工方基础开挖时对施工场地进行洒水降尘，开挖的土石方临时堆放时应定期洒水，并及时清理废弃土石方，减少在项目区内的存放时间，通过采取以上措施后，施工期扬尘对周边环境影响不大。 （2）焊接烟尘 项目在生产设备安装过程需要对部分设备进行焊接，焊接过程中有烟尘产生，为大颗粒物，大部分在切割区域内沉降，焊接烟尘排放量不大，且施工期较短，随施工期结束而消失。 （3）施工机械及运输车辆废气 施工期施工机械运行产生的废气、运输车辆运输产生的尾气均是动力燃料柴油和汽油燃烧后所产生，为影响空气环境的主要污染物之一，主要成分为CO、NOx和碳氢化合物（THC）等。在施工过程中施工机械大多以清洁能源电作为动力开挖量较小，产生量小、产生点相对分散、易被稀释扩散等特点，属无组织排放。运输粉状建筑材料及土石方的车辆应用篷布进行遮盖，施行密闭运输，减小粉尘的产生。 2、废水 项目施工期无施工废水产生，施工期废水主要为施工人员产生的生产废水。 施工期施工人员不在区内食宿，生活污水来源主要是施工人员产生的少量洗手废水，在整个建设期内施工人员约为8人。施工人员平均生活用水量按每人10L/d计，则用水量为0.08m3/d。污水产生量按用水量的80%计，则污水产生量为0.064m3/d。施工人员洗手废水依托原项目化粪池，经化粪池处理后暂存，定期委托环卫部门进行清运处置，不外排。 3、施工期噪声污染源分析 施工期噪声主要来源于施工机械和运输车辆，主要为挖掘机、运输车辆、切割机、电焊机、电钻等，施工噪声呈随机性、无组织性。具体噪声声级详见表5-1所示。 表5-1 主要施工机械设备的噪声声级 序号; 设备名称; 测量声级dB（A）. 1; 挖掘机; 84. 2; 电焊机; 85. 3; 切割机; 87. 4; 电锯; 90. 5; 运输车辆; 75. 4、固体废物 项目施工期固体废物主要来自地基开挖产生的土石方、建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾。 - （1）土石方 项目施工期土石方主要来源于电力线路、部分排水管道、回用水管道改造、环保设施新建（污水处理站、三级沉淀池、冷却水循环水池、脱硫除尘循环水池）过程中基础开挖，土石方产生量约为50m3，由施工方定期清运至城建部门制定地点堆放。 - （2）建筑垃圾 施工期产生的建筑垃圾主要包括施工过程中残余泄漏的混凝土、断砖破瓦、破残的瓷片、玻璃、废木料、废金属、废钢筋等杂物，尤其是装修废弃材料。根据陈军等发表于2006年8月《环境卫生工程》中第14卷4期《建筑垃圾的产生与循环利用管理》研究分析，本项目新增的总建筑面积约为1300m2，单位建筑面积的建筑垃圾产生量约20~50kg/m2，建筑垃圾取均值30kg/m2，以此估算该项目建筑垃圾产生量约39t。其中砖块、水泥凝块用作回填土方，废钢材和废木材等能够回收的，回收外卖，其余不能回收的由施工方妥善处置，避免造成地表水和土壤环境的污染。产生建筑垃圾可回收利用按照40%计，剩余不可回收利用部分按照60%计算。则可回收利用的15.6吨，不可回收利用的有23.4吨。建筑垃圾分类收集，能回用的进行回收利用，不能回用的及时收集统一清运至指定的建筑垃圾堆放点，禁止与生活垃圾混合，禁止随意丢弃。 - （3）生活垃圾 项目施工人员均不在项目区食宿，生活垃圾产生量较少，项目施工人员为8人，生垃圾量施工人员产按0.2kg/d·人计，则施工人员生活垃圾产生量约为1.6kg/d，依托原项目垃圾收集设施，定期委托环卫部门清运处置。综上所述，项目施工期的固体废弃物均可得到合理处置，处置率为100%。 - 运营期 （一）运营期产污节点图 1、运营期流程及其产污节点 G N W、S 鲜魔芋 煤 热风 表皮清洗 切片 热风炉 烘干 N、G N、S、G G、N 图例 G—废气 N—噪声 W—废水 S—固废 干法细磨 粉碎 筛选 魔芋干片 S 入库外售 包装 检验 图5-2 项目运营期工艺流程及产污节点图 魔芋粉生产加工主要工序如下： （1）鲜魔芋收购 从魔芋种植农户收购品质符合公司标准要求的鲜魔芋和魔芋干片作为原料。此工艺阶段产生的主要污染物为运送原料入场的汽车尾气、汽车噪声、废包装物等。 （2）表皮清洗 将采购收回的鲜魔芋进行表皮清洗（洗除污泥）。此工艺阶段产生的主要污染物为魔芋表皮清洗废水（W）、污泥及残渣（S）。 （3）切片 鲜魔芋经进入切片设备自动切片。此工艺阶段产生的主要污染物为切片设备噪声（N2）。 （4）烘干 经切片后的鲜魔芋进入烘干设备烘成干魔芋片。此工艺阶段由4套烘干机自带的热风炉供热设备提供热气进行烘干，其运行过程中产生的主要污染物为烟尘、SO2、NOx及设备噪声（N）。 （5）粉碎 将烘干后的魔芋干片及收购的魔芋干片粉碎成普通魔芋毛粉。此工艺阶段产生的主要污染物为生产设备噪声（N）及粉尘（G）。 （6）筛分 粗碎设备出料口安装振动筛，将精粉筛分成不同的目数，并分离出部分杂质。此工艺阶段产生的主要污染物为生产设备噪声（N）、粉尘（G）及杂质（S）。 （7）干法研磨 将筛过的魔芋毛粉投入研磨机中进行抛光和分筛成普通魔芋精粉。此工艺阶段产生的主要污染物为生产设备噪声（N）及粉尘（G）。 （8）检验 检验研磨后精粉的含水量、粘度及卫生指标等是否符合标准要求。 （9）包装 将检验合格的精粉包装入库，待售。此工艺阶段产生的主要污染物为废包装物（S）。 （二）污染源分析 1、废气 项目运营期废气主要为煤堆场扬尘、原料堆场扬尘、热风炉废气、魔芋粉尘、食堂油烟、异味（垃圾收集桶、化粪池及一体化污水处理站）及进出汽车尾气。 （1）煤堆场扬尘 项目生产过程中煤是作为热风炉燃料使用，业主购买的煤粉设置有堆存仓中并设置篷布加盖，但是由于购买了的煤粉有时候粒径比较大的需要自行破碎才能满足生产使用，根据业主提供，10天左右需要补充一次煤，一年预计补充煤的次数为10次左右，出现需要破碎后才能使用的约为2次。粉煤破碎站的使用时间较少，煤堆存时间不超过七天，粉尘产生量较少且破碎站是不定时运行无法核算扬尘产生量，环评提出要指定专人定期对煤堆存场地进行洒水降尘，并对破碎站设置封闭措施。 （2）原料堆场粉尘 本项目主要原辅材料为鲜魔芋及魔芋干片。在原料卸载及堆放过程中会产生粉尘，粉尘的排放为无组织排放。其排放情况与原材料干湿、现场风力有关，其产生浓度在20～100mg/m3之间，原料新鲜魔芋用量约为5000t/a，其中细小颗粒约占总量的1%，扬尘的产生量按细小颗粒的0.1%算，则此过程中产生的扬尘量约为0.05t/a。原料堆场主要设置为彩钢瓦结构，堆场设置为三面封闭和生产车间连接处为敞开式便于原料输送至切片机，并设置顶棚。堆场粉尘可得到一定的控制，控制率达80%，则原料堆棚粉尘无组织粉尘排放量为0.01t/a。 （3）热风炉污染物核算 项目3台燃煤热风炉（其中2台原有，1台新增），加热空气后供给烘干车间用于烘干工序。根据业主提供的资料，热风炉的使用工作时间为100天，每天生产18h，热风炉使用时间为18h/d，热风炉耗煤量为250kg/h，年耗煤量为1350t（达设计产量时耗煤量）。项目区热风炉使用煤为燃料，煤质成分表见表5-2。 表5-2 项目燃煤成分分析表 项目; 灰分A; 挥发分V; 固定碳FC; 水分W; 含硫量S; 低位发热量. 单位; （%）; （%）; （%）; （%）; （%）; （MJ/kg）. 平均值; 8.55; 35.23; 54.66; 9.02; 0.41; 6215. A、热风炉燃煤烟气总量 根据建设单位提供的燃煤热风炉相关参数，项目使用的热风炉燃煤1kg产生的烟气量为10m3。项目3台热风炉用动力煤量为4.5t/d、1350t/a，则热风炉烟气产生量为1350万Nm3/a，排放速率为2500Nm3/h。 B、热风炉燃煤烟尘 烟尘产生量计算方式如下： Y=B×A×D=1350×8.55%×75%=86.57t/a 式中：Y—烟尘产生量，t/a； B—燃煤量，t/a； A—煤的灰分含量，%； D—烟气中烟尘占灰分量的百分数，项目采用煤粉燃烧炉，取75%。 项目热风炉用煤量为1350t/a，项目使用煤灰分为8.55%，项目热风炉烟尘产生量为86.57t/a，热风炉风量为2500Nm3/h，热风炉烟尘产生浓度为19238mg/m3，未能达到《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2中烟尘二级排放标准最高允许排放浓度≤200mg/m3的标准要求。根据建设单位提供资料，项目采用布袋除尘和干法膜脱硫除尘，布袋除尘除尘率为99.9%，则热风炉烟尘排放量为0.0866t/a，已安装风机风量为5000m3/h，则热风炉烟尘排放浓度为9.62mg/m3，能达到《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中表2烟尘二级排放标准最高允许排放浓度≤200mg/m3的标准要求。 C、热风炉燃煤SO2 根据燃煤燃烧过程中二氧化硫产生量的经验计算方式： G=B×S×D×2=1350×0.41%×80%×2 =8.856t/a 式中：G—二氧化硫的产生量，t/a； B—燃煤量，t/a； S—煤的含硫量，%； D—可燃硫占全硫量的百分比，%（本项目取值为80%）。 项目热风炉用褐煤粉量为1350t/a，其中煤中的含硫分为0.41%，则热风炉SO2产生量为8.856t/a，热风炉风量为2500Nm3/h，则热风炉SO2产生浓度为1968mg/m³，未能达到《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表4中SO2二级排放标准最高允许排放浓度≤850mg/m3的标准要求。根据建设单位提供资料，煤燃烧产生的高温气流进入烘干工序，产生的废气（热风炉废气和烘干工序废气）经设置布袋除尘+干法脱硫除尘设施后从15m高的排气筒排放，项目干法脱硫除尘系统，脱硫效率可达70%~80%（本项目取75%），项目热风炉烟气经脱硫除尘设备处理后SO2排放量为2.214t/a，已安装风机风量为5000m3/h，则热风炉SO2排放浓度为246mg/m3，能达到《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中表4二氧化硫二级排放标准最高允许排放浓度≤850mg/m3的标准要求。项目热风炉各污染物排放情况见表5-3。 表5-3 项目3台热风炉烟气污染物排放情况表 污染源 项目; 热风炉. 烟气量（m3/h）; 2500. 污染物; 烟尘; SO2. 产生浓度（mg/m3）; 19238; 1968. 产生量（t/a）; 86.57; 8.856. 治理措施; 布袋除尘+干法脱硫除尘（除尘率为99.9%，脱硫效率可达75%）. 排放浓度（mg/m3）; 9.62; 246. 排放量（t/a）; 0.087; 2.214. 烟囱高度（m）; 等效排气筒高度15. 允许排放浓度（mg/m3）; 200; 850. 达标情况; 达标; 达标. （4）魔芋粉尘 项目魔芋在粉碎、研磨、筛分工艺过程中会产生一定量的粉尘，根据《楚雄德源魔芋生物科技有限公司魔芋粉生产加工基地建设项目（一期）环境影响报告表》，该过程产生的粉尘量为原料用量的1‰。本次项目年粉碎魔芋干片量为1500t/a，故项目产生的粉尘量为1.5t/a。项目设置了布袋收尘器，分别位于研磨机、磨碎机及精粉机。布袋收尘器收集效率为99%，生产过程中产生的粉尘经布袋收尘器收集后部分作为饲料原料外售，剩余少部分粉尘呈无组织排放，排放量约为0.015t/a。 （5）餐饮油烟 厨房在烹饪过程中有油烟产生。项目设基准灶头1个，使用电力能源。根据建设单位提供资料，项目劳动定员为120人，正式职工为10人，临时招聘工人110人，多为附近村民，生产期全部员工在项目区内就餐，10人在项目区内住宿，非生产期仅5人在厂内食宿。类比同类项目，人均油脂用量为30g/d，油烟产生量按使用量的2%计算，则项目油烟产生量为7.995kg/a。 （6）异味 项目一体化污水处理站拟设置于公厕南面，为地埋式；1个垃圾收集点位于项目区进出口处；1座化粪池位于项目公厕旁，为地埋式。公厕、污水处理站、化粪池运行期间及垃圾堆存过程中会产生一定的异味。 公厕：主要来自于排泄粪便、小便器内积存的尿液和附着的尿垢等散发的异味，成分主要为氨、脂肪族类物质等。臭气的产生与厕内卫生条件、通风条件、温度、湿度等因素有关。因此，应加强保洁和通风，减小异味影响。 一体化污水处理站：运行过程中会产生一定的恶臭，恶臭污染源主要为进水泵房的格栅、氧化沟曝气池、贮泥池、污泥浓缩脱水间等构筑物，为无组织排放，恶臭污染物主要为NH3、H2S、甲硫醚、甲基硫醇等物质。污水处理站无组织排放的恶臭对总体项目的影响随污染源到各幢建筑物距离的延长而衰减。 化粪池：主要为是H2S和NH3，化粪池每年清掏频率为1-2次/年，其清掏恶臭气体污染的排放方式为无组织面源排放。项目在进行清掏的时候应避开居民出入高峰时段，污泥委托环卫部门定期清掏清运，清运过程中对运输车辆采取加盖等措施可以减小污泥散发的臭味对居民正常生活的影响。 生活垃圾：生活垃圾所产生的恶臭主要为生活垃圾中有机物腐败产生氨气、硫化氢等恶臭气体，属无组织排放，同时有机物腐败产生的恶臭程度与季节有很大的关系，在夏季气温较高时有机物极易腐败，此时从垃圾中散发的恶臭气体明显比冬季强烈，因此，垃圾桶内的垃圾应及时清运，垃圾桶设置为带盖式，并做到日产日清。 （7）车辆尾气 项目原材料和成品运输采用汽车运输，运输车辆产生一定的车辆尾气，车辆尾气中主要成份为CO、NOx等污染物，它们的浓度与汽车行驶条件有很大关系，尤其怠速和慢速行驶时，汽车尾气中污染物含量最高。排放方式经汽车排气管排放，属无组织排放。 2、水污染物 项目劳动定员为120人，正式职工为10人，临时招聘工人110人，多为附近村民，生产期全部员工在项目区内就餐，10人在项目区内住宿，非生产期仅5人在厂内食宿。运营期废水主要为生活污水、生产废水、魔芋表皮堆场淋滤水。 （1）生活用水及废水 项目劳动定员为120人，正式职工为10人，临时招聘工人110人，多为附近村民，生产期全部员工在项目区内就餐，10人在项目区内住宿，非生产期仅5人在厂内食宿，生产期为100d/a。根据《云南省地方标准 用水定额》（DB53/T 168-2019）表12城镇居民生活用水定额中“中小城市”用水定额，在厂区内食宿的人员生活用水量按110L/（人·d）计，不在厂区内食宿的人员生活用水量按50L/（人·d）计，则生产期职工用水量为6.6m3/d，非生产期职工用水量为0.55m3/d。污水量按用水量的80%，则生产期生活废水产生量为5.28m3/d，非生产期生活废水产生量为0.44m3/d。 其中，冲厕用水及食堂用水各占生活用水量的20%，即生产期冲厕用水和食堂用水量均为1.32m3/d，其余生活用水量为3.96m3/d；非生产期冲厕用水和食堂用水均为0.11m3/d，其余生活用水量0.33m3/d。污水量按用水量的80%，则即生产期冲厕用水和食堂用水量均为1.056m3/d，其余生活用水量为3.168m3/d；非生产期冲厕用水和食堂用水均为0.088m3/d，其余生活用水量0.264m3/d。 （2）生产废水用水及废水 a.魔芋清洗用水及废水 魔芋在清洗过程中会产生魔芋清洗废水，根据《云南省地方标准 用水定额》（DB53/T 168-2019）其他农副食品加工薯类淀粉制造，生产用水为15m3/t，项目原料为鲜魔芋及魔芋干片，其中，鲜魔芋需要清洗，项目鲜魔芋用量为5000t/a，可生产魔芋粉约500t/a，则项目魔芋清洗用水为7500m3/a，75m3/d，产污系数按80%计，则项目生产废水产生量为6000m3/a，60m3/d。全部回用于魔芋清洗工序，不足部分补充新鲜用水。 b.魔芋表皮淋滤水 项目清洗后的魔芋表皮堆放至魔芋表皮堆场，项目运营期魔芋表皮及污泥产生量约为500t/a，淋滤水占魔芋表皮及污泥量的10%，故魔芋表皮堆场淋滤水产生量50t/a，约为0.5t/d。此部分废水已包含在魔芋清洗用水中的损失消耗水量中。 （3）绿化用水 项目绿化面积为400m2，根据《云南省地方标准 用水定额》（DB53/T168-2019）中，绿化管理用水量按3L/m2·次，根据姚安县的气候特点，姚安县每年旱季一般约为210天，每2天浇1次水，则绿化用水量为1.2m3/次，126m3/a，（按年210天平均计算），生产期绿化用水使用新鲜水，非生产期绿化用水采用回用水，不足部分用新鲜水补充。 项目用水及废水产生情况详见下表5-4。 表5-4 项目用水量及污水产生量一览表 序号; 用水项目; 用水规模; 用水量（m3/d）; 产污系数; 废水量（m3/d）. 生产期; 非生产期; 生产期; 非生产期. 1; 生活用水; 120人; 6.6; 0.55; 0.8; 5.28; 0.44. 1.1; 食堂用水; --; 1.32; 0.11; 0.8; 1.056; 0.088. 1.2; 冲厕用水; 120人; 1.32; 0.11; 0.8; 1.056; 0.088. 1.3; 其他生活用水; 120人; 3.96; 0.33; 0.8; 3.168; 0.264. 2; 生产用水; --; 75; 0; 0.8; 60.5; 0. 2.1; 魔芋清洗; --; 75; 0; 0.8; 60; 0. 2.2; 魔芋表皮堆场淋滤水; --; --; --; --; 0.5; 0. 3; 绿化; 400m2; 1.2; 1.2; 0; 0; 0. 合计; 82.8 （22.3为新鲜水）; 1.75; --; 65.78; 0.44. 根据上述计算结果，项目生产期新鲜用水量为22.3m3/d，2230m3/a，非生产期新鲜用水量为1.75m3/d，463.75m3/a。 魔芋清洗废水及表皮堆场淋滤水经沉淀池处理后回用于魔芋清洗工序，项目正常生产的情况下，生产废水可全部回用，每年最后一批次产品生产完成后的废水处理后暂存，作为厂区绿化用水，废水不外排。厨房废水经隔油池预处理后与其他生活一并排入污水处理站处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中二级标准后，排入项目区东面农灌沟，最终汇入蜻蛉河。项目区生产期和非生产期水平平衡图详见下图5-3、5-4。 0.264 食堂用水 隔油池 1.32 1.056 排入项目区西面农灌沟，最终汇入蜻蛉河 0.264 冲厕用水 化粪池 1.32 1.056 自来水 22.3（21.1） 一体化污水处理设施 0.792 5.28 其他生活用水 3.168 3.96 14.5 消耗14.5 0.5 75 魔芋表皮堆场淋滤水 沉淀池 魔芋清洗用水 回用60.5 蒸发1.2（0） 1.2 （0） 绿化 备注：图中“（ ）”外的数据代表“旱季水量”，“（ ）”内的数据代表“雨季水量”。 图5-3 项目生产期水量平衡图 单位：m3/d 0.03 食堂用水 隔油池 0.11 0.088 排入项目区西面农灌沟，最终汇入蜻蛉河 0.03 冲厕用水 自来水 1.75（0.55） 化粪池 0.11 0.088 一体化污水处理设施 0.066 0.44 其他生活用水 0.264 0.33 蒸发1.2（0） 1.2 （0） 绿化 备注：图中“（ ）”外的数据代表“旱季水量”，“（ ）”内的数据代表“雨季水量”。 图5-4 项目非生产期水量平衡图 单位：m3/d 根据计算结果，项目生产期生活废水的产生量为5.28m3/d，非生产期生活废水的产生量为0.44m3/d，废水产生量为1927.2m3/a（按5.28m3/d，365天计）。则废水年最大排放量为1927.2m3/a。食堂废水先经隔油池处理后再与其余项目区废水一起进入化粪池处理后，进入一体化污水处理设施处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中二级标准后排入项目区西面紧邻农灌沟，最终进入蜻蛉河。本项目污染物排放量及污染物浓度见表5-5。 表5-5 项目外排废水中污染物产生排放情况 污染物名称; CODcr; BOD5; SS; 动植物油; 氨氮; 废水量t/a. 产生浓度（mg/L）; 450; 260; 200; 60; 40; 1927.2. 产生量（t/a）; 0.867; 0.501; 0.385; 0.116; 0.077. 预处理措施; 化粪池+一体化污水处理设施. 排放浓度（mg/L）; 80; 24; 50; 20; 10; 1927.2. 排放量（t/a）; 0.154; 0.046; 0.096; 0.039; 0.019. 削减量（t/a）; 0.713; 0.455; 0.289; 0.077; 0.058; —. 标准值（mg/L）; 150; 30; 150; 30; 25; —. 3、噪声 项目运营期噪声主要为进出项目区车辆的行驶噪声、生产设备运行噪声。项目运营期噪声源强排放情况详见表5-6所示。 表5-6 运营期设备噪声产生情况一览表 噪声类型; 产生位置; 产生类型; 声源值dB（A）. 精工干燥设备; 1#及2#魔芋加工车间; 固定噪声源; 70. 魔芋清洗机; 固定噪声源; 75. 干法加工设施; 固定噪声源; 80. 切片机; 固定噪声源; 90. 磨碎机; 3#魔芋加工车间; 固定噪声源; 85. 精粉机; 固定噪声源; 85. 研磨机; 固定噪声源; 85. 打包机; 固定噪声源; 80. 振动筛; 固定噪声源; 80. 箱式变压器; 配电室; 固定噪声源; 65. 污水处理设备; 污水处理站; 固定噪声源; 75. 进厂车辆; 厂区; 流动噪声源; 70. 4、固体废物 项目运营期产生的固废主要是原材料收购及包装过程中产生的废弃包装袋；魔芋清洗过程中产生的表皮污泥、残渣；研磨及筛分过程中的魔芋灰粉；员工的生活垃圾；污水处理站污泥；化粪池沉渣；腐烂及变质魔芋；热风炉炉渣。 （1）废弃包装袋 项目在原料收购及包装过程中会产生部分废弃包装物，根据建设单位提供的资料，收购1000t产品废包装物（废编织袋）产生量为0.1t，项目年收购原料7000t，则本项目废包装物产生量为0.7t/a，统一收集后，全部外售。 （2）魔芋表皮污泥、残渣 项目在魔芋清洗过程中会产生少量污泥及残渣，根据建设单位提供资料，1kg鲜魔芋含泥土及残渣量为0.1kg，项目每年鲜魔芋用量为5000t，则本项目魔芋表皮污泥及残渣产生量为500t。魔芋表皮统一收集后临时堆放于魔芋表皮堆场内进行晾干后由周边农户清运作农肥。 （3）研磨及筛分过程中的魔芋灰粉及杂质 项目在魔芋研磨过程中会产生少量杂质及灰粉等固废，根据建设单位提供资料，项目在粉碎、研磨、筛分工艺过程中产生的粉尘量为年粉碎量的1‰，项目年粉碎魔芋干片量为1500t，故项目产生的粉尘量为1.5t/a，项目布袋收尘器（在粉碎机、研磨机、筛分机末端安装布袋收尘器收集，收集效率为99%），收集部分为1.485t/a，收集后的粉尘作为饲料原料外售，剩余少部分粉尘（0.015t/a）呈无组织排放，对周围环境影响较小。 （4）生活垃圾 项目劳动定员为120人，正式职工为10人，临时招聘工人110人，多为附近村民，生产期全部员工在项目区内就餐，10人在项目区内住宿，非生产期仅5人在厂内食宿，生产期为100d/a。食宿人员按照1kg/人·d计，只就餐不住宿人员按0.5kg/人·d计，则项目生产期生活垃圾产生量为65kg/d，非生产期生活垃圾产生量为5kg/d。即项目运营期生活垃圾产生量为7.825t/a，经垃圾池集中收集后定期委托当地环卫部门清运处置。 （5）污水处理站污泥 项目营运期沉淀池对项目魔芋清洗废水及魔芋表皮堆场淋滤水进行预处理，沉淀池沉渣主要是项目清洗污水中的魔芋皮污泥，本处不再重复计算；项目设置一座污水处理站对项目区生活污水进行处理，污水处理系统污泥产生量与SS的去除率有关，去除率越高，污泥产生量越大，污水处理站产生的剩余污泥一般约为污水量的0.3%，按照污水处理量为1927.2t/a（按5.28m3/d，365天计）算，剩余污泥产生量为5.78t/a，污水处理站污泥定期清掏后委托环卫部门清运处置。 （6）化粪池沉渣 化粪池在运行过程中会产生一定量的污泥，污泥产生量按废水量的0.1%进行估算，化粪池年处理生活污水量为1927.2m3/a（按5.28m3/d，365天计），则化粪池污泥产生量为1.93t/a。委托环卫部门定期清掏后与生活废水一并清运处置。 （7）腐烂及变质魔芋 项目运营过程中，收购的鲜魔芋堆存后会有一部分腐烂及变质魔芋，根据建设单位提供材料，1t鲜魔芋中腐烂变质量约为1kg，项目鲜魔芋用量为5000t/a，则项目腐烂变质魔芋量为5t/a，带盖垃圾桶收集后定期委托环卫部门清运处置。 （8）热风炉炉渣 项目热风炉用煤量为1350t/a，煤灰分为22.06%。根据《环境统计手册》，煤燃烧形成的固态物质，从炉膛中出的称为炉渣。 炉渣产生量计算公式为 ： Gz = (dz ×B×A)/(1- Cz ) 式中：B—热风炉燃煤量，t/a； A—燃煤的应用基灰分，%； Cz为炉渣中可燃物的百分含量，%。一般Cz =10%-25%，（取10%） dz表示炉渣中灰分占燃煤总灰分的百分比，%；dfh取75%-90%，（取75%） 经计算，项目热风炉炉渣产生量为96.19t/a，炉渣集中收集后外送给砖厂作为原料使用。

- 表六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 |  | 排放源 |  | 污染物名称 | 处理前 |  | 处理后 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 产生浓度 (mg/m3) | 产生量 (t/a) | 排放浓度 (mg/m3) | 排放量 (t/a) |
| 大 气 污 染 物 | 施工期 | 土石方开挖和建筑材料装卸、运输、堆放 |  | 扬尘 | -- | 少量 | - | 少量 |
|  |  | 设备安装 |  | 焊接烟尘 | -- | 少量 | - | 少量 |
|  |  | 施工机械及运输 车辆废气 |  | NOX、SO2、THC | -- | 少量 | - | 少量 |
|  | 运营期 | 原料堆场 |  | 无组织粉尘 | -- | 0.05 | -- | 0.01 |
|  |  | 煤堆场 |  | 无组织粉尘 | -- | 少量 | -- | 少量 |
|  |  | 热风炉废气 |  | 烟尘 | 19238 | 86.57 | 9.62 | 0.087 |
|  |  |  |  | SO2 | 1968 | 8.856 | 246 | 2.214 |
|  |  | 魔芋粉尘 |  | 颗粒物 | -- | 1.5 | -- | 0.015 |
|  |  | 食堂 |  | 油烟 | -- | 0.0008 | -- | 0.0008 |
|  |  | 汽车尾气 |  | CO、THC、NOx | -- | 少量 | -- | 少量 |
|  |  | 化粪池、生活垃圾、公厕、污水处理站 |  | 异味 | -- | 少量 | -- | 少量 |
| 水 污 染 物 | 施工期 | 生活污水 |  | SS、CODCr、BOD5、氨氮 | -- | 0.064m3/d | -- | 0 |
|  | 营运期 | 废水 | 生活污水（经化粪池处理后进入一体化污水处理站处理达标后排入项目区西面紧邻农灌沟，最终进入蜻蛉河） | 废水量 | 1927.2t/a |  | 1927.2t/a |  |
|  |  |  |  | COD | 450mg/L | 0.876 | 80mg/L | 0.154 |
|  |  |  |  | BOD5 | 260mg/L | 0.501 | 24mg/L | 0.046 |
|  |  |  |  | SS | 200mg/L | 0.385 | 50mg/L | 0.096 |
|  |  |  |  | 动植物油 | 60mg/L | 0.116 | 20mg/L | 0.039 |
|  |  |  |  | NH3-N | 40mg/L | 0.077 | 10mg/L | 0.019 |
|  |  |  | 魔芋清洗废水 | SS | -- | 6000 | -- | 60 |
|  |  |  | 表皮堆场 淋滤水 | SS | -- | 50 | -- | 0.5 |
| 噪 声 | 施工期 | 切割机、电钻、挖掘机、运输车辆 |  | 机械噪声、 运输噪声 | 75-90 dB（A） |  | 达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523－2011）标准 |  |
|  | 营运期 | 生产设备 |  | 噪声 | 65-90 dB（A） |  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |  |
|  |  | 进厂车辆 |  | 噪声 | 70dB（A） |  |  |  |
| 固 体 废 物 | 施工期 | 地基开挖 |  | 土石方 | 50m3 |  | 由施工方定期清运至城建部门制定地点堆放 |  |
|  |  | 工程建筑 |  | 建筑垃圾 | 39t |  | 能回用的进行回收利用，不能回用的及时收集统一清运至指定的建筑垃圾堆放点 |  |
|  |  | 施工人员 |  | 生活垃圾 | 1.6kg/d |  | 委托环卫部门清运 |  |
|  | 运行期 | 原料堆场 |  | 废弃包装袋 | 0.725 |  | 经统一收集后，全部外售 |  |
|  |  | 魔芋清洗区 |  | 魔芋表皮污泥、残渣 | 500 |  | 统一收集后临时堆放于魔芋表皮堆棚内进行晾干后由周边农户清运作农肥 |  |
|  |  | 3#魔芋生产车间 |  | 魔芋灰粉及杂质 | 1.5 |  | 收集后作为饲料原料外售 |  |
|  |  | 办公生活区 |  | 生活垃圾 | 14.53 |  | 经垃圾池集中收集后定期委托当地环卫部门清运处置 |  |
|  |  | 污水处理站 |  | 污泥 | 0.18 |  | 定期清掏后委托环卫部门清运处置 |  |
|  |  | 化粪池 |  | 沉渣 | 0.0038 |  | 委托环卫部门定期清掏后与生活废水一并清运处置 |  |
|  |  | 原料堆场 |  | 腐烂及变质魔芋 | 5 |  | 带盖垃圾桶收集后定期委托环卫部门清运处置 |  |
|  |  | 热风炉 |  | 炉渣 | 96.19 |  | 炉渣集中收集后外送给砖厂作为原料使用 |  |
| 主要生态影响(不够时可附另页)： 姚安县芨源魔芋生物科技有限公司成立于2016年7月18日，位于云南省楚雄彝族自治州姚安县栋川镇包粮屯村委会田坝心的烤烟烘烤院内西部空闲用地，并于2015年5月1日与姚安县栋川镇东街居民委员会签订《土地租赁合同》租期为20年（2015年5月1日~2035年4月30日止），于2020年1月5日向姚安县自然资源局提出申请并承诺如遇到政府征用，将自愿进行拆或者搬迁，于2020年1月8日取得了姚安县自然资源局关于芨源魔芋厂房的拟选址意见，姚安县芨源魔芋生物科技有限公司用地符合图例利用总体规划。 姚安县芨源魔芋生物科技有限公司建设至今未办理过环评及验收手续，违反了《中华人民共和国环境影响评价法》第二十五条：“建设项目的环境影响评价文件未依法经审批部门审查或审查后未予以批准的，建设单位不得开工建设的规定。”因此楚雄彝族自治州生态环境局姚安分局于2020年1月15日以姚环责改字[2020]1号文出具了《楚雄彝族自治州生态环境局姚安分局责令改正违法行为决定书》（以下简称“改正违法行为决定书”）对姚安县芨源魔芋生物科技有限公司进行了行政处分，根据“姚环责改字[2020]1号”现责令你单位停止建设，在未获得生态环境部门批准许可前严禁违法建设、生产。 根据现场踏勘，项目在原项目租地内新增1间生产车间，不新增占地，不会对周边生态环境造成破坏。目前项目区域内无珍稀野生动物存在，但有燕子、山雀及部分啮齿类动物，生物多样性较高。经实地调查走访，项目评价范围内无自然保护区、风景旅游点、文物古迹等需要特殊保护的环境敏感对象，评价区域内未发现国家重点保护的野生动植物，也无地方性特有物种。运营期大量的景观植被、草坪、绿化等建设，提高了项目评价区域内的绿化率，对施工期造成的植被破坏具有补偿作用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 表七、环境影响分析

一、施工期环境影响分析 1、大气环境影响分析 （1）扬尘 施工扬尘产生的作业有环保设施的建设、2#生产车间部分排水管道、车间上段污水管道建设、回用水管道改造过程中基础开挖工序、开挖土石方和建材堆放过程、建材和土石方运输及装卸等过程。施工期仅进行小面积的基础开挖，施工扬尘产生量不大。主要污染物为TSP，不含有毒有害的物质，对施工环境有一定的污染。粉尘呈无组织排放，其产生强度与施工方式、气象条件有关。根据云南省环境监测中心站对建筑施工现场的扬尘污染监测，施工期无组织排放扬尘污染范围主要集中在下风向200m以内。根据气候背景分析，姚安县常年主导风为西南风，最近的敏感点为项目区东南面130m处的田坝心村（位于项目区侧上风向）施工期粉尘对其有一定的影响。为了减少施工粉尘对周边环境敏感点的影响，本环评要求建设方在施工时采取有效措施，使污染影响有所减轻： ①施工场地定期洒水，以有效防止扬尘，干燥、起风天气应加强洒水次数； ②施工场地内运输道路应及时清扫和平整，以尽量减少运输车辆行驶产生的扬尘，所有临时道路均需清洁、洒水，运输车辆尽可能减缓行驶速度； ③对于装运含尘物料的运输车辆加盖篷布，严格控制物料的洒落，以免道路颠簸和大风天气加大起尘量； ④项目对购进的施工期建筑材料应设置专门的堆场，并用篷布遮盖，尽量按量购进建筑材料，避免在场内长时间堆放。 施工过程中项目方在严格落实以上及其他措施后，项目施工期扬尘对周围环境空气敏感目标的影响将得到有效减缓。 （2）焊接烟尘 项目在生产设备安装过程需要对部分设备进行焊接，焊接过程中有烟尘产生，为大颗粒物，大部分在切割区域内沉降，焊接烟尘排放量不大，且施工期较短，随施工期结束而消失。 （3）燃油机械废气 燃油机械运行产生的废气、运输车辆运输产生的尾气均是动力燃料柴油和汽油燃烧后所产生，为影响空气环境的主要污染物之一，主要成份是烯烃类、CO和NOX，属无组织排放，通过自然扩散，对周围环境影响较小。 综上，施工期间严格控制扬尘管理，工地在施工前，必须按照文明施工要求。总之，只要加强管理、切实落实好这些措施，施工期扬尘对环境的影响将会大大降低，同时其对环境的影响也将随施工的结束而消失。 施工机械废气主要是CO、碳氢化合物等，其产生量及废气中污染物浓度视其使用频率及发动机对燃料的燃烧情况而异。施工机械废气属低架点源无组织排放性质，具有间断性产生、产生量较小、产生点相对分散、易被稀释扩散等特点，加之项目区施工范围相对较大，施工场地周围较空旷，大气扩散条件相对较好，故一般情况下，施工机械和运输车辆所产生污染在空气中经自然扩散和稀释后，对评价区域的空气环境质量影响不大。 2、声环境影响分析 （1）噪声源分析 施工期噪声主要来源于施工机械和运输车辆，施工机械主要为切割机、电焊机、电钻等，施工噪声呈随机性、无组织性。根据对同类机械的调查，施工机械的噪声强度一般为75～90dB(A)。 - （2）施工期单台设备噪声预测值 - Lr=Lr0-20lg(r/ro)2ΔL - 式中：Lr—距声源r处的A声压级，dB(A)； Lr0—距声源r0处的A声压级，dB(A)； r—预测点与声源的距离，m； r0—监测设备噪声时的距离，m。 ΔL—其它环境因素引起的衰减值 各设备的声级叠加： L总=10lgi=1n100.1LAi 根据上述计算公式计算出本评价区域施工场地单台设备噪声预测结果见表7-1。 表7-1 施工噪声值随距离的衰减值 单位dB（A） 设备名称; 1m; 10m; 30m; 40m; 50m; 100m; 120m; 180m; 200m. 挖掘机; 84; 64; 54; 52; 50; 44; 42; 39; 38. 电焊机; 85; 65; 55; 53; 51; 45; 43; 40; 39. 切割机; 87; 70; 60; 58; 56; 50; 48; 45; 44. 电锯; 90; 70; 60; 58; 56; 50; 48; 45; 44. （3）项目施工期多台设备同时运转噪声预测值见表7-2。 表7-2 多台机械设备同时运行的噪声预测值 单位：dB（A） 噪声源; 1m; 10m; 20m; 40m; 80m; 100m; 120m; 180m; 200m. 预测值; 93; 73; 67; 61; 55; 53; 51; 48; 47. - （4）评价与分析 从表7-1、7-2的预测结果可知，多台机械设备同时运转时，昼间距离噪声源20m，夜间距离噪声源80m可达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准。项目夜间不进行施工，施工期在厂界20m处即可实现达标排放。 根据现场踏勘，距离项目最近的敏感点为项目区东南面130m处的田坝心村，项目周边敏感点距离项目均在20m范围外，且项目施工期大部分施工作业在厂房内进行。为了避免施工期噪声对周围声环境敏感目标夜间声环境的影响，本环评提出必须采用以下措施减轻影响： ①加强施工管理，合理安排作业时间； ②项目周围应设置临时施工围墙，不但可以起到减少扬尘的作用，其对施工噪声也有一定的阻隔作用； ③加强对施工人员的管理，做到文明施工； ④采用商品混凝土，减少混凝土搅拌过程产生的机械噪声； ⑤运输建筑垃圾及运输材料的车辆在途经居民点时应减速慢行，禁止鸣笛。 施工是较短暂的行为，只要施工单位在施工中注意机械的保养、合理操作，使施工机械运作在最低声级水平，同时合理安排作业时间，如对于噪声级较高的设备限于白天施工，车辆运输物料也尽量安排于白天进行，则施工所产生的噪声影响在夜间将得以减小甚至消失；施工噪声对于区域噪声环境质量的影响是短暂的，随着施工期的结束，这些影响也随之消失。 综上，项目通过采取相关措施后，产生的噪声值对周围环境影响较小。 3、水环境影响分析 根据工程分析，施工期生活污水来源主要是施工人员产生的少量洗手废水及如厕废水，污水产生量为0.064m3/d。生活污水依托原项目化粪池，经化粪池处理后暂存，定期委托环卫部门进行清运处置，不外排，项目施工期对周围水环境影响小。 4、固体废物影响分析 （1）土石方 项目施工期土石方主要来源于电力线路、部分排水管道、回用水管道改造、环保设施新建（污水处理站、三级沉淀池、冷却水循环水池、脱硫除尘循环水池）过程中基础开挖。根据工程分析，土石方产生量约为50m3，由施工方定期清运至城建部门制定地点堆放。 - （2）建筑垃圾 根据工程分析，项目建设垃圾产生量为39t，主要包括砂石、石块、碎砖、废木料、废金属、废钢筋等杂物，尤其是装修废弃材料。可回收利用按照40%计算，项目可回收部分约为15.6t，剩余不可回收利用部分为23.4t，建筑垃圾分类收集，能回用的进行回收利用，不能回用的及时收集统一清运至指定的建筑垃圾堆放点，禁止与生活垃圾混合，禁止随意丢弃。 - （3）生活垃圾 根据工程分析，施工期产生的生活垃圾为1.6kg/d。在施工场地出口设置临时生活垃圾收集桶，委托环卫部门定期清运。 综上所述，项目施工期固废处置率为100%，对周围环境影响不大。 二、运营期环境影响分析 1、大气环境影响分析 项目运营期废气主要为煤堆场扬尘、原料堆场扬尘、热风炉废气、魔芋粉尘、食堂油烟、异味（垃圾收集桶、化粪池及一体化污水处理站）及汽车尾气。 （1）煤堆场扬尘 根据工程分析，项目一年需要破碎后才能使用的约为2次。粉煤破碎站的使用时间较少，煤堆存时间不超过7天，环评提出要指定专人定期对煤堆存场地进行洒水降尘，并破碎站设置封闭措施或布袋除尘设施。采取以上扬尘控制措施后，可将扬尘影响降低，对环境的影响将降到最小。 （2）原料堆场粉尘 根据工程分析，原料堆场产生的粉尘量为0.05t/a，项目主要原辅材料为鲜魔芋，原料堆场主要设置为彩钢瓦结构，堆场设置为三面封闭和生产车间连接处为敞开式便于原料输送至切片机，并设置顶棚，堆场粉尘可得到一定的控制，控制率达80%，则原料堆棚粉尘无组织粉尘排放量为0.01t/a。 （3）热风炉废气 项目3台燃煤热风炉（其中2台原有，1台新增），加热空气后供给烘干车间用于烘干工序。根据业主提供的资料，热风炉的使用工作时间为100天，每天生产18h，热风炉使用时间为18h/d，热风炉耗煤量为250kg/h，年耗煤量为1350t（达设计产量时耗煤量）。项目区热风炉使用煤为燃料。根据工程分析，热风炉烟尘排放量为0.087t/a，排放浓度为9.62mg/m3；SO2排放量为2.214t/a，排放浓度为246mg/m3。即热风炉废气排放执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中表2干燥炉、窑二级标准及表4燃煤炉窑二级标准的排放限值要求，即烟尘≤200mg/m3，SO2≤850mg/m3。项目运营期热风炉废气分别经15m高的等效排气筒外排，废气可达标排放。 （4）魔芋粉尘 项目魔芋在粉碎、研磨、筛分工艺过程中会产生一定量的粉尘，根据工程分析，项目产生的粉尘量为1.5t/a。项目设置了布袋收尘器，分别位于研磨机、磨碎机及精粉机。布袋收尘器收集效率为99%，生产过程中产生的粉尘经布袋收尘器收集后部分作为饲料原料外售，剩余少部分粉尘呈无组织排放，排放量约为0.015t/a，对周边环境影响不大。 （5）餐饮油烟 厨房在烹饪过程中有油烟产生。项目设基准灶头1个，使用电力能源。根据工程分析，项目运营期油烟产生量为7.995kg/a，食堂油烟经油烟机管道排放，对周边环境影响不大。 （6）异味 项目产生的生活垃圾不及时处理和清运，产生恶臭气味；项目公厕、化粪池、污水处理站处理过程中挥发出的恶臭，其主要成分为H2S、NH3等，恶臭物质逸出量受当时处理的废水量、污泥量、废水中溶解氧量、污泥稳定程度、污泥堆放方式及数量、日照、气温、湿度、风速等多种因素影响，一般以无组织面源形式排放，化粪池产生的恶臭浓度相对较高，会对周边环境产生一定的影响。为了垃圾收集系统、公厕、化粪池及污水处理站异味对周围环境造成影响，环评提出如下措施： A、项目对化粪池、污水处理站进行加盖密封处理，化粪池、污水处理站周围种植绿色植物； B、项目产生的生活垃圾、粪便污泥定期清运出场，生活垃圾集中收集后定期委托当地环卫部门清运处置，粪便污泥及污水处理站污泥定期委托环卫部门清掏处置； C、严禁就地焚烧垃圾。 综上所述，项目运营期产生的废气通过采取相应治理措施后，对区域环境空气影响较小，影响程度在周边环境可接受范围内。 （7）汽车尾气 项目原料和成品运输采用汽车运输，运输车辆产生一定的车辆尾气，车辆尾气中主要成份为烯烃类、CO、NOx等污染物，它们的浓度与汽车行驶条件有很大关系，尤其怠速和慢速行驶时，汽车尾气中污染物含量最高。排放方式经汽车排气管排放，属无组织排放。车辆尾气具有间断性，在大气中经扩散稀释后，其中的污染物浓度会有所降低，对大气环境造成的影响不大。 综合上述大气污染物排放情况，大气污染物排放量核算，详见下表。 表7-3 大气污染物排放量核算表 产污 环节; 污 染 物; 主要污染物防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排 放量t/a; 排放 速率g/s; 单根排气筒. 标准名称; 浓度 限值mg/m3; 年排 放量t/a; 排放 速率 g/s. 有组织. 热风炉; 烟尘; 分别经3根15m高排气筒排放; 执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中表2干燥炉、窑二级标准及表4燃煤炉窑二级标准; 200; 0.087; 0.0014; 0.029; 0.00047. SO2; 850; 2.214; 0.0342; 0.738; 0.0114. 无组织. 原料 堆场; 粉尘; 设置为三面封闭和生产车间连接处为敞开式便于原料输送至切片机，并设置顶棚; 执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 1.0; 0.01; 0.0001; /; /. 魔芋研磨、筛分; 粉尘; 经布袋收尘器收集后部分作为饲料原料外售，其余粉尘呈无组织排放; 1.0; 0.015; 0.0017; /; /. 合计; 0.021; 0.0018; /; /. （8）大气环境影响预测 依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 A、Pmax及D10%的确定 依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中最大地面浓度占标率Pi定义如下： Pi=ρiρ0i×100% 式中：Pi——第i个污染物的最大地面空气质量浓度 占标率，%； ρi——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； Ρ0i——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。 B、评价等级判别表 评价等级按下表的分级判据进行划分 表7-4 评价等级判别表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级评价; Pmax≧10%. 二级评价; 1%≦Pmax<10%. 三级评价; Pmax<1%. C、污染物评价标准 污染物评价标准和来源见下表。 表7-5 污染物评价标准 污染物名称; 功能区; 取值时间; 标准值(μg/m3); 标准来源. 有组织. SO2; 二类限区; 一小时; 500.0; GB 3095-2012. TSP; 二类限区; 日均; 300.0; GB 3095-2012. 无组织. TSP; 二类限区; 日均; 300.0; GB 3095-2012. D、预测模式 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）要求，推荐的估算模型AERSCREEN模型，本评价采用的估算模式为国家环境保护部工程评估中心环境质量模拟重点实验室提供。 E、评价因子 项目的主要评价因子为：烟尘、颗粒物、SO2。 F、预测参数设置 项目热风炉供热设备废气污染源（烟尘、SO2）参数（点源）见表7-6，评价等级确定情况见表7-7，大气污染物排放量核算详见表7-8和7-9，预测结果详见表7-10；原料堆场和魔芋粉尘（颗粒物）参数（矩形面源）见表7-11，评价等级确定情况见表7-12，预测结果详见表7-13。 ●点源预测 项目共设置3根15m高的排气筒，分别位于1#生产车间（2根，分别为1#排气筒、2#排气筒）、2#生产车间（1根，为3#排气筒），3根排气筒排放的污染物相同。根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996），两个排放相同污染物（不论其是否由同一生产工艺过程产生）的排气筒，若其距离小于其几何高度之和，应合并视为一根等效排气筒。若有三根以上的近距排气筒，且排放同一种污染物时，应以前两根的等效排气筒，依次以第三、四根排气筒取等效值。根据现场调查，1#生产车间2根排气筒间距为6m，2#生产车间1根排气筒和1#生产车间2根排气筒间距分别为15m和25m，近距排气筒间距均小于30m，故合并视为同一根排气筒，即项目有组织废气排气筒可视为1根等效排气筒。等效排气筒的有关参数计算方法如下： ◆等效排气筒污染物排放速率：Q=Q1+Q2 式中：Q—等效排气筒某污染物排放速率； Q1、Q2—排气筒1和排气筒2的某污染物排放速率。 h=12h12+h22 ◆等效排气筒高度： 式中：h—等效排气筒高度； h1、h2—排气筒1和排气筒2的某污染物排放速率。 2个魔芋生产车间排放的废气污染物种类、数量均相同。经计算，项目每个等效排气筒烟尘排放速率均为0.0014g/s，SO2排放速率为0.0342g/s；等效排气筒高度均为15m。 表7-6 主要废气污染源参数一览表（点源） 污染源名称; 坐标（o）; 海拔高度/m; 排气筒参数; 污染物名称; 排放 速率; 单位. 经度; 经度; 高度(m); 内径 (m); 温度 (℃); 流速 (m/s). 点源; 101.258710; 25.514287; 1874.0; 15.0; 0.2; 50; 11.0; SO2 TSP; 0.03420.0014; g/s. 本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果如下： 表7-7 Pmax和D10%预测和计算结果一览表 污染源名称; 评价因子; 评价标准(μg/m3); Cmax(μg/m3); Pmax(%); D10%(m). 点源; SO2; 500.0; 30.437; 6.087; /. TSP; 900.0; 1.246; 0.138; /. 图7-1 浓度占标折线图 本项目点源中SO2预测结果相对最大，浓度值为30.437ug/m³,标准值为500.0ug/m³，占标率为6.087%，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。 ◆污染物排放量核算 排放量核算，详见下表。 表7-8 大气污染物排放量核算表 产污环节; 污染物; 主要污染物防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量（t/a）. 标准名称; 浓度限值（mg/m3）. 有组织. 热风炉; 烟尘; 经布袋除尘+脱硫除尘后分别于3根15m高排气筒排放; 烟尘; 200; 0.087. SO2; SO2; 850; 2.214. 非正常排放量核算，详见下表。 表7-9 污染源非正常排放量核算表 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放浓度（μg/m3）; 非正常排放速率（kg/h）; 单词持续时间（h）; 发生频次; 应对措施. 热风炉; 布袋除尘器、脱硫除尘设备措施损坏; 烟尘; 300; 48.09; 1h; 1次/a; 立即对破损部位进行检修，加强洒水降尘；平时定期检查和维修。. SO2; 900; 4.92. ◆污染源结果 点源结果，详见下表。 表7-10 最大Pmax和D10%预测结果表 下风向距离(m); 点源. SO2预测浓度(μg/m³); SO2占标率(%); TSP预测浓度(μg/m³); TSP占标率(%). 1; 0.000; 0.000; 0.000; 0.000. 25; 6.167; 1.233; 0.252; 0.028. 50; 6.398; 1.280; 0.262; 0.029. 75; 7.048; 1.410; 0.289; 0.032. 100; 7.236; 1.447; 0.296; 0.033. 150; 6.168; 1.234; 0.252; 0.028. 200; 5.553; 1.111; 0.227; 0.025. 300; 4.659; 0.932; 0.191; 0.021. 400; 4.720; 0.944; 0.193; 0.021. 500; 4.356; 0.871; 0.178; 0.020. 600; 3.898; 0.780; 0.160; 0.018. 700; 3.463; 0.693; 0.142; 0.016. 800; 5.742; 1.148; 0.235; 0.026. 900; 13.642; 2.728; 0.558; 0.062. 1000; 29.159; 5.832; 1.194; 0.133. 1100; 23.803; 4.761; 0.974; 0.108. 1200; 24.270; 4.854; 0.994; 0.110. 1300; 21.038; 4.208; 0.861; 0.096. 1400; 20.848; 4.170; 0.853; 0.095. 1600; 18.310; 3.662; 0.750; 0.083. 1800; 16.128; 3.226; 0.660; 0.073. 2000; 11.446; 2.289; 0.469; 0.052. 2500; 10.827; 2.165; 0.443; 0.049. 3000; 5.603; 1.121; 0.229; 0.025. 3500; 7.583; 1.517; 0.310; 0.034. 4000; 5.136; 1.027; 0.210; 0.023. 6000; 3.372; 0.674; 0.138; 0.015. 8000; 2.167; 0.433; 0.089; 0.010. 10000; 1.989; 0.398; 0.081; 0.009. 12000; 0.737; 0.147; 0.030; 0.003. 14000; 1.242; 0.248; 0.051; 0.006. 16000; 0.481; 0.096; 0.020; 0.002. 18000; 0.883; 0.177; 0.036; 0.004. 20000; 0.480; 0.096; 0.020; 0.002. 22000; 0.515; 0.103; 0.021; 0.002. 24000; 0.318; 0.064; 0.013; 0.001. 25000; 0.404; 0.081; 0.017; 0.002. 最大浓度值和最大占标率; 30.437; 6.087; 1.246; 0.138. D10%最远距离(m); /; /. ●矩形面源预测 主要废气污染源排放参数见下表： 表7-11 主要废气污染源参数一览表（矩形面源） 污染源 名称; 坐标; 海拔高度/m; 矩形面源; 污染物; 排放速率; 单位. X; Y; 长度; 宽度; 有效高度. 矩形面源; 101.258029; 25.514290; 1875.0; 88.23; 72.8; 4.0; TSP; 0.0018; g/s. 本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果如下： 表7-12 Pmax和D10%预测和计算结果一览表 污染源名称; 评价因子; 评价标准(μg/m3); Cmax(μg/m3); Pmax(%); D10%(m). 矩形面源; TSP; 900.0; 8.23; 0.019; /. 图7-2 浓度占标折线图 本项目Pmax最大值出现为点源排放的TSP，Pmax值为0.019%，Cmax为8.23ug/m3，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为三级。 ◆污染源结果 点源结果，详见下表。 表7-13 最大Pmax和D10%预测结果表 下风向距离(m); 矩形面源. TSP预测浓度(μg/m³); TSP占标率(%). 1; 4.096; 0.455. 25; 5.888; 0.654. 50; 7.757; 0.862. 100.01; 7.443; 0.827. 200; 5.992; 0.666. 300; 4.989; 0.554. 400; 4.233; 0.470. 500; 3.666; 0.407. 600; 3.229; 0.359. 700; 2.883; 0.320. 800; 2.602; 0.289. 900; 2.376; 0.264. 1000; 2.206; 0.245. 1100; 2.060; 0.229. 1200; 1.933; 0.215. 1300; 1.820; 0.202. 1400; 1.721; 0.191. 1600; 1.554; 0.173. 1800; 1.421; 0.158. 2000; 1.343; 0.149. 2500; 1.120; 0.124. 2999.99; 0.963; 0.107. 3500; 0.844; 0.094. 4000; 0.752; 0.084. 6000; 0.521; 0.058. 8000; 0.397; 0.044. 10000; 0.318; 0.035. 12000; 0.265; 0.029. 14000; 0.226; 0.025. 16000; 0.196; 0.022. 18000; 0.173; 0.019. 20000; 0.155; 0.017. 22000; 0.140; 0.016. 24000; 0.127; 0.014. 25000; 0.121; 0.013. 最大浓度值和最大占标率; 8.235; 0.915. D10%最远距离(m); /. 根据预测，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中大气环境影响预测与评价中的一般要求：二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。项目评价区主导风向为西南风，历年平均风速为1.7m/s，最大风速为8m/s，静风率38%，因此不需要采用附录A中的模型进行进一步模拟预测，因此不需要对二次污染物进行预测。距离项目较近的敏感点为东南面130m处的田坝心村，项目区常年主导风向为西南风，距离最近的敏感点位于项目区常年主导风向的侧上风向，故项目烘干设备外排废气可达标排放，对外环境影响不大。 综上所述，项目热风炉废气中烟尘和SO2排放浓度和速率能够满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中表2干燥炉、窑二级标准及表4燃煤炉窑二级标准的排放限值。对所在区域大气环境保护目标影响较小。 2、水环境影响分析 本项目运行期废水主要为项目运营期废水为生活废水、魔芋清洗废水、魔芋表皮堆场淋滤水。其中生产废水不外排，外排废水中主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N及动植物油等。 （1）评价等级的确定 本项目地表水评价等级根据《地表水环境影响评价导则地表水环境》（HJ2.3-2018）中表1进行判定。判定结果见下表7-14。 表7-14 地表水评价等级判定 《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）导则要求; 项目情况. 评价等级; 判定依据. 排放方式; 废水排放量Q/（m3/d）； 水污染物当量数W（无量纲）; 项目外排废水中厨房废水经隔油池预处理后与其他生活一并排入污水处理站处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中二级标准后，排入项目区西面农灌沟，最终汇入蜻蛉河。. 一级评级; 直接排放; Q≥20000或W≥600000. 二级评价; 直接排放; 其他. 三级A; 直接排放; Q<200且W<6000. 三级B; 间接排放; --. 注1：水污染物当量数等于该污染物的年排放量除以该污染物的当量值（见附录A），计算排放污染物的污染物当量数，应区分第一类水污染物和其他污染物，统计第一类污染物当量数总和，然后与其他类污染物按照污染物当量数从小到大排序，取最大当量数作为建设项目评价等级确定的依据。 注2：废水排放量按行业排放标准中规定的废水种类统计，没有相关行业排放标准要求的通过工程分析合理确定，应统计含热量大的冷却水的排放量，可不统计间接冷却水、循环水以及其他含污染物极少的清净下水。 注3：厂区存在堆积物（露天堆放的原料、燃料、废渣等以及垃圾堆放场）、降尘污染的，应将初期雨水纳入废水排放量，相应的主要污染物纳入废水排放量，相应的主要污染物纳入水污染物当量计算。 注4：建设项目直接排放第一类污染物的，其评价等级为一级；建设项目直接排放的污染物为收纳水体超标因子的，评价等级不低于二级。 注5：直接排放收纳水体影响范围涉及饮用水水源保护区、饮用水取水口、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场等保护目标时，评价等级不低于二级。 注6：建设项目向河流、湖库排放水文引起收纳水体水温变化超过水环境质量标准要求，且评价范围有水文敏感目标时，评价等级为一级。 注7：建设项目利用海水作为调节温度介质，排水量≥500万m3/d，评价等级为一级；排水量<500万m3/d，评价等级为二级。 注8：仅涉及清净下水排放的，如其排放水质满足收纳水体水环境质量标准要求的，评价等级为三级A。 注9：依托现有排放口，且对外环境未新增排放污染物的直接排放建设项目，评价等级参照间接排放，定为三级B。 注10：建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不外排到外环境的，按三级B评价。. 项目评价等级; 三级A. 根据表7-14，项目外排废水为直接排放，但是根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）中地表水项目地表水评级等级判定表中“注8：仅涉及清净下水排放的，如其排放水质满足收纳水体水环境质量标准要求的，评价等级为三级A”，本项目废水为达标外排，废水产生量为5.28m3/d，废水排放量满足三级A的要求。即评价等级为三级A，按《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）要求，三级A评价的主要内容为：①水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价；②依托污水处理设施的环境可行性评价。结合项目的实际情况，本次环评重点评价项目外排废水可行性分析。 （2）排水方案分析 项目运营期废水主要为生活污水（食堂废水、冲厕废水及其他生活污水）、生产废水（魔芋清洗废水和魔芋表皮堆场淋滤水）。 根据工程分析，项目区生产期生活废水产生量为5.28m3/d，魔芋表皮堆场淋滤水的产生量为0.5m3/d，魔芋清洗废水的产生量为60m3/d；非生产期生活废水产生量为0.44m3/d。由于项目区生产废水不外排，生活废水达标外排。根据工程分析计算结果，由于生活废水生产期产生量为5.28m3/d，非生产期产生量为0.44m3/d，废水产生量为1927.2m3/a（按5.28m3/d，365天计）。废水年最大产生量为1927.2m3/a。 项目区魔芋清洗废水及表皮堆场淋滤水经沉淀池处理后回用于魔芋清洗工序，项目正常生产的情况下，生产废水可全部回用，每年最后一批次产品生产完成后的废水处理后暂存，作为厂区绿化用水，废水不外排。厨房废水经隔油池预处理后与其他生活一并排入污水处理站处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中二级标准后，排入项目区西面农灌沟，最终汇入蜻蛉河。 沉淀池设置合理性分析：项目按照实际要求建设沉淀池，魔芋清洗废水进入，主要按规划分散布置于项目区西南角（紧邻清洗区）。沉淀池设置满足清洗废水依地势进入沉淀池的要求。沉淀池设置3个，单个容积为150m3，三级沉淀池总容积不得小于450m3，生产区废水产生最大量为84.7m3/d，沉淀池总容积不小于450m3，废水在沉淀池中可满足5d的停留时间，沉淀池位置和容积设置有效，但为保证沉淀池不因污泥积累而影响污水停留时间，应定期清掏污泥，使其有足够的容积。 一体化污水处理设施合理性分析：项目按照要求建设一体化污水处理设施，确保废水达标外排，主要按规划布置于项目的西侧，减少对小区影响。项目为季节性生产，但废水产生最大量为5.28m3/d计算，且考虑1.2的变化系数，提出拟设置的一体化污水处理设施处理规模不得小于7m3/d。本环评建议项目方请有资质的单位对污水处理站进行设计施工，保证外排废水达标。因此，为了节约用水并满足《云南省城市建设管理条例》第十五条中关于配套建设再生水利用设施的有关规定，本项目建设污水处理站是可行的。 化粪池设置合理性分析：项目按照实际要求建设化粪池，方便生活污水及冲厕废水进入，主要按规划分散布置于项目区西侧，并设置为地埋式。依据地势坡降建设，化粪池设置满足生活污水依地势进入化粪池要求。化粪池的总容积不小于10m3，容积及区域设置均以废水产生量相适应，本项目废水产生最大量为5.28m3/d，化粪池总容积不小于10m3，废水在化粪池中停留时间为15h，满足《建筑给排水设计规范》（GB50015-2003）废水在化粪池的停留时间不小于12~24h的要求，化粪池容积满足设计规范要求，化粪池位置和容积设置有效，但为保证化粪池不因污泥积累而影响污水停留时间，应定期清掏污泥，使其有足够的容积。 （3）污水排放受纳水体及水体功能 项目西侧紧邻农灌沟和北侧20m处均为农灌沟，农灌沟在项目区东北面840m处汇入东运河，东运河在项目区北面8km处与中运河和西运河交汇，交汇后统称蜻蛉河。根据《云南省地表水水环境功能区划》（2010～2020），蜻蛉河（源头—入龙川江口）属于农业用水、工业用水，水质类别为IV类，蜻蛉河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准，根据支流不低于干流的原则，农灌沟和东运河水质参照蜻蛉河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准。 2019年5月楚雄州生态环境局姚安分局指令姚安县环境监测站对蜻蛉河王家桥断面24项地表水常规因子进行检测，根据《姚安县地表水监测报告》（姚环监字[2019]018号），所检测因子均达到IV类水质要求。 （4）地表水环境影响预测 A、预测因子 根据本工程排放废水主要为生活废水水质特征，预测因子确定为COD、BOD5、NH3-N。 B、预测范围 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目对于外排废水的预测评价仅将项目区蜻蛉河现状监测的值作为本底进行叠加。 C、预测时期 根据建设项目的生产特征，项目地表水评价等级为三级A，根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目水环境影响预测的时期为枯水期。 D、预测情景 本项目预测情景为生产运行期预测正常排放、非正常排放两种工况对水环境的影响。 E、预测内容 项目区无水库、河流等大的地表水体，农灌沟水量季节性变化明显，旱季农灌沟水量很小。项目区东侧东运河为蜻蛉河的支流为季节性沟渠，主要用于农灌，农灌季上游水库放水才有流动水体，故本项目预测河段为蜻蛉河。 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目预测内容主要为各关心断面水质预测因子的浓度及变化、到达水环境保护目标处的污染物浓度、各污染物最大影响范围、排放口混合区范围。 F、预测模型及参数选择 本项目采用《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）中推荐的河流数学模型法进行预测。 混合过程段： 式中：Lm——混合段长度，m； B——水面宽度，m（取4m）； a——排放口到岸边的距离，m（取0m）； u——断面流速，m/s（取0.43m/s）； Ey——污染物横向扩散系数，m2/s（经计算得0.0774）。 经计算得出L取89.33m。 河流完全混合模型： 式中：C——污染物浓度，mg/L； Cp——污染物排放浓度，mg/L； Qp——污水排放量，m3/s； Ch——河流上游污染物浓度，mg/L； Qh——河流流量，m3/s。 G、预测评价标准 执行（GB3838-2002）《地表水环境质量标准》Ⅳ类水质标准。 H、预测参数 a、水文参数 评价河流水文参数见表7-15。 表7-15 项目区域水系水文参数 河流; 平均流速 （m/s）; 年平均流量 （m3/s）; 河流宽度 （m）; 河流平均水深 （m）. 蜻蛉河; 0.43; 0.344; 4; 0.2. b、河流污染物背景值 根据《姚安县地表水监测报告》（姚环监字[2019]018号）监测时间为2019年5月，所检测因子均达到IV类水质要求。项目水质背景值，详见表7-16。 表7-16 河流污染物背景值 （单位：mg/L） 项目 监测点; COD; BOD5; NH3-N. 蜻蛉河光禄镇吴海王家桥断面; 28; 5.2; 0.847. I、水污染源排放参数 a、水污染源污水排放口处排放源强 运营期排放的污废水主要为生活废水，污染物浓度为废水污染物浓度的加权平均值，根据项目受纳水体环境质量现状，在评价因子中选取COD、BOD5、氨氮作为预测因子，预测其排入地表水体后对地表水水质影响程度。 表7-17 混合排污水质 项 目; 平均水量（m3/s）; COD（mg/L）; BOD5（mg/L）; NH3-N（mg/L）. 污废水(混合后); 处理前; 0.00006; 450; 260; 40. 处理后; 0.00006; 80; 24; 10. b、非正常排放条件下总排口的排放源强 本环评设置处理效率下降50%及0的情况为非正常工况，非正常排放源强见下表。 表7-18 非正常条件下总排口的污染源强 排水条件; 排放量（m3/s）; COD（mg/L）; BOD5（mg/L）; NH3-N（mg/L）. 处理效率下降为50%; 0.00006; 225; 130; 20. 处理效率下降为0; 0.00006; 450; 260; 40. J、预测结果 利用混合过程段长度公式计算，项目区废水排至项目区东面紧邻的农灌沟，最终汇入蜻蛉河。项目废水与蜻蛉河的河水完全混合点位于农灌沟和蜻蛉河汇水点下游89.33m。根据预测，项目外排废水与蜻蛉河混合处各污染物的C值详见表7-19。 表7-19 项目排水对蜻蛉河水质影响预测 单位：mg/L 排污口工况; 排污口下游距离; 预测项目. COD; BOD5; NH3-N. 正常排放; 89.33（排污口下游完全混合断面）; 28.009; 5.203; 0.848. 非正常排放处理效率下降; 50%; 89.33（排污口下游完全混合断面）; 28.034; 5.222; 0.850. 0; 89.33（排污口下游完全混合断面）; 28.074; 5.244; 0.854. 水质标准; (GB3838-2002)Ⅳ类标准; 150; 30; 25. 达标情况; 达标; 达标; 达标. 根据表7-19预测结果表明，按照工艺处理达标后的污废水排入受纳水体蜻蛉河后，完全混合后各预测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）类Ⅳ标准，未出现超标。随着衰减断面距离增大，COD、氨氮预测值逐渐减小。非正常排放条件下，蜻蛉河COD、BOD、NH3-N污染物预测值略微增大，但未出现超标现象。 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018）中附录H建设项目地表水环境影响评价自查表如下表。 表7-20 建设项目地表水环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 影响识别; 影响类型; 水污染影响型 √；水文要素影响型 ¨. 水环境保护目标; 饮用水水源保护区 ¨；饮用水取水口 ¨；涉水的自然保护区 ¨；重要湿地 ¨；重点保护与珍惜水生生物是栖息地 ¨；重要水生生物的自然产卵场所及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体 ¨；涉水的风景名胜区 ¨；其他 þ。. 影响途径; 水污染影响型; 水文要素影响型. 直接排放 þ；间接排放 ¨；其他¨; 水温 ¨；径流 ¨；水域面积 ¨. 影响因子; 持久性污染物 ¨；有毒有害污染物 ¨；非持久性污染物 þ；pH值 ¨；热污染 ¨；富营养化 ¨；其他 ¨ ；; 水温 ¨；水位（水深） ¨；流速 ¨；流量 ¨；其他 ¨. 评价等级; 水污染影响型; 水文要素影响型. 一级 ¨ 二级 ¨ 三级A þ 三级B ¨; 一级 ¨；二级 ¨；三级 ¨. 现状调查; 区域污染物原; 调查项目; 数据来源. 已建¨ 在建¨ 拟建þ 其他¨; 拟替代的污染源¨; 排污许可证¨；环评¨；环保验收¨；既有实测¨；现场监测¨；入河排放口的数据¨；其他þ. 受影响的水体水环境质量; 调查时期; 数据来源. 丰水期 ¨；平水期 ¨；枯水期 þ；冰封期 ¨ 春季 þ；夏季 ¨；秋季 ¨；冬季¨; 生态环境保护主管部门 √；补充监测 ¨；其他 ¨. 区域水资源开发利用状况; 未开发 ¨；开发量40%以下þ；开发量40%以上 ¨. 水文情势调查; 调查时期; 数据来源. 丰水期¨；平水期¨；枯水期þ；冰封期¨ 春季 ¨；夏季 ¨；秋季 ¨；冬季 ¨; 水行政主管部门 ¨；补充监测 ¨；其他 þ. 补充监测; 监测时期; 监测因子; 监测断面或点位. 丰水期¨；平水期¨；枯水期 ¨；冰封期¨； 春季 ¨；夏季 ¨；秋季 ¨；冬季 ¨; 无; 监测断面或点位 （0）个. 现状评价; 评价范围; 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2. 评价标准; 河流、湖库、河口：I类 ¨；II ¨；III ¨；IV þ；V ¨ 近海岸：第一类 ¨；第二类 ¨；第三类 ¨；第四类 ¨ 规划年评价标准（）. 评价时期; 丰水期 ¨；平水期 ¨；枯水期 ¨；冰封期 ¨ 春季 ¨；夏季 ¨；秋季¨；冬季¨. 评价结论; 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况¨；达标þ；不达标¨ 水环境控制单元或断面水质达标状况 ¨；达标þ；不达标 ¨ 水环境保护目标质量状况¨；达标 þ；不达标 ¨ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质量状况 ¨；达标 þ；不达标¨ 底泥污染评价 ¨ 水资源与开发利用程度及水文情势评价 ¨ 水环境质量回顾评价 ¨ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 ¨; 达标区 ¨ 不达标区¨. 备注; 项目区周边无较大的工业污染源，均为村庄和农田，项目周边的农灌沟、东运河和蜻蛉河水质主要受生活和农业面源污染，水质能够达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类水质要求。. 预测影响; 预测范围; 河流：长度（89.33）km；湖库、河口及近岸海域：面积（0）km2. 预测因子; （COD、BOD5、NH3-N）. 预测时期; 丰水期 ¨；平水期þ；枯水期 ¨；冰封期 ¨ 春季 ¨；夏季 ¨；秋季 ¨；冬季 ¨ 设计水文条件 ¨. 预测情景; 建设期 ¨；生产运行期þ；服务期满后 ¨ 正产工况þ；非正产工况þ 污染控制和减缓措施方案 ¨ 区（流）域环境质量改善目标要求情景 ¨. 预测方法; 数值解 ¨；解析解 ¨；其他 ¨ 导则推荐模式þ；其他 ¨. 环境影响评价; 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价; 区（流）域水环境质量改善目标 ¨；替代削减源 ¨. 水环境影响评价; 排放口混合区外满足水环境管理要求 ¨ 水环境功能区域水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 ¨ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 ¨ 水环境控制单元或单元水质达标 ¨ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求 ¨ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求 ¨ 水文要求影响型建设项目同事应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 ¨ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 ¨ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上下和环境准入清单管理要求 ¨. 污染源排放量核算; 污染物名称; 排放量（t/a）; 排放浓度（mg/L）. COD、NH3-N; COD：0.154t/a NH3-N：0.019t/a; COD：80mg/L NH3-N：10mg/L. 替代源排放情况; 污染源名称; 排污许可证编号; 污染物名称; 排放量（t/a）; 排放浓度（mg/L）. 生态流量确定; 生态流量：一般水期（）m3/s；鱼类繁殖期（）m3/s；其他（）m3/s 生态水位：一般水期（）m3/s；鱼类繁殖期（）m3/s；其他（）m3/s. 备注; 项目区废水经化粪池处理后进一体化污水处理站处理后，排入项目区东面农灌沟，最终汇入蜻蛉河。. 防治措施; 环保措施; 污水处理设施 √；水文减缓设施 ¨；生态流量保障设施 ¨；区域削减 ¨；依托其他工程措施 ¨；其他 ¨. 监测计划; 环境质量; 污染源. 监测方式; 手动 ¨；自动 ¨；无监测 √; 手动 þ；自动 ¨；无监测 √. 监测点位; 无; 废水：污水总排放口；噪声：项目厂界东、南、西、北。. 监测因子; 无; 废水：pH、SS、氨氮、COD、BOD5、磷酸盐（以P计）、动植物油；噪声：连续等效A声级。. 污染物排放清单; ¨. 评价结论; 可以接受 þ；不可以接受 ¨. 注“¨”为勾选项，可√；“（）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。. 3、地下水环境影响 本项目为魔芋粉生产项目，根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）附录A“地下水环境影响评价行业分类表”中“107、其他食品制造”，建设项目属于Ⅳ类项目，故不开展地下水环境影响评价。根据现场踏勘，项目位于楚雄彝族自治州姚安县栋川镇包粮屯村委会田坝心，为租用姚安县栋川镇东街居民委员会位于云南省楚雄彝族自治州姚安县栋川镇包粮屯村委会田坝心的烤烟烘烤院内西部空闲的农用设施用地。项目周边无明显的地下水出露点。项目在原项目租地内新增1间生产车间，不新增占地，故项目建设对地下水环境影响不大。 4、声环境影响分析 项目运营期噪声主要为进出项目区车辆的行驶噪声、生产设备运行噪声。项目运营期噪声源强排放情况详见第五章中表5-6所示。 （1）运营期单台设备噪声预测值 Lr=Lr0-20lg(r／ro) -ΔL 式中：Lr---距声源r处的A声压级，dB(A)； Lro--距声源r0处的A声压级，dB(A)； r---预测点与声源的距离，m； ro--监测设备噪声时的距离，m。 ΔL—其它环境因素引起的衰减值，项目经采用潜水泵、对引风机、变压器、搅拌机组及空压机设置减振垫、软连接并进行封闭设置后，噪声源强值可减少5 dB(A)。 根据以上计算公式及项目运营期单台设备经设备自带减振措施、墙体阻隔及空气衰减后的单台设备噪声值随距离衰减值见下表。 表7-21 运营期单台设备噪声值随距离的衰减值 (dB(A)) 污染源名称; 1m; 10m; 20m; 30m; 40m; 50m; 80m; 100m; 150m; 200m. 精工干燥设备; 70; 50; 43.97; 40.45; 37.95; 36.02; 31.93; 30; 26.47; 23.97. 魔芋清洗机; 75; 55; 48.97; 45.45; 40.95; 41.02; 36.93; 35; 31.47; 28.97. 干法加工设施; 80; 60; 53.97; 50.45; 47.95; 46.02; 41.93; 40; 36.47; 33.97. 切片机; 90; 70; 63.97; 60.45; 57.95; 56.02; 51.93; 50; 46.73; 43.97. 磨碎机; 85; 65; 58.97; 55.45; 52.95; 51.02; 46.93; 45; 41.47; 38.97. 精粉机; 85; 65; 58.97; 55.45; 52.95; 51.02; 46.93; 45; 41.47; 38.97. 研磨机; 85; 65; 58.97; 55.45; 52.95; 51.02; 46.93; 45; 41.47; 38.97. 打包机; 80; 60; 53.97; 50.45; 47.95; 46.02; 41.93; 40; 36.47; 33.97. 振动筛; 80; 60; 53.97; 50.45; 47.95; 46.02; 41.93; 40; 36.47; 33.97. 箱式变压器; 65; 45; 38.97; 35.45; 32.95; 31.02; 26.93; 25; 21.47; 18.97. 污水处理设备; 75; 55; 48.97; 45.45; 40.95; 41.02; 36.93; 35; 31.47; 28.97. 注：装载机噪声和运输车辆噪声噪声为间歇式噪声。 - （2）运营期多台设备噪声预测值 各设备的声级叠加： L总=10lgi=1n100.1LAi 运营期多台设备经设备自带减振措施、墙体阻隔及空气衰减后的设备噪声值随距离衰减值见下表7-22。 表7-22 多台机械设备同时运行的噪声预测值 (dB(A)) 噪声源; 1m; 10m; 20m; 30m; 40m; 50m; 80m; 100m; 150m; 200m. 预测值; 93.67; 73.67; 65.67; 64.12; 61.57; 59.69; 55.6; 53.67; 50.34; 48.14. 根据表7-22预测可知项目厂界50m处噪声均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求，昼间噪声值≤60dB（A），噪声可达标排放。 项目周边最近敏感点为东南面130m处的田坝心，为了进一步减小噪声对周围环境敏感目标及项目区内办公人员的影响，本评价提出项目营运期间需落实以上提出的噪声防治措施外还必须采取以下措施减少噪声强度，项目减少噪声对策措施如下： a、对动力机械设备进行定期的维修、养护，维护不良的设备常因松动部件的振动或损坏而增加其工作时声级。 b、加强对工作人员的管理，规范操作、做到文明生产，避免人为噪声的产生。 通过采取以上措施，项目运营期噪声影响可得到有效减缓，项目厂界四周噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。综上所述，项目运营期噪声对外部声环境的影响较小。 5、固体废物影响分析 项目运营期产生的固废主要是原材料收购及包装过程中产生的废弃包装袋；魔芋清洗过程中产生的表皮污泥、残渣；研磨及筛分过程中的魔芋灰粉；员工的生活垃圾；污水处理站污泥；化粪池沉渣；腐烂及变质魔芋；热风炉炉渣。 废弃包装袋 ：根据工程分析可知，项目在原料收购及包装过程中会产生废包装物为0.7t/a，统一收集后，全部外售。 魔芋表皮污泥、残渣：根据工程分析可知，项目魔芋表皮污泥及残渣产生量为700t。魔芋表皮统一收集后临时堆放于魔芋表皮堆场内进行晾干后由周边农户清运作农肥。 研磨及筛分过程中的魔芋灰粉及杂质：根据工程分析可知，项目在魔芋研磨过程中会产生杂质及灰粉量为0.07t/a，呈无组织排放，对周围环境影响较小。 生活垃圾：根据工程分析可知，项目运营期生活垃圾产生量为7.825t/a，经垃圾池集中收集后定期委托当地环卫部门清运处置。 污水处理站污泥：根据工程分析可知，污水处理站产生的剩余污泥量为5.78t/a，污水处理站污泥定期清掏后委托环卫部门清运处置。 化粪池沉渣：根据工程分析可知，化粪池污泥量为1.93t/a。委托环卫部门定期清掏后与生活废水一并清运处置。 腐烂及变质魔芋：根据工程分析可知，腐烂变质魔芋量为7t/a，带盖垃圾桶收集后定期委托环卫部门清运处置。 热风炉炉渣：根据工程分析可知，热风炉炉渣产生量为96.19t/a，炉渣集中收集后外送给砖厂作为原料使用。 综上，项目运营期固废处理率为100%，对周围环境影响不大。 6、土壤环境影响分析 项目为魔芋粉加工项目，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）“附录A 土壤环境影响评价项目类别”中的其他项目，属于Ⅳ类项目，可不开展土壤环境影响评价。项目无危险废物产生，产生的固体废物均为一般固废，且均可得到合理处置，不外排至环境，对土壤环境影响不大。 三、环境风险影响分析 （1）环境敏感目标概况 项目周围主要环境敏感目标见表7-23。 表7-23 项目周围主要环境敏感目标概况 类别; 敏感目标; 相对方位; 直线距离（m）; 属性; 人口数（人）. 环境空气; 曹王; 西南面; 350; 村庄; 约152人. 田坝心; 东南面; 130; 约114人. 小马房; 东北面; 400; 约209人. 厂址周围500m范围内人口数小计; 475. 地表水; 序号; 受纳水体名称; 排放点水域环境功能; 24h内流经范围. 1; 蜻蛉河; Ⅳ类; 其他. 注：本表按《建设项目环境风险环境评价技术导则》《HJ19-2018》表J.3要求填写. （2）环境风险识别 公司所使用的原辅料为：鲜魔芋，生产当中不涉及化学药品的使用。本项目为食品加工项目，不存在有毒、有害的原辅材料，不属于有毒有害化学品生产企业，也不使用和储存危险化学品。厂区内主要风险物质为粉尘。主要风险类型为粉尘爆炸。 根据《建设项目环境风险环境评价技术导则》《HJ19-2018》附录C，计算所涉及的每种危险物质在厂内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总数量与其临界量比值，即为Q； 当企业存在多种危险物质时，则按式（C.1）计算物质总量与其临界量比值（Q）： Q=qQ1+q2Q2+...+qnQn 式中：q1，q2， ...，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，...，Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q1≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 公司生产活动中的原辅料的使用情况进行调查和了解，公司所使用的原辅料为鲜魔芋，公司生产当中不涉及化学药品的使用。经过对公司生产中所使用的原辅料进行分析，公司不存在重大的环境风险源，环境风险级别为一般。 （3）评价等级 根据《建设项目环境风险环境评价技术导则》《HJ19-2018》，风险潜势为Ⅰ的项目，环境风险评价等级为简单分析。 （4）风险事件环境影响分析 粉尘爆炸是由于悬在空气中的可燃粉尘燃烧而形成的高气压所造成的。粉尘是固体物质的微小颗粒，它的表面积与相同重量的块状物质相比要大得多，故容易着火。如果它悬浮在空气中，并达到一定的浓度，便形成爆炸性混合物。一旦遇到火星，就可能引起迅速燃烧甚至爆炸。 粉尘爆炸必须同时具备三个条件： ①粉尘本身具有可燃性，煤尘必须悬浮于空气中，并达到一下的浓度下限为45g/m3，上限为1500—2000g/m3； ②粉尘必须悬浮在助燃气体（如空气中），并混合达到粉尘的浓度爆炸极限。粉尘在助燃气体中悬浮是由于粉碎、研磨、输送、通风等机械作用造成的。 ③有足以引起粉尘爆炸的点火源或强烈震动与摩擦。粉尘具有较小的自燃点和最小点火能量，只要外界的能量超过最小点火能量（多在10毫焦-100毫焦）或温度超过其自燃点（多在400℃-500℃）就会爆炸。此外，易产生静电的设备未能妥善接地或电气及其配线连接处产生火花，尤其是粉碎机的进料未经筛选，致使铁物混入，产生碰撞性火星，皆可引发粉尘爆炸。 本项目为魔芋粉加工项目，薯类淀粉为常见可燃淀粉，爆炸下限为40.3g/m3，且项目工艺多为粉碎研磨，在生产工艺过程中具有发生粉尘爆炸的风险，因此为预防粉尘爆炸，项目采取以下措施来进行预防： a.消除粉尘源。项目采用良好的布袋收尘器设施来控制厂房内的粉尘，防止形成粉尘云；b.加强工作人员的安全教育，加大管理力度，及时清扫人工消除粉尘、定期检修设备；c.严格控制点火源。项目厂区电气设备严格按照《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》进行设计、安装，达到整体防爆要求，尽量不安装或少安装不易产生静电，撞击不产生火花的材料制作，并采取静电接地保护措施；车间采用彩钢瓦结构厂房，墙体设置门窗，屋顶设置通风口等。采取以上措施后，可预防粉尘爆炸。 （5）环境风险防范措施及应急要求 ①严格按照《建筑设计防火规范》合理布置总图，各生产和辅助装置，如各种材料堆放点按功能分别布置，并充分考虑消防和疏散通道等问题，消防隔离带及消防通道要求参照消防有关要求建设、布置，消防通道和建筑物耐火等级应满足消防要求，在生产车间设立警告牌(严禁烟火)。 ②安排专人定期对生产设施、污染治理设施进行定期巡检，避免各类事故事故的发生，确保各类污染物能够合理处置或达标外排。 ③应认真贯彻“安全第一，预防为主”的方针，为安全生产创造条件，采取一切可能的措施，全面加强安全管理和安全教育工作，防止各类突发事故的发生。同时，制订快速有效的突发事故应急救援机制，建立环境风险事故报警系统体系，确保各种通讯工具处于良好状态，制定标准的事故报警方法和程序，并对工人进行紧急事态时的报警培训；编制企业《安全管理制度》，成立事故应急指挥小组，明确各组员的工作职责和事故发生后的处理办法，平时作好救援专业队伍的组织、训练和演练，并对工人进行自救和互救知识的宣传教育。 ④加强对公司职工的教育培训，实行上岗证制度，增强职工风险意识，提高事故自救能力，制定和强化各种安全管理、安全生产的规程，减少人为风险事故（如误操作）的发生； ⑤制订发生事故时迅速撤离泄漏污染区人员至安全区的方案，一旦发生事故，则要根据具体情况采取应急措施，切断泄漏源，控制事故扩大，立即报警，采取遏制泄漏物进入环境的紧急措施。 ⑥依据《电力设施保护条例》要求，做好变压器设施周边保护，减少及防范电力问题所造成的风险。 （6）环境风险分析结论 项目风险物质为粉尘，本项目为食品生产企业，不属于有毒有害化学品生产企业，也不使用和储存危险化学品，主要的风险类型为粉尘超标排放风险。Q=0，环境风险潜势为Ⅰ。通过加强运行期环境风险管理、落实相应的防控措施和应急措施，该项目环境风险水平可接受。另外，项目建成后应及时修订突发事故应急预案，保证企业在出现突发事故时，能够有计划进行抢险、救险，使事故产生的影响范围得以减小，财产损失率及人员伤亡率降到最低，对周边环境及环境保护目标影响程度降到最低。 项目环境风险简单分析内容表见表7-24。 表7-24 项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 姚安县芨源魔芋生物科技有限公司厂房及办公室建设项目. 建设地点; 云南省; 楚雄彝族自治州; 姚安县; 栋川镇; 包粮屯村委会田坝心. 地理坐标; 经度; 101°15′36.04″; 纬度; 25°30′40.49″. 主要危险物质及分布; 主要危险物质：粉尘 分布：研磨、筛分机. 环境影响途径及危害后果; 车间粉尘超标导致爆炸的风险。. 风险防范措施要求; ①严格按照《建筑设计防火规范》合理布置总图，各生产和辅助装置，如各种材料堆放点按功能分别布置，并充分考虑消防和疏散通道等问题，消防隔离带及消防通道要求参照消防有关要求建设、布置，消防通道和建筑物耐火等级应满足消防要求，在生产车间设立警告牌(严禁烟火)。 ②安排专人定期对生产设施、污染治理设施进行定期巡检，避免各类事故事故的发生，确保各类污染物能够合理处置或达标外排。 ③应认真贯彻“安全第一，预防为主”的方针，为安全生产创造条件，采取一切可能的措施，全面加强安全管理和安全教育工作，防止各类突发事故的发生。同时，制订快速有效的突发事故应急救援机制，建立环境风险事故报警系统体系，确保各种通讯工具处于良好状态，制定标准的事故报警方法和程序，并对工人进行紧急事态时的报警培训；编制企业《安全管理制度》，成立事故应急指挥小组，明确各组员的工作职责和事故发生后的处理办法，平时作好救援专业队伍的组织、训练和演练，并对工人进行自救和互救知识的宣传教育。 ④加强对公司职工的教育培训，实行上岗证制度，增强职工风险意识，提高事故自救能力，制定和强化各种安全管理、安全生产的规程，减少人为风险事故（如误操作）的发生； ⑤制订发生事故时迅速撤离泄漏污染区人员至安全区的方案，一旦发生事故，则要根据具体情况采取应急措施，切断泄漏源，控制事故扩大，立即报警，采取遏制泄漏物进入环境的紧急措施。 ⑥依据《电力设施保护条例》要求，做好变压器设施周边保护，减少及防范电力问题所造成的风险。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）; 项目风险物质为粉尘，本项目为食品生产企业，不属于有毒有害化学品生产企业，也不使用和储存危险化学品，主要的风险类型为粉尘超标排放爆炸风险。Q=0，环境风险潜势为Ⅰ。通过加强运行期环境风险管理、落实相应的防控措施和应急措施，该项目环境风险水平可接受。. 四、产业政策符合性分析 经查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）（征求意见稿）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号）（自2020年1月1日施行），项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）（征求意见稿）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号）（自2020年1月1日施行）淘汰类及限制类，为允许类。项目建设符合国家产业政策。 五、规划符及选址符合性分析 项目选址位于姚安县栋川镇包粮屯村委会田坝心。不在《云南姚安县城总体规划修改》（2018~2035）规划范围内，且于2020年1月8日取得了姚安县自然资源局关于芨源魔芋厂房的拟选址意见（详见附件），符合土地利用总体规划不与姚安县城总体规划相冲突。根据环评现场踏勘，项目已建设完成，项目周边基本无环境敏感点，且项目建成后产生的废气、废水、噪声及固废等污染物均可通过相应的环保治理措施处理。采取本环评提出的环境对策措施后，项目的建设不会对区域环境造成较大改变或严重降低区域环境功能。该项目选址合理。 六、平面布局合理性分析 本项目位于姚安县栋川镇包粮屯村委会田坝心，根据现场踏勘，项目主要建设魔芋粉加工生产车间、成品堆存库、煤堆场、原料堆存及清洗车间、职工生活区、办公区、食堂、公厕及洗澡间、及环保工程。魔芋粉加工车间（设置为3个车间，其中1#生产车间位于项目区东北侧，2#生产车间位于项目区南侧，3#生产车间位于项目区北部）主要设置有魔芋去皮机及魔芋精工干燥设备4套（切片机烘干一体机，并带热风炉3台）；成品堆存库主要用于储存魔芋精粉，位于3#生产车间南侧，包含办公区；煤堆场位于项目区东南角；原料堆存及清洗车间主要为鲜魔芋堆存和清洗，位于食堂南侧；食堂、职工生活区、公厕及洗澡间位于项目区中部，从东到西依次为食堂、职工生活区、公厕及洗澡间。 环保设施设置情况，食堂西南角设置1个2m3的隔油池用于处理食堂废水；公厕设置10m3的化粪池；公厕南侧设置1座处理规模为10m3/d的一体化处理设施用来处理生活废水；设置脱硫除尘循环水池3个，容积为5m3/个，合计容积为15m3。位于1#生产车间设置2个，2#生产车间设置1个；冷却水循环水池1个，位于3#生产车间（精粉加工车间）北侧，容积为150m3；原料堆存及清洗车间南侧设置1个三级沉淀池，容积为150m3/级，合计容积为450m3。用于沉淀清洗废水。 项目各功能区分区明确，生产及环保设备布局合理，基本能满足生产需求。项目平面布置图详见附图4。 七、环境管理 1、环境管理要求 （1）执行国家环保“三同时制度”，认真做好施工期和运营期污染物防治工作； （2）投入运行后，及时按照国环规环评[2017]4号《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中的相关规定要求开展自主竣工环境保护验收。 2、环境监测和竣工验收 环境监测计划详见表7-25，竣工环境保护验收详见表7-26。 表7-25 项目竣工验收环境监测计划一览表 分类; 采样点; 监测项目; 执行标准; 监测频率. 废气; 3个热风炉废气排放口各设1个点; SO2、烟尘、汞、烟气黑度（级）、NOX; 《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中表2干燥炉、窑二级标准及表4燃煤炉窑二级标准的排放限值; 按国家标准方法进行. 厂界上风向1个点，下风向3个点; 颗粒物; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的厂界无组织排放监控浓度限制. 废水; 一体化污水处理站进、出口; pH、CODcr、BOD5、NH3-N、SS、动植物油、磷酸盐（以P计）; 《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中表4二级标准. 噪声; 厂界; 厂界噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类. 表7-26 项目竣工验收一览表 处理对象; 处置措施; 处理效果. 生活废水; 隔油池1个，容积为2m3; 达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中二级标准后排入项目区西面农灌沟，最终汇入蜻蛉河. 化粪池1个，容积为10m3. 污水处理站，处理规模为10m3/d. 生产废水; 沉淀池3个，总容积为450m3; 经三级沉淀池处理后回用于清洗工艺，不外排. 脱硫除尘循环水池3个，容积为6m3/个，合计容积为18m3。; 1#生产车间设置2个，2#生产车间设置1个，循环水池内的水循环使用，不外排。. 冷却水循环水池1个，容积为150m3; 3#生产车间设备冷却废水经循环水池沉淀后，回用作生产用水使用，不外排。. 雨污分流管网、规范化排污口; 根据实际情况设置1个; 满足排放口设置要求. 布袋除尘器; 1#、2#和3#生产车间; 有组织废气执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中表2干燥炉、窑二级标准及表4燃煤炉窑二级标准的排放限值；无组织废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的厂界无组织排放监控浓度限制. 干法脱硫除尘设施. 异味; 化粪池和污水处理站地埋式设置、厕所定时清扫消毒; 对外环境影响较小. 生产设备、一体化污水处理站; 生产设备设置于设备房内；设备安装隔声减振降噪措施一体化污水处理站设置为地埋式；加强管理及绿化降噪。; 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类标准要求. 废弃包装袋; 统一收集后全部外售; 处置率达到100%. 魔芋表皮污泥、残渣; 统一收集后临时堆放于魔芋表皮堆场内进行晾干后由周边农户清运作农肥. 研磨及筛分过程中的魔芋灰粉及杂质; 集中收集后的粉尘作为饲料原料外售，剩余少部分粉尘呈无组织排放。. 生活垃圾; 设置4个垃圾收集点，收集后委托环卫部门定期清运处置. 化粪池; 委托环卫部门定期清掏处理. 沉淀池. 污水处理站. 腐烂及变质魔芋; 带盖垃圾桶收集后定期委托环卫部门清运处置. 热风炉炉渣; 炉渣集中收集后外送给砖厂作为原料使用. - 八、总量控制与排污许可建议 为贯彻落实《国务院办公厅关于印发控制污染物排放许可制实施方案的通知》(国办发[2016]81号）和《环境保护部关于印发〈"十三五”环境影响评价改革实施方案〉的通知》(环环评[2016]95号) ，推进环境质量改善，为做好建设项目环境影响评价制度与排污许可制有机衔接，本项目总量控制指标及总排污许可建议指标见下表7-27。 表7-27 项目总量控制与排污许可建议表 项目; 污染因子; 排污口数量及位置; 允许排放浓度; 排放方式; 建议排放总量; 监测计划. 废水; COD、BOD5、 SS、 氨氮、 动植物油、 石油类、 磷酸盐 （以P计）; 污水排放口1个，位于项目区东面; COD≤150mg/L、BOD5≤30mg/L、 SS≤150mg/L、 氨氮≤25mg/L、 动植物油≤30mg/L、 石油类≤15mg/L、 磷酸盐（以P计）≤1.0mg/L; 达标排入项目区西面农灌沟，最终汇入蜻蛉河; 废水量：0.0193万m3/a，COD：0.145t/a，NH3-N：0.019t/a。; 按照国家相关要求. 废气; 烟尘、 SO2; 3个有组织废气排放口; ≤200mg/m3； ≤850mg/m3；; 15m高的烟囱排放; 废气量为：1350万Nm3/a，烟尘：0.087t/a；SO2：2.214t/a；.

# 表八、项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 |  | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施工期 | 土石方开挖和建筑材料装卸、运输、堆放 | 扬尘 | 基础开挖时对施工场地进行洒水降尘，开挖的土石方临时堆放时应定期洒水 | 对环境影响较小 |
|  |  | 设备安装 | 焊接烟尘 | 大部分在切割区域内沉降，焊接烟尘排放量不大 |  |
|  |  | 施工机械及运输车辆废气 | NOX、SO2、THC | 自然扩散 | 对外环境影响较小 |
|  | 运营期 | 原料堆场 | 无组织粉尘 | 堆场设置为三面封闭和生产车间连接处为敞开式便于原料输送，并设置顶棚。 | 达《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物无组织排放监控浓度限值 |
|  |  | 煤堆场 | 无组织粉尘 | 煤堆场设置有堆存仓中并设置篷布加盖，粉煤破碎站要指定专人定期对煤堆存场地进行洒水降尘，并破碎站设置封闭措施或布袋除尘设施。 |  |
|  |  | 热风炉废气 | 烟尘 | 布袋除尘+脱硫除尘设施后经15m高的等效排气筒外排 | 烟尘及SO2执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中表2干燥炉、窑及表4燃煤炉窑二级标准的排放限值 |
|  |  |  | SO2 |  |  |
|  |  | 魔芋粉尘 | 颗粒物 | 经布袋收尘器收集后部分作为饲料原料外售，剩余少部分粉尘呈无组织排放 | 达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
|  |  | 食堂 | 油烟 | 大气自然扩散 | 对外环境影响不大 |
|  |  | 汽车尾气 | CO、THC、NOx | 大气自然扩散 |  |
|  |  | 化粪池、生活垃圾、公厕、污水处理站 | 异味 | 化粪池、污水处理站进行加盖密封处理，种植绿色植物，生活垃圾、化粪池和一体化污水处理设施污泥定期委托环卫部门清掏处置。 |  |
| 水 污 染 物 | 施工期 | 生活污水 | SS、CODCr、BOD5、氨氮 | 经化粪池处理后暂存，定期委托环卫部门进行清运处置 | 对外环境影响不大 |
|  | 营运期 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、动植物油、NH3-N | 生活废水中厨房泔水及残羹剩饭等经泔水桶收集后，委托环卫部门定期清运处置；其余食堂废水经隔油池处理后和职工生活污水一起进入化粪池处理，经化粪池处理后进入项目区内设置的一体化污水处理达标后排入项目区西面紧邻农灌沟，最终进入蜻蛉河。 | 达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中二级标准 |
|  |  | 魔芋清洗废水 | SS | 经沉淀池处理后回用于魔芋清洗工序，最后一批次废水处理后暂存，作为厂区内绿化用水 | 对外环境影响不大 |
|  |  | 表皮堆场 淋滤水 | SS |  |  |
| 噪 声 | 施工期 | 切割机、电钻、挖掘机、运输 | 机械噪声、 运输噪声 | 大部分施工作业在厂房内进行，经墙体隔挡及距离衰减 | 满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523－2011）标准 |
|  | 营运期 | 生产设备 | 噪声 | 对固定生产设备安装减震垫、厂房隔噪及距离衰减 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
|  |  | 进厂车辆 | 噪声 |  |  |
| 固 体 废 物 | 施工期 | 地基开挖 | 土石方 | 由施工方定期清运至城建部门制定地点堆放 | 处置率100% |
|  |  | 工程建筑 | 建筑垃圾 | 能回用的进行回收利用，不能回用的及时收集统一清运至指定的建筑垃圾堆放点 |  |
|  |  | 施工人员 | 生活垃圾 | 委托环卫部门清运 |  |
|  | 运行期 | 原料堆场 | 废弃包装袋 | 经统一收集后，全部外售 | 处置率100% |
|  |  | 魔芋清洗区 | 魔芋表皮污泥、残渣 | 统一收集后临时堆放于魔芋表皮堆棚内进行晾干后由周边农户清运作农肥 |  |
|  |  | 3#魔芋生产车间 | 魔芋灰粉及杂质 | 收集后作为饲料原料外售 |  |
|  |  | 办公生活区 | 生活垃圾 | 经垃圾池集中收集后定期委托当地环卫部门清运处置 |  |
|  |  | 污水处理站 | 污泥 | 定期清掏后委托环卫部门清运处置 |  |
|  |  | 化粪池 | 沉渣 | 委托环卫部门定期清掏后与生活废水一并清运处置 |  |
|  |  | 原料堆场 | 腐烂及变质魔芋 | 带盖垃圾桶收集后定期委托环卫部门清运处置 |  |
|  |  | 热风炉 | 炉渣 | 炉渣集中收集后外送给砖厂作为原料使用 |  |
| 主要生态影响(不够时可附另页)： 项目位于云南省楚雄彝族自治州姚安县栋川镇包粮屯村委会田坝心的烤烟烘烤院内西部空闲用地，根据现场踏勘，项目在原项目租地内新增1间生产车间，不新增占地，不会对周边生态环境造成破坏。目前项目区域内无珍稀野生动物存在，但有燕子、山雀及部分啮齿类动物，生物多样性较高。经实地调查走访，项目评价范围内无自然保护区、风景旅游点、文物古迹等需要特殊保护的环境敏感对象，评价区域内未发现国家重点保护的野生动植物，也无地方性特有物种。运营期大量的景观植被、草坪、绿化等建设，提高了项目评价区域内的绿化率，对施工期造成的植被破坏具有补偿作用。 |  |  |  |  |  |

- 表九、结论与建议

一、评价结论： 1、工程概况 本项目总占地面积为8867m2。其中，主要建设有主体工程（魔芋粉加工生产车间、成品堆存库、煤堆场、原料堆存及清洗车间）、辅助工程（职工生活区、办公区、食堂、公厕及洗澡间）、公用工程（供水、供电、道路）及环保工程（隔油池、污水处理站、沉淀池、脱硫除尘循环水池、生产冷却水循环水池）等。 2、产业政策符合性分析 经查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）（征求意见稿）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号）（自2020年1月1日施行），项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）（征求意见稿）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号）（自2020年1月1日施行）淘汰类及限制类，为允许类。项目建设符合国家产业政策。 3、规划及选址符合性 项目选址位于姚安县栋川镇包粮屯村委会田坝心。不在《云南姚安县城总体规划修改》（2018~2035）规划范围内，且于2020年1月8日取得了姚安县自然资源局关于芨源魔芋厂房的拟选址意见（详见附件），符合土地利用总体规划不与姚安县城总体规划相冲突。根据环评现场踏勘，项目已建设完成，项目周边基本无环境敏感点，且项目建成后产生的废气、废水、噪声及固废等污染物均可通过相应的环保治理措施处理。采取本环评提出的环境对策措施后，项目的建设不会对区域环境造成较大改变或严重降低区域环境功能。该项目选址合理。 4、总平面布置合理性分析 本项目位于姚安县栋川镇包粮屯村委会田坝心，根据现场踏勘，项目主要建设魔芋粉加工生产车间、成品堆存库、煤堆场、原料堆存及清洗车间、职工生活区、办公区、食堂、公厕及洗澡间、及环保工程。魔芋粉加工车间（设置为3个车间，其中1#生产车间位于项目区东北侧，2#生产车间位于项目区南侧，3#生产车间位于项目区北部）主要设置有魔芋去皮机及魔芋精工干燥设备4套（切片机烘干一体机，并带热风炉3台）；成品堆存库主要用于储存魔芋精粉，位于3#生产车间南侧，包含办公区；煤堆场位于项目区东南角；原料堆存及清洗车间主要为鲜魔芋堆存和清洗，位于食堂南侧；食堂、职工生活区、公厕及洗澡间位于项目区中部，从东到西依次为食堂、职工生活区、公厕及洗澡间。 环保设施设置情况，食堂西南角设置1个2m3的隔油池用于处理食堂废水；公厕设置10m3的化粪池；公厕南侧设置1座处理规模为10m3/d的一体化处理设施用来处理生活废水；设置脱硫除尘循环水池3个，容积为6m3/个，合计容积为18m3。位于1#生产车间设置2个，2#生产车间设置1个；冷却水循环水池1个，位于3#生产车间（精粉加工车间）北侧，容积为150m3；原料堆存及清洗车间南侧设置1个三级沉淀池，容积为150m3/级，合计容积为450m3。用于沉淀清洗废水。 5、环境现状结论 项目位于姚安县栋川镇包粮屯村委会田坝心，项目北面28m处为乡村道路，东面紧邻烤烟烘烤院，空气环境质量可参照《楚雄州2018年度环境状况公报》中姚安县城城区环境空气连续监测项目有PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、臭氧，基本污染物环境质量现状可以满足GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准要求。项目西侧紧邻农灌沟和北侧20m处均为农灌沟，农灌沟在项目区东北面840m处汇入东运河，东运河在项目区北面8km处与中运河和西运河交汇，交汇后统称蜻蛉河。经环评踏勘，项目区周边无较大的工业污染源，均为村庄和农田，项目周边的农灌沟、东运河和蜻蛉河水质主要受生活和农业面源污染，水质能够达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类水质要求。声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类功能区。 根据现场踏勘，项目建设用地区域内建成部分被建筑物户道路占用，其余空地长有常见杂草无大型乔木植被植被。建设区域内除建筑物及道路以外的区域地布置人工绿化，未建设区域内保留的原生态植被；目区域内无珍稀野生动物存在，但有常见动物有老鼠、麻雀等，其生物多样性较简单，评价区域内群落种类较少，植物群落的空间结构简单，植被类型单一。 6、施工期影响评价结论 （1）施工期环境空气影响结论 项目施工期环境空气影响主要来自施工扬尘、运输车辆及施工机械尾气、焊接烟尘，采取施工场地洒水、对粉状物料覆盖、及时清运处置弃土石方和建筑垃圾、限制场内车速及时清扫后，施工期对环境空气的影响不大。 （2）施工期地表水环境影响结论 施工期的废水主要为施工人员的清洁废水经化粪池处理后暂存，定期委托环卫部门进行清运处置。因此，施工期废水对周围水环境影响较小。 （3）施工期声环境影响结论 项目施工期间，施工活动及施工机械产生的噪声将对声环境造成不利影响。项目施工期噪声于昼间距离噪声衰减到20m处（昼间）和100m以上（夜间）能满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准。项目200m范围内声环境保护目标较多，本环评建议项目建设单位采取以下噪声防治措施： A、建议在产噪设备上安装减振装置、分时段进行施工等，降低施工噪声污染。 B、必须合理的布局施工机械及施工内容及合理安排施工作业时间等措施，产噪较大且经常使用的机械设备，应设置在地块中部，噪声经过距离衰减和建筑物阻挡后，减小对周边环境敏感目标的影响。 C、禁止在22时至次日6时进行建筑施工作业，但抢修、抢险作业和因混凝土浇灌、桩基冲孔、钻孔桩成型等生产工艺需要连续作业的除外，因混凝土浇灌、桩基冲孔、钻孔桩成型等连续作业必须进行夜间施工的，施工单位应当在施工地点以书面形式向附近居民公告，并向当地环保局申请、备案。 D、固定的高噪声设备尽量在地块中部布置，远离建设设施。 E、中高考期间，禁止进行施工作业。 经采取以上措施后，项目施工期对周边声环境保护目标影响较小。 （4）施工期固体废物环境影响结论 - 本项目施工期产生的固体废弃物主要为挖方的土石方、建筑垃圾和生活垃圾。本工程建设期间不涉及地下层建设地下开挖土石方，由施工方定期清运至城建部门制定地点堆放，建设期土石方对周围环境影响不大。建筑垃圾能回收的回收外售，不能回收的运至相关部门指定地点堆放。生活垃圾经垃圾桶收集后委托环卫部门定期清运。施工期固废处置率为100%，对周围环境影响不大。 7、运营期影响评价结论 （1）运营期环境空气影响结论 项目原料堆场设置为三面封闭和生产车间连接处为敞开式便于原料输送，并设置顶棚；煤堆场设置有堆存仓中并设置篷布加盖，粉煤破碎站要指定专人定期对煤堆存场地进行洒水降尘，并破碎站设置封闭措施或布袋除尘设施；热风炉废气经布袋除尘+脱硫除尘设施后经15m高的等效排气筒外排；魔芋粉尘经布袋收尘器收集后部分作为饲料原料外售，剩余少部分粉尘呈无组织排放；化粪池、污水处理站进行加盖密封处理，种植绿色植物，生活垃圾、化粪池和一体化污水处理设施污泥定期委托环卫部门清掏处置；汽车尾气通过绿化带吸收及空气稀释扩散后，影响不大。 （2）运营期地表水环境影响结论 生产废水经沉淀池处理后回用于魔芋清洗工序，最后一批次废水处理后暂存，作为厂区内绿化用水；生活废水中厨房泔水及残羹剩饭等经泔水桶收集后，委托环卫部门定期清运处置；其余食堂废水经隔油池处理后和职工生活污水一起进入化粪池处理，经化粪池处理后进入项目区内设置的一体化污水处理达达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中二级标准标后排入项目区西面紧邻农灌沟，最终进入蜻蛉河。对周围地表水环境影响较小。 （3）运营期声环境影响结论 项目运营期的主要噪声为汽车噪声及设备噪声，均为间歇性噪声源。对固定生产设备安装减震垫、厂房隔噪及距离衰减，对周围环境影响不大。 （4）固体废弃物环境影响结论 项目运营期产生的固废主要是原材料收购及包装过程中产生的废弃包装袋；魔芋清洗过程中产生的表皮污泥、残渣；研磨及筛分过程中的魔芋灰粉；员工的生活垃圾；污水处理站污泥；化粪池沉渣；腐烂及变质魔芋；热风炉炉渣。 项目在原料收购及包装过程中会产生废包装物，统一收集后，全部外售；魔芋表皮统一收集后临时堆放于魔芋表皮堆场内进行晾干后由周边农户清运作农肥；魔芋研磨过程中会产生杂质及灰粉，呈无组织排放；生活垃圾经垃圾池集中收集后定期委托当地环卫部门清运处置；污水处理站污泥定期清掏后委托环卫部门清运处置；化粪池污泥委托环卫部门定期清掏后与生活废水一并清运处置；腐烂变质魔芋经带盖垃圾桶收集后定期委托环卫部门清运处置；热风炉炉渣集中收集后外送给砖厂作为原料使用。 综上，项目运营期固废处理率为100%，对周围环境影响不大。 8、地下水影响结论 项目位于楚雄彝族自治州姚安县栋川镇包粮屯村委会田坝心，周边为工业用地，项目周边无明显的地下水出露点。项目在原项目租地内新增1间生产车间，不新增占地，故项目建设对地下水环境影响不大。 9、土壤影响结论 项目为魔芋粉加工项目，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）“附录A 土壤环境影响评价项目类别”中的其他项目，属于Ⅳ类项目，可不开展土壤环境影响评价。项目无危险废物产生，产生的固体废物均为一般固废，且均可得到合理处置，不外排至环境，对土壤环境影响不大。 10、环境风险分析结论 项目风险物质为粉尘，本项目为食品生产企业，不属于有毒有害化学品生产企业，也不使用和储存危险化学品，主要的风险类型为粉尘爆炸风险。Q=0，环境风险潜势为Ⅰ。通过加强运行期环境风险管理、落实相应的防控措施和应急措施，该项目环境风险水平可接受。另外，项目建成后应及时修订突发事故应急预案，保证企业在出现突发事故时，能够有计划进行抢险、救险，使事故产生的影响范围得以减小，财产损失率及人员伤亡率降到最低，对周边环境及环境保护目标影响程度降到最低。 11、总量控制结论 结合项目排污特征，项目运营期环境污染主要为大气、废水、固体废弃物污染问题。 废气：热风炉烟气产生量为1350万Nm3/a，热风炉烟尘排放量为0.087t/a，SO2排放量为2.214t/a； - 废水：废水排放量：0.193万t/a；CODcr：0.154t/a；氨氮：0.019t/a； 固废：项目产生的固废处置率为100%。 二、综合评价结论 本项目建设符合国家当前产业政策，符合相关规划要求，选址、平面布置合理。项目选址不涉及自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区。项目运营期产生的废气、废水、噪声、固废通过采取相应的措施处理、处置后，能够达标排放，不会对项目区及外环境造成大的影响。通过分析，项目采取的污染控制措施有效、可行。在认真落实环评中提出的污染防治对策措施，保证治理设施正常运转，确保污染物达标排放的情况下，项目建设不会降低和改变该区域的环境质量和环境功能。从环境保护角度看，项目的建设是可行的。 三、建议： 1、项目建设完成后，及时验收。 2、加强各项环保设施的运行维护，确保废水、废气、噪声达标排放及固体废物妥善处置，建立化粪池清掏台账及污染治理设施定期维护台账。 3、合理计划原料收购工作，尽量将原料集中堆存于原料堆场。若原料收购数量超出原料堆场存放量，确需将原料临时堆放于原料堆场外，则必须搭建临时原料堆棚，或用塑料布覆盖在原料上方，避免雨水冲刷原料，魔芋表皮污泥随雨水进入排水沟，杜绝发生雨污混流的情况。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

# 注    释

本报告表应附以下附件、附图

附件1：建设项目环评审批基础信息表

附件2：委托书

附件3：营业执照

附件4：土地租赁合同

附件5：选址意见

附件6：投资项目备案证

附件7：申请书

附件8：承诺书

附件9：王家桥断面监测报告

附件10：姚安分局责令改正违法行为决定书

附件11：姚安分局行政处罚决定书

附件12：环评合同及内审单

附件13：技术审查意见、专家签字及修改清单

附图1：项目地理位置图

附图2：项目周边关系图

附图3：项目区周边水系图

附图4：项目区总平面布置图