目 录

表一、建设项目基本情况	- 1 -

表二、建设项目所在地自然环境简况	- 20 -

表三、环境质量状况	- 29 -

表四、评价适用标准	- 44 -

表五、建设项目工程分析	- 48 -

表六、项目主要污染物产生及预计排放情况	- 63 -

表七、环境影响分析	- 64 -

表八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	- 94 -

表九、结论与建议	- 97 -

附图：

1、地理位置图

2、水系图

3、施工场地布置图及枢纽工程布置图

4、周边关系示意图

5、总平面布置图

附件：

1、初设批复

2、委托书

3、林地补偿协议

4、安全核定意见

- 表一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 姚安县胡家山水库除险加固工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 姚安县水务局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 刘赋 |  |  | 联系人 |  |  | 黄云峰 |  |  |  |
| 通讯地址 | 云南省楚雄彝族自治州姚安县栋川镇蛉荷大道西侧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | / |  | 传真 |  | / |  |  | 邮政编码 | 675300 |  |
| 建设地点 | 姚安县弥兴镇大村村委会永保冲村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 楚雄彝族自治州水务局 |  |  |  |  | 批准文号 |  | 楚水复[2019]12号 |  |  |
| 建设性质 | 改扩建 |  |  |  |  | 行业类别及代码 |  | 水源及供水设施工程建筑 E4821 |  |  |
| 用地面积 | 8666.67m2 |  |  |  |  | 绿化面积 |  | / |  |  |
| 总投资 （万元） | 3905.21 | 其中：环保投资（万元） |  |  |  | 62.5 |  | 环保投资占总投资比例 |  | 1.6% |
| 评价经费 | / | 预期投入使用日期 |  |  |  |  |  | 2020年月 |  |  |
| - 工程内容及规模 - 一、项目建设背景及任务由来 胡家山水库位于姚安县弥兴镇大村村委会永保冲村附近的大苴河上，属金沙江水系渔泡江上游弥兴大河支流大苴河下游。坝址以上控制径流面积64.2km2，主河长23.7km。工程距弥兴镇6.0km，距姚安县城32.0km，现有乡村土路通至坝顶。胡家山水库由1978年8月在原大村小型水库的坝址上扩建而来，水库于1982年8月扩建完成，坝型为均质坝。水库坝址处地理坐标为东经101°08′05″，北纬25°22′00″，水库扩建后总库容1310万m3，坝顶高程1986.91m，坝顶长105.0m，水库正常蓄水位1980.16m。主要承担下游农田灌溉和向洋派水库引水等任务，兼顾下游镇村防洪。 水库总库容1310万m3，规模为中型，工程等别为Ⅲ等，主要建筑物（大坝、泄洪隧洞、输水高涵）为3级建筑物，防洪标准按100年一遇（P=1%）设计，按1000年一遇（P=0.1%）校核。 水库枢纽自1982年扩建运行以来，存在较多病害，严重影响工程安全。 2016年12月，南京水利科学研究院编制完成了《云南省姚安县胡家山水库大坝安全评价报告》，由楚雄州水务局组织专家进行了鉴定，成果为：胡家山水库工程质量为“不合格”，大坝运行管理为“较好”，防洪安全性为“B”级，结构安全性为“C”级，渗流安全性为“C”级，抗震安全性为“C”级，金属结构安全性为“C”级。 根据《云南省姚安县胡家山水库大坝安全评价报告》以及楚雄州水务局2016年11月出具的胡家山水库《大坝安全鉴定报告书》及本次初步设计现场勘查情况，胡家山水库工程存在病险情况如下： 1、大坝 （1）坝顶存在多条垂直坝轴线的横向裂缝，裂缝贯穿坝顶。 （2）坝顶存在不均匀沉降，原坝顶路面为土路面，水库建成运行多年后坝顶被雨水冲刷侵蚀，导致坝顶中部高程低于原设计，于2014年浇筑混凝土坝顶路面，浇筑路面过程中在上下游砌筑了0.5～1.2m高的浆砌石挡墙，恢复原坝顶高程；大坝与岸坡接触带存在变形开裂。 （3）下游坝坡第一台坝坡偏陡、右岸坝体鼓起变形，抗滑及抗震稳定性不满足要求；坝体局部渗透系数不满足规范要求，坝基冲、洪积砂卵石层渗透稳定不满足要求；上游坝坡局部塌陷（低涵进口段，已处理），块石风化剥落，局部缺失，块石粒径和护坡厚度不满足要求；下游坝坡存在白蚁危害。 （4）坝顶路面以下由碎石及砂、砂质粘土填筑，坝体局部渗透系数不满足规范要求。坝脚右岸泄洪洞出口右岸挡墙存在渗漏。 （5）水库原设计相关资料显示胡家山水库建库时未对大坝进行基础灌浆防渗处理，仅在截水槽中部坝轴线处设置有高3m厚2.0m的防渗墙。钻孔注压水试验成果显示，基础强～弱风化岩体具弱～中等透水性，岩体透水率多在3～20Lu，局部达51.1Lu。坝基透水率小于5Lu的基岩埋深在35.3～58.3m。大坝基础存在渗漏。 2、泄洪隧洞 启闭机工作纵梁有5条可见裂缝，局部混凝土破损；检修平台混凝土外观质量较差，混凝土较疏松；该竖井水下部分浆砌石因年久失修存在裂缝，造成竖井井壁渗水，影响泄洪隧洞结构安全。 3、输水低涵 输水低涵（进口底板高程为1956.51m）进口段洞轴线上方出现凹陷坑，通过人工干砌石回填并灌注水泥砂浆进行了封堵，封堵至坝轴线外，没有封堵完全。输水低涵洞身的主要结构采用了大量的浆砌石结构，不符合现行规范要求。 4、输水高涵 输水高涵进口八字墙出现裂缝，洞身段拱肩与洞顶多处砂浆破损、脱落，出现空洞，洞身渗水严重，结构稳定性差。泄洪洞洞身大部分边墙和底板采用C15钢筋混凝土衬砌，顶拱只进行了初期支护，洞身段拱肩位置多处钢筋锈蚀外漏，洞身结构稳定性差。 5、泄洪隧洞、输水高涵金属结构运行近35年，已远超规范规定的折旧年限20年；现状泄洪隧洞工作闸门腐蚀严重，启闭设备老化，检修闸门止水失效，漏水严重；输水高涵未配置检修闸门，无法进行检修。 6、管理房 现状管理房为砖混结构，面积小，部分管理房较为破旧，不满足日常管理需要。 7、环境量及变形监测设施落后，缺少渗流监测设施。防汛道路路况差，备用电源无法正常使用。 针对以上病害，2018年水利部大坝安全管理中心以坝函【2018】2632号核查姚安县胡家山水库为“三类坝”。 胡家山水库位置较高，下有弥兴集镇、弥兴大桥，在与弥兴镇约14km的区间有大村、弥兴和上屯三个村委会，其间居民、房屋、田地分布较广，水库一旦失事，将对下有带来严重危害，为根除水库存在的安全隐患，保证水库及下游的防洪安全，对胡家山水库除险加固是必要的。 根据设计，本项目主要整治内容为：1）对坝体和坝基进行防渗处理，放缓1968.61m高程平台以上下游坝坡，整修上游护坡。2）封堵输水高涵和输水低涵，增设输水隧洞。3）拆除泄洪隧洞，重建泄洪隧洞或增设溢洪道。4）结合泄输水建筑物拆除重建工程，配置完善的闸门及启闭设备。5）更新改造监测系统，增设完善的变形与渗流监测设施，完善防汛公路、备用电源以及管理房等管理设施，进行白蚁防治。 本项目于2019年12月20日取得了楚雄彝族自治州水务局出具的《楚雄州水务局关于姚安县胡家山水库除险加固工程初步设计报告的批复》（楚水复【2019】12号）。 根据《中华人民共和国环境保护法》和《建设项目环境保护管理条例》等法律法规的规定，建设项目须履行环境影响评价制度。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境部令 部令第1号），本项目属于第四十六、水利防洪治涝工程中“其他”，应按规定编制环境影响报告表。2019年12月，受姚安县水务局委托，河北奇正环境科技有限公司承担该建设项目的环境影响评价工作。我单位在接受委托后，立即组织开展了现场踏勘、资料收集、现状调查，在对项目进行认真分析后，根据环境影响评价相关法律法规和技术导则编制了《姚安县胡家山水库除险加固工程环境影响报告表（送审稿）》供建设单位上报审查。 - 二、工程概况 1、项目基本情况 项目名称：姚安县胡家山水库除险加固工程 建设单位：姚安县水务局 建设地点：姚安县弥兴镇大村村委会永保冲村 建设性质：改扩建 主要建设内容： 1）加固坝体，对坝体和坝基进行防渗处理。2）封堵输水高涵和输水低涵，增设输水隧洞。3）将原有的泄洪隧洞改建为泄洪放空隧洞。4）新建输水隧洞。5）结合泄输水建筑物拆除重建工程，配置完善的闸门及启闭设备。6）更新改造监测系统，增设完善的变形与渗流监测设施，完善防汛公路、备用电源以及管理房等管理设施，进行白蚁防治。 项目总投资：3905.21万元 2、工程等级及防洪标准 （1）工程等级 除险加固后工程维持正常水位不变，除险加固后胡家山水库正常蓄水位为1980.16m，校核洪水位1986.31m，坝顶高程1986.91m，总库容为1333.53万m3，按《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252～2017）为中型工程，胡家山水库工程等别为Ⅲ等，其主要建筑物为3级，次要建筑物为4级。 （2）水库防洪标准及地震烈度 水库除险加固维持正常蓄水位1980.16m不变，总库容1333.53万m3, 为中型工程。按《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252～2017）为中型工程，胡家山水库工程等别为Ⅲ等，其主要建筑物为3级，次要建筑物为4级。水库防洪标准为： 设计洪水标准：P=1%（100年一遇） 校核洪水标准：P=0.1%（1000年一遇） 消能防冲洪水标准：P=3.33%（30年一遇） 枯期导流洪水标准：P=10%（10年一遇） 按《中国地震动参数区划图（GB18306～2015）》，结合水库运行以来的实际情况，工程区地震基本烈度为Ⅶ度，地震动峰值加速度0.15g，地震动反映谱特征0.45s。根据水工建筑物抗震设计标准》（GB51247-2018）的规定，水工建筑物设防烈度为Ⅶ度。 （3）设计洪水位及校核洪水位 本项目水库泄洪任务由泄洪防控隧洞（由现状泄洪隧洞改建）承担，为优雅隧洞，进口底板高程为1962.51m。 胡家山水库不承担下游防洪任务，洪水调节主要针对水库自身安全进行，防洪限水位为1976.91m。主汛期洪水起调水位为防洪汛限水位，汛后期洪水起调水位为正常蓄水位1980.16m。水库洪水位由汛期洪水控制，100年一遇（设计）洪水位为1982.27m，100年一遇（校核）洪水位为1986.31m，水库总库容为1333.53m3，最大下泄流量39.62m3/s。 （4）水库防洪安全复核 根据水库不同工况下的坝高复核计算，水库大坝由校核工况控制，坝顶高程为1987.76m，大坝现状坝顶高程为1986.91m，设计在坝顶增设1.0m放浪墙后，满足防洪要求。 3、项目除险加固建设内容及规模 胡家山水库出线加固工程不改变现有工程规模，只是解除水库的“病险情”，并按照规定达到设计标准，使其保证安全运行，本项目对胡家山水库原坝址处大坝进行除险加固，本项目组成及建设内容如下： 表1-1 胡家山水库工程项目组成一览表 工程项目; 工程组成; 备注. 主体工程（永久工程）; 大坝加固整形; 坝体顶部坝土挖除后采用粘土重新填筑，并对坝体采用60cm厚的塑性砼防渗墙防渗，大坝上游正常蓄水位以上坝坡及下游坝坡进行白蚁防治。对采用60cm厚的塑性砼防渗墙防渗和对坝基进行帷幕灌浆防渗处理。增设大坝监测设施和水情测报系统。; 加固. 大坝自动检测系统; 胡家山水库枢纽区大坝安全自动监测系统设计监测点共 11 个，其中：浸润线监测点6个、大坝渗流量监测点1个；输水隧洞闸门开度监测点1个；泄洪隧洞闸门开度监测1个，中心控制室1个（机房和计算机设备及软件与水情系统共用）；电视监控站1个。; 新建. 泄洪隧洞; 对现状泄洪隧洞进行改建，改建后有压泄洪隧洞全长271.04m，由进口引渠段8m、拦沙井段5m、检修闸室启闭塔段5m、洞身埋管段154.36m（铺设D1820×14螺旋钢管并采用C15砼封堵洞身）、出口埋管段38.68m、工作闸室段13m、泄槽渐变段10m、消力池段27m和尾水段10m组成。最大下下泄流量39.62 m3/s。; 改建. 输水低涵; 输水低涵已于2014年进行过封堵，封堵方式为坝轴线前洞身段进行干砌石回填并从坝面打孔至洞内灌注水泥砂浆封堵，并对坝面凹陷进行翻压回填，现状涵洞存在渗水，但渗水量小。本次对输水低涵坝轴线后段未封堵段采用干砌块石封堵。; 封堵. 输水高涵; 设计对输水高涵坝轴线前段进行干砌石回填灌水泥砂浆封堵，对坝轴线后进行干砌块石回填封堵。; 封堵. 输水隧洞; 新建输水隧洞布置在顺流右岸，全长254.5m，由进口段、有压段、闸室段、无压段、出口段组成。; 新建. 管理用房; 现状管理房较好部分作为自动观测设施用房考虑，新建水库管理房面积450m2， 现状管理房场院面积小，新建管理房在现状管理房旁平整场地后新建。; 拆除破旧管理房，部分新建. 边坡工程; 枢纽建筑物开挖边坡主要分布于大坝下游清基、泄洪隧洞出口右侧和新建输水隧洞进、出口及竖井。为保证开挖边坡的稳定，对上述边坡进行分台开挖、钢筋砼框架植草护坡，并对隧洞出口顺向边坡采用Φ30根长12m的锚杆支护; 新建. 临时工程; 粘土料场; 本阶段主要勘察了罗家坟粘土料场，料场位于水库北侧上坝村西南弥大段公路西侧，土体类别总体较单一，厚度变化较小，剥离量：0.30万m3 ，有用层储量1.53万m3，现有公路通至料场下，运输方便，运距2.5km。; 新增. 转料场; 弃渣场下游缓坡地布置一个转料场，占地面积0.250hm2 ，库容0.99万m³。; 新增. 弃渣场; 本方案设计在大坝下游左岸约200m处箐沟内布置1个弃渣场来堆置弃渣; 新增. 表土堆场; 本项目布置5个临时表土堆场。为防止施工期表土堆场发生土壤流失，用生态土袋装土对表土进行临时拦挡，并用土工布进行临时覆盖; 新增. 场内道路; 需新修场内临时道路0.5km，扩修建设区至粘土料场临时施工道路0.8km，有效路面宽4.5m，为土质路面。改善（硬化）现状进库及上坝道路1.5km，新修坝顶至输水隧洞竖井平台永久道路0.08km，永久道路为水泥路面，路面宽3.5m。; 新增. 混凝土拌合站; 在输水隧洞出口、大坝右岸各布置0.8m3HZQ 移动式拌和机一台，伴合机生产能力为20m3/h; 新增. 制浆系统; 需要布设一个固定制浆站; 新增. 综合仓库; 占地面积200m2，建筑面积50m2。普通建筑材料堆放; 新增. 综合加工厂; 占地面积400m2，建筑面积100m2。钢筋及木材加工; 新增. 临时油库; 占地面积200m2，建筑面积50m2。; 新增. 临时维修机停放场; 占地面积1000m2，建筑面积40m2。; 新增. 临时生活营地; 占地面积2000m2，建筑面积1000m2; 新增. 环保工程; 水环境保护; 化粪池; 沿用. 环境空气; 抽油烟机; 沿用. 固体废物; 生活垃圾桶; 沿用. 生态环境保护; 施工迹地生态恢复; 新增. （1）大坝加固整形 坝顶：现状坝顶为混凝土路面，坝顶路面密布网状裂缝，现状坝顶上游侧设有 0.3～1.0m 高的坎，坝顶下游设有0.8m高的坎。本次挖除1980.00m 以上坝顶部分坝土（正常蓄水位1980.16m），挖除后对坝顶上游侧采用粘土料填筑，下游侧按计算培厚坡比采用风化石渣料填筑，粘土料和石渣料之间设反虑层，恢复坝顶高程 1986.91m。根据防洪复核计算结果，坝顶上游侧新建 1.0m 高 C25 钢筋砼防浪墙，满足防洪需求，坝顶重新浇筑 C25 砼路面（厚度 20cm），路面下铺设碎石垫层（厚度 30cm），靠下游侧设置C25 砼路肩，路肩上设置预制青石栏杆。 上游坝坡：原设计水库死水位为1956.5m，护坡底部起始高程为1953.91m。除险加固后水库死水位为1969.71m，根据规范要求，护坡下部至死水位以下2.5m，新建输水隧洞进口底板高程受弥兴大沟的限制，为1965.91m，本次拆除高程1965.91m 以上原干砌石护坡，重新铺设厚度20cm的C25砼预制块护坡，护坡下设置20cm厚的砂砾石垫层。结合上游坝坡护坡重建，坝顶至高程1965.91m 处护坡与岸坡结合处设置浆砌石护坡边墩，并在坝体中部设置踏步，踏步宽3m。 下游坝坡：除险加固后，维持现有坝顶宽度5m不变，其中坝顶1986.91m 至高程1968.41m 按坝坡稳定要求以1:2.2 的坡比培厚；在高程1968.41m 设戗台宽5m，恢复原乡村道路，并浇筑C25砼路面厚20cm，路面下铺设碎石垫层厚30cm，道路内侧设置排水沟，道路外侧设置C25 砼道路路肩；高程1968.41m至1955.41m维持现状坝坡，坝坡坡比为1:3.0；高程1955.41m处设置3m宽戗台，高程1955.41m以下设置排水棱体，并在坝脚设计排水沟、量水堰。下游坝坡的培厚加固后，采用C25钢筋砼框格梁植草护坡，在下游坝体与岸坡结合处设置岸坡排水沟，在坝体中部设置踏步，踏步宽3m。 在大坝下游坝坡及周边60m范围的区域内诱杀白蚁。设置测压及位移观测设施，共设置测压管两排6孔，沉陷位移桩3排9个，在两岸坡地基稳固处平行于位移桩轴线设置工作基准点及校核基准点。 - 大坝自动检测系统 胡家山水库枢纽区大坝安全自动监测系统设计监测点共11个，其中：浸润线监测点6个、大坝渗流量监测点1个；输水隧洞闸门开度监测点1个；泄洪隧洞闸门开度监测1个，中心控制室1个（机房和计算机设备及软件与水情系统共用）；电视监控站1个。 浸润线监测点布置：大坝的 2 个断面，每个断面安装 3 个水位计； 渗流量自动监测点布置坝脚三角堰处； 输水隧洞闸门开度监测点布置在输水洞闸室内； 泄洪放空隧洞闸门开度监测点布置在隧洞工作闸室内； 中心控制室布置在胡家山水库管理所； 电视监控站布置在大坝左右两岸岸坝顶处，显示、控制、存储设备放置于水库中心站。 胡家山水库枢纽区大坝安全自动监测系统设计监测点共5个，其中左右库岸各2个，库尾1个，均设置与视野开阔处。 表1-2胡家山水库大坝外部自监测系统工程量清单 - 输水涵洞处理 输水低涵：输水低涵已于 2014 年进行过封堵，封堵方式为坝轴线前洞身段进行干砌石回填并从坝面打孔至洞内灌注水泥砂浆封堵，并对坝面凹陷进行翻压回填，现状涵洞存在渗水，但渗水量小。本次对输水低涵坝轴线后段未封堵段采用干砌块石封堵。 输水高涵：设计对输水高涵坝轴线前段进行干砌石回填灌水泥砂浆封堵，对坝轴线后进行干砌块石回填封堵。 （4）泄洪放空隧洞 泄洪放空隧洞由原泄洪隧洞改建而成，改建后有压泄洪隧洞全长271.04m，由进口引渠段8m、拦沙井段5m、检修闸室启闭塔段5m、洞身埋管段154.36m（铺设D1820×14螺旋钢管并采用C15砼封堵洞身）、出口埋管段38.68m、工作闸室段13m、泄槽渐变段10m、消力池段27m和尾水段10m组成。最大下下泄流量39.62m3/s。泄洪放空隧洞进口工作闸配电控柜一套，出口工作闸配电控柜一套。泄洪放空隧洞进口设拦污平栅一道，闸室段设1.8×1.8m检修平板钢闸门一道，配1台QP-160-25/3 卷扬启闭机；隧洞出口设 1.5×1.5m 弧形工作钢闸门一道，配1台QHQY-630/250 液压启闭机；洞身埋设及出口铺设D1820×14螺旋钢管长204.7m。 （5）新建输送隧洞 新建输水隧洞布置于顺流右岸（泄洪隧洞右侧），隧洞出口高程受弥兴大沟高程控制，隧洞进口底板高程取原输水高涵进口底板高程为1965.91m；新建输水隧洞不参与泄洪，隧洞设计过流量取弥兴大沟最大过流量为5.7m3/s，隧洞断面受施工条件限制，有压洞设计断面取1.5×1.8m方形断面，无压洞取1.5×1.8m 城门洞形断面。 新建输水隧洞布置在顺流右岸，全长254.5m，由进口段、有压段、闸室段、无压段、 出口段组成。根据隧洞出口连接弥兴大沟的高程要求，隧洞设计底坡 i 取 1/200（与原输水高涵底坡相同）。有压洞身段长 40m，设计断面为 1.5×1.8m 方形断面，C25 钢筋砼衬砌，衬砌厚40cm；竖井闸室段长7.2m，竖井外轮廓为6.2×4.2m 矩形，C25 钢筋混凝土衬砌，厚50cm，闸室设1×1m 平板铸铁工作、检修闸门各1道，配手电两用 LG-250KN启闭机2台；无压洞身段长 175.8m，设计断面为1.5×1.8m 城门洞形断面，C25钢筋砼衬砌，衬砌厚40cm；出口连接段长5m，边墙采用M7.5 浆砌石衬砌，底板采用C25砼衬砌。隧洞设计流量5.7m3/s，出口接弥兴大沟。胡家山水库新建输水隧洞采用2台手电两用螺杆启闭机配电控柜2套。新建输水隧洞进口设拦污栅一道；竖井闸室段设1.0×1.0m平板铸铁工作、检修闸各1道，配2台LG—250KN手电两用螺杆闭机，闸室段设φ200mm 通气钢管，启闭机室内配置一台电控柜。无压洞身段底板中部下布设φ200mm 生态流量钢管至隧出口至下游河道，总长293m，配套φ200mm蝶阀2个。 - 边坡工程 枢纽建筑物开挖边坡主要分布于大坝下游清基、泄洪隧洞出口右侧和新建输水隧洞进、出口及竖井。为保证开挖边坡的稳定，对上述边坡进行分台开挖、钢筋砼框架植草护坡，并对隧洞出口顺向边坡采用Φ30根长12m的锚杆支护。 - 管理用房 新建450m2的管理用房。 4、水库功能 水库除险加固后，水库功能不发生改变，水库主要承担下游农田灌溉和向洋派水库引水等任务，兼顾下游镇村防洪。水库最大坝高39m，坝顶高程1986.91m，坝顶宽5m，坝顶长108m，是一座以灌溉为主，兼有防洪、引水等综合利用的中型水库。除险加固后工程维持正常水位不变，为1980.16m，校核洪水位1986.31m，坝顶高程1986.91m，总库容为1333.53万m3，坝高39m，为中型水库规模。 - 水库管理 工程完工后交由姚安县水务局灌区管理委员会下设的胡家山水库工程管理所进行管理，根据实际情况，本着统一管理、统一调度，服从大局，确保水库安全的原则，主要进行大坝、输水、泄洪水工建筑物，闸门、启闭机的监测和维护，水文观测，水库调度运行，水费征收，综合经营开发等工作。水库工程管理行政上隶属姚安县水利局，设立所级，属所级单位，性质事业单位。水库管理所(负责全所的领导、管理，工程安全运行、生产、生活等工作)，其下设①办公室(负责全所的人事、工资、福利、协调、档案、水政、渔政、保卫、日常行政工作)；②资产财务室(负责统计、计划、固定资产的经营和管理、财务，供水成本测算)；③水库管理站(负责新村水库的水情调度、水工、水文观测、资料收集、整理、归档、工程的管理与维修养护)；④灌区管理站(负责水库灌区的输水渠道，建筑物的维护养护及灌区用水户的管理与水费收缴；⑤综合经营站（负责养鱼、绿化、农副业生产，其它综合经营所的管理）。 6、工程特性 表1-3 胡家山水库工程特性表 类别; 项目称号; 单位; 数量（除险加固前）; 数量（除险加固后）. 水文; 控制径流面积; km2; 64.2; 64.2. 主河长; km; 23.7; 23.7. 主河比降; ‰; 15.5; 15.5. 水库; 校核洪水位（P=0.1%）; m; 1973.70; 1986.31. 设计洪水位（P=1%）; m; 1980.50; 1982.27. 正常蓄水位; m; 1980.16; 1980.16. 汛期限制水位; m; 1976.91; 1976.91. 死水位; m; 1956.54; 1969.71. 总库容; 万m3; 1310; 1333.53. 正常库容; 万m3; 1028; 833.96. 死库容; 万m3; 32; 230.3. 调洪库容; 万m3; 400; 698.12. 地理位置; 东经101°08′05″; 东经101°08′05″. 北纬25°22′00″; 北纬25°22′00″. 拦河坝; 坝型; 均质坝; 均质坝. 坝顶高程; m; 1986.91; 1986.91. 最大坝高; m; 39; 39. 坝顶宽; m; 5; 5. 坝顶长; m; 105; 105. 泄洪放空隧洞; 断面型式及尺寸; 1.8×2.95m城门洞形; 设计内衬D1820×14螺旋钢管. 3×3m城门洞形. 总长; m; 295.50; 271.04. 进口底板高程; m; 1961.91; 1962.51. 闸门型式/数量; 1.85×2.0m; 1.8×1.8m平板检修钢闸门一道. 铸铁闸门/工作闸一道; 1.5×1.5m弧形工作钢闸门一道. 设计最大泄洪流量; m3/s; 43.30; 39.62. 输水低涵; 断面型式及尺寸; 0.8×1.2m城门洞型；1.2×1.6m城门洞型; 2014年进行已封堵前段，封堵不彻底，本次封堵后段. 总长; m; 233.60. 进口底板高程; m; 1956.54. 输水高涵; 断面型式及尺寸; 1.2×2.05m城门洞型；2.2×2.75m城门洞型; 本次进行封堵. 总长; m; 262.5. 进口底板高程; m; 1965.91. 设计最大输水流量; m3/s; 5.7. 新建隧洞; 断面型式及尺寸; /; 有压洞段1.5×1.8m矩形断面. 无压洞段1.5×1.8m城门洞型. 进口底板高程; m; /; 1965.91. 闸门型式/数量; 1.0×1.0m平板铸铁工作闸/检修闸各一道. 总长; m; /; 254.5. 设计最大输水流量; m3/s; /; 5.7. 施工; 主要工程量. 明挖土方石方; m³; 43932. 洞挖方; m³; 2193. 回填土石方; m³; 2256. 大坝粘土风化料填筑; m³; 18086. 砂石反滤料; m³; 5194. 堆石棱体; m³; 5167. 浆砌石; m³; 2829. 砼; m³; 10133. 混凝土防渗墙; m2; 3278. 坝基帷幕灌浆; m; 1979. 金属结构制作及安装; 吨; 183.5. 主要建筑材料. 炸药; 吨; 9.4. 钢筋; 吨; 332. 水泥; 吨; 3989. 柴油; 吨; 124. 汽油; 吨; 15. 块石; m³; 9206. 碎石; m³; 9620. 砂; m³; 12210. 所需劳动力; 万工时; 51. 改善永久公路; km; 2. 场内公路; km; 0.5. 施工导流方式; 原坝体挡水、原泄洪隧洞导流. 施工期; 年; 2. 经济指标; 工程部分. 建筑工程; 万元; 2561.22. 机电设备及安装工程; 万元; 166.82. 金属结构设备及安装工程; 万元; 119.35. 施工临时工程; 万元; 139.81. 独立费用; 万元; 537.42. 预备费; 万元; 281.97. 环境部分. 水土保持工程; 万元; 60.52. 环境保护工程; 万元; 62.5. 征地部分. 征地; 万元; 24.42. 静态总投资; 万元; 3905.21. 总投资; 万元; 3905.21. 综合利用经济指标. 水库单位库容投资; 元/m³; 2.93. 灌区单位面积投资; 元/亩; 7810.42. 经济内部收益率; %; 8.22. 经济净现值; 万元; 1029. - 工程总布置 本项目属于对原有水库进行除险加固，不改变原有的总体布局。建设大坝加固整形、原有输水涵洞封堵，改建泄洪放空隧洞，新建输送隧洞。具体的工程布置详附图：项目总平面布置图。 四、施工组织设计 1、施工管理 建设期管理包括勘测设计管理、项目开工准备工作管理和建设期施工管理等。工程建设管理严格实行项目法人制，严格按照国家有关的技术标准和规定进行工程建设管理，全面控制工程质量、进度和投资等各项目标。 本工程施工高峰期人数为80人，平均施工人数为60人（每人每日按8个工时计）。 - 施工进度 （1）输水隧洞：输水隧洞施工总工期为6个月。隧洞进出口土石方开挖在第一年10月初开始，10月底完成，隧洞洞挖于第一年11月开始，第二年1月底完成，第二年 3月底隧洞衬砌完成，隧洞具备过流需要。 （2）大坝工程: 1）基础处理：本工程基础处理主要包括清基开挖、帷幕灌浆。 岸坡及坝坡基础开挖：第一年10月份开始，第一年11底月完成。 坝土开挖：第一年11月开始，11月底完成。 防渗墙施工：第一年的12月开始，第二年3月底完成。 帷幕灌浆：于第二年4月开始，第二年11月底完成。 2）坝体填筑：于第二年11月初开始至第三年的1月底完工。 3）坝体剩余工程施工：第三年2月初至5月底完成细部结构及坝坡衬砌施工。大 坝工程量大，属控制性工程，应确保按期开工和完工，以保证按期蓄水。 （3）泄洪放空隧洞：第二年12月开始，第三年4月底完成。 （4）输水高涵及输水底涵封堵：第三年2月开始，第三年4月底完成。 （5）完建扫尾期进度：完建扫尾期为6个月，主要工作内容为水保扫尾工程及场地 清理等收尾工作。 3、施工机械 本项目施工机械设备见表1-4。 表1-4施工机械设备表 序号; 设备名称; 规格型号; 单位; 数量. 1; 8T自卸汽车; 长征XD361; 辆; 12. 2; 5T自卸汽车; 辆; 4. 3; 1.0m3单斗液压挖掘机; WY100（正铲）; 台; 6. 4; 1.5m3装载机; ZL30A; 台; 2. 5; 88kW推土机; TY-100型; 台; 2. 6; 118kW推土机; T2-120; 台; 3. 7; 气腿式风钻; 7655; 台; 6. 8; 手持式风钻; YT24; 台; 6. 9; 振动平碾; YTK15; 台; 2. 10; 振动碾; BW80-AD-2振动碾; 台; 1. 11; 凸块碾; 13t; 台; 1. 12; 混凝土搅拌机; 0.5m3HAQ25; 台; 3. 13; 混凝土喷射机; HP26T; 台; 3. 14; 混凝土输送泵; HB30B; 台; 3. 15; 混凝土输送泵; HB8型; 台; 2. 16; 插入式振捣器; ZN35; 台; 16. 17; 轴流通风机; B4-72型; 台; 1. 18; 钻机; XU-300-2; 台; 3. 19; 钻机; 150型; 台; 7. 20; 灰浆搅拌机; UJW7.5; 台; 6. 21; 中压灌浆机; BW-200; 台; 6. 22; 0.5m3机动翻斗车; FJ20; 台; 4. 23; 15T汽车起重机; QY15; 台; 1. 24; 蛙式打夯机; HW120; 台; 4. 25; 钢筋调直机; CJ4型×10; 台; 1. 26; 钢筋切断机; GQY32A; 台; 1. 27; 钢筋弯曲机; GQW32; 台; 1. 28; 电焊机; A×7-500-1; 台; 7. 29; 空气压缩机; V/Y-3/7; 台; 2. 30; 空气压缩机; BYH-12/7; 台; 2. 31; 变压器; 315KVA; 台; 1. 32; 变压器; 20KVA; 台; 1. 33; 抽水机; D6-25×3; 台; 2. 34; 洒水车; /; 台; 1. 35; 潜水泵; 50QW25-32; 台; 2. 36; 卷扬机; /; 台; 1. 4、施工总布置 本工程泄洪洞布置于右岸，导流输水洞布置于左岸。 根据地形情况及工程布置特点，施工总布置按分区集中布置的原则进行，以方便施工及管理，减少干扰，少占耕地。 本工程工程布置划分为枢纽施工区域、施工企业区域、施工管理及生活区域、料场施工区、输水干渠施工区域。枢纽施工区域主要包括坝体、输水隧洞等施工生产区，大坝左右岸均设置相应的施工供电供水系统。 施工企业区域包括混凝土拌和站、施工机械修理及停放场、综合加工厂、施工仓库、空压机站、油库等。混凝土拌和站于就近布置于各施工工作面附近。施工机械修理及停放场、油库、综合加工厂、施工仓库布置于上游岔河村平缓坡地。 在大坝下游左岸约200m处箐沟内布置1个弃渣场来堆置弃渣。 5、施工供水供电 （1）供电 供电：现有10KV线路已接至水库坝址区，架设1.0km10KV输电线路（临时），即可到枢纽工程用电工作面，在右岸上游均设置一台315KVA变压器，另外，考虑闸门启闭机及工程管理局用电，在左岸布置20KVA变压器一台。 - 供水 在大坝右岸设置一个20m³水池，用D-12-25×4离心泵（Q=12.5 m³/h，扬程100m）从河中抽水。在大坝施工生活区设置一个10m³水池并配置相应的水质处理设备。 6、施工三场布置 （1）料场 工程所需的天然建筑材料为风化料、粘土料、砂料、块石及砼骨料。 ①本项目粘土主要来自本项目设置的罗家坟粘土料场，料场位于水库北侧上坝村西南弥大段公路西侧，土体类别总体较单一，厚度变化较小，剥离量：0.30万m3，有用层储量1.53万m3，现有公路通至料场下，运输方便，运距2.5km。该取土场为本项目专供取土场，环保手续为本项目办理。 粘土料开采：料场无用层植被的树、灌木采用人工进行砍伐；无用层土方采用人工配合74kW推土机进行剥离推集，有用层采用立面开采。采用74kW推土机集料，1.0m3挖掘机挖装8t自卸汽车运至使用点进行填筑。粘土料场开挖情况见表1-5。 表1-5粘土料场开挖情况 序号; 项目; 料性; 单位; 数量. 1; 设计用量（自然方）; 粘土料; 万m3; 1.53. 2; 规划开采量; 万m3; 1.53. 3; 规划剥离; 万m3; 0.3. 4; 规划剥采比; /; 19.61%. 5; 规划开挖轮廓线占地面积; 亩; 10.88. 6; 运距; km; 2.5. ②风化坝壳料：本工程风化料主要采用建筑物开挖料可利用料，风化料场作为备用料源。开挖料开采后挑选满足工程需要的开挖料运输至临时堆料场后再运至坝体填筑工作面施工，综合运距为1km。水库开挖料利用情况见表1-6。 表1-6水库开挖料利用情况 序号; 开挖地点; 单位; 开挖料（自然方）; 总利用方（自然方）; 坝体填筑量（填筑方）; 备注. 1; 管理用房石方开挖; m3; 6002; 780; 1000. 2; 输水隧洞石方开挖; m3; 13958; 6043; 7748; 闸室段石方开挖80%. 土方合计; m3; 19960; 6824; 8748. ③块、碎石料：本项目采用的碎石料选择干冲箐石料场作为主料场。干冲箐石料场位于姚安县官屯乡以北约3.7km 的干冲箐中，该料场为已开采多年的料场，谷底高程1910m，山脊高程1975m，料场至水库坝址区运距约30km。 ④砂料：水库建设所用标号C30以下混凝土浇筑用砂、反滤料需到老鸭桥砂料场购买，运45km。标号C30及以上标号混凝土用砂需到祥云刘厂砂料场购买，运距155km。 现将工程所需天然建材分类叙述见下表1-7。 表1-7胡家山水库天然建筑材料用量规划表 分区或分段; 建筑材料; 料源; 运距（km）; 备注. 枢纽区; 大坝; 粘土料; 罗家坟粘土料场; 2.5. 坝壳料; 开挖料壳利用料; 1; 需二次倒运. 混凝土粗骨料; 干冲箐石料场; 30; 外购. 块石料; 干冲箐石料场; 30; 外购. 砂料; 老鸭桥砂料场; 45; 外购. 隧洞工程; 混凝土粗骨料; 干冲箐石料场; 30; 外购. 块石料; 干冲箐石料场; 30; 外购. C30标号以下混凝土砂料; 老鸭桥砂料场; 45; 外购. C30标号以上混凝土砂料; 祥云刘厂砂料场; 155; 外购. （2）渣场 ①弃渣场：工程建设共产生弃渣3.70万m3，本方案设计在大坝下游左岸约200m处箐沟内布置1个弃渣场来堆置弃渣。弃渣场详细情况见表1-8。 表1-8弃渣场详细情况 名称; 位置; 渣场类型; 占地; 占地类型; 容积; 处理弃渣; 挡墙高度; 堆渣高度; 堆渣范围; 堆渣坡比. hm2; 万m3; 松方万m3. 弃渣场; 大坝下游左岸约200m处; 沟道型; 0.620; 林地; 4.66; 4.44; 5; 20; 1955-1975; 1:2.0. ②转料场 根据库区地质情况及施工组织设计，管理房开挖石方的12%、输水隧洞闸室段开挖石方80%、输水隧洞洞挖石方的30%可用于坝体填筑；该部分可二次利用料共计0.72万m3。根据施工时序，无法直接上坝使用，需临时转存。本方案设计在弃渣场下游缓坡地布置一个转料场，占地面积0.250hm2库容0.99万m³。转料场详细情况详见表1-9。 表1-9转料场详细情况 名称; 位置; 地形; 占地hm2; 容积万m3; 存储期二次利用料松方万m3; 存储期二次利用料自然方万m3; 二次利用料来源. 转料场; 弃渣场下游; 缓坡; 0.250; 9914.34; 9013.04; 7210.43; 来自新建输水隧洞和管理房可利用开挖石方. ③表土堆场 本方案新增了料场区、道路区、施工生产生活区、弃渣场、转料场区域的表土收集措施，施工结束后用于上述区域的植物措施绿化覆土。本方案设计布置 5 个临时表土堆场。为防止施工期表土堆场发生土壤流失，本方案设计用生态土袋装土对表土进行临时拦挡，并用土工布进行临时覆盖。临时表土堆场详细情况详见表1-10。 表1-10临时表土堆场详细情况 名称; 位置; 占地hm2; 占地类型; 容积m3; 堆存量（松方m3）; 堆存量（松方m3）; 去向. 1#临时表土堆场; 转料场一角; 0.032; 林地; 945.0; 900.0; 750.0; 水池临时占地绿化覆土. 2#临时表土堆场; 新建施工临时道路一侧适宜位置; 0.038; 林地; 1134.0; 1080.0; 900.0; 新修施工临时道路绿化覆. 3#临时表土堆场; 新建施工临时道路一侧适宜位置; 0.010; 林地; 302.4; 288.0; 240.0; 扩修施工临时道路绿化覆土. 4#临时表土堆场; 施工生产生活区; 0.059; 林地; 1776.6; 1692.0; 1410.0; 施工生产生活区临时占地绿化覆土. 5#临时表土堆场; 弃渣场上游; 0.078; 林地; 2343.6; 2232.0; 1860; 弃渣场绿化覆土. - 施工工厂设施 ①混凝土搅拌 水库枢纽区砼高峰期月浇筑量为1088m3。结合本工程枢纽建筑物布置及砼浇筑部位情况，结合本工程枢纽建筑物布置及砼浇筑部位情况，在输水隧洞出口、大坝右岸各布置0.8m3HZQ移动式拌和机一台，伴合机生产能力为20m3/h。 ②综合加工厂 综合加工厂内设有木材加工和钢筋加工。材加工工厂内设锯材加工厂、模板制作等车间，设计锯材规模为3m³/班，模板制作能力6m³/班。钢筋加工厂设计生产规模5t/班。 7、施工管理及生活区 项目布设一个施工管理及生活区，生活区作为施工人员的临时住房和堆放部分材料（水泥、钢筋、机具等）的综合仓库，并在生活区设置设备维修机停放厂，露天布置。施工时，生活区位置可根据施工单位实际需求进行合理调整。由于目前的管理用房已经出现部分坍塌，出现了安全隐患，故本次项目无法依托原有项目的管理用房作为施工生活营地，故本次项目施工新建施工生活营地。 8、施工交通 ①对外交通运输 本工程对外交通公路主干线为S217省道、XE36县道。水库距离姚安县城32km。 其中至水库经XE36县道（水泥混凝土路面）30.08km，乡村道路1.2km。 ②场内交通运输 场内交通主要解决各料场与各建筑物之间的交通联系。为满足工程需要，需新修场内临时道路0.5km，扩修建设区至粘土料场临时施工道路0.8km，有效路面宽 4.5m，为土质路面。改善（硬化）现状进库及上坝道路1.5km，新修坝顶至输水隧洞竖井平台永久道路0.08km，永久道路为水泥路面，路面宽3.5m。各施工期相应道路特性见表1-11。 表1-11施工道路统计表 序号; 道路名称; 路宽m; 长度km; 处理方式; 备注. 1; 永久进库道路 N1; 4.5; 1.2; 路面硬化; 弥大公路岔路口至管理房. 2; 永久进库道路 N2; 4.5; 0.3; 路面硬化; N1 接至坝顶. 3; 永久进库道路 N3; 4.5; 0.08; 新修; 右岸坝顶至竖井平台. 4; 临时施工道路 L1; 4.5; 0.3; 新修; 上游至泄洪洞进口. 5; 临时施工道路 L2; 4.5; 0.1; 新修; 至下游河床. 6; 临时施工道路 L3; 4.5; 0.8; 扩修; 枢纽至粘土料场. 五、水库淹没及工程占地 1、淹没 除险加固后工程维持正常水位不变，为1980.16m，校核洪水位1986.31m，坝顶高程1986.91m，总库容为1333.53万m3，坝高39m，为中型水库规模。 胡家山水库原校核洪水位为1983.71m，土地征用水位1983.71m以下地域。根据实地调查，水库1983.71m以下的淹没范围已经补偿过，因此胡家山水库除险加固工程不存在新的淹没补偿问题。 2、占地 （1）永久占地 胡家山水库除险加固工程涉及永久占地13亩，其中0.5亩为水域，其他为林地。因新建隧洞出口不在水库管护范围内，本次除险加固需要新征新建输水隧洞出口占地3亩，其余永久占地均在现水库管护范围内，不需要新征占地。本项目涉及的永久占地见表1-12。 表1-12永久占地表 项目; 单位; 数量; 地类; 备注. 新建隧洞出口; 亩; 3.0; 其他林地; 新征. 新建隧洞进口; 亩; 0.5; 水域; 在水库管护范围内，不重复征 收. 新建隧洞竖井; 亩; 1.9; 其他林地. 大坝; 亩; 0.9; 其他林地. 泄洪隧洞出口; 亩; 2.8; 其他林地. 管理用房; 亩; 2.7; 其他林地. 永久道路; 亩; 1.1; 其他林地. - 临时占地 临时占地包括施工生产区、生活区、弃渣场占、转运料场以及通往大坝下游坝脚、新建隧洞进口等施工场场地需修0.5km的临时公路，宽4m，考虑边坡开挖2m，。通往土料场须扩修施工、土料场临时占地。本次除险加固涉及临时占地3.0796公顷。 本项目涉及的临时占地见表1-13。 表1-13临时占地表 单位：公顷 占地类型; 交通运输用地; 水域及水利设施用地; 林地; 建设用地; 未利用地. 面积; 0.0708; 0.0014; 2.7898; 0.0920; 0.1256. 合计; 3.0796. （3）土地赔偿 根据本项目《使用林地可行性报告》项目拟使用林地面积3.2429hm2，经估算应缴纳森林植被恢复费255306元，其中：长期8.1852万元，临时17.3454万元。建设单位姚安县水务局与上屯村委会签订林地补偿协议书，姚安县水务局与姚安县水务局罐区管理委员会签订林地补偿协议书。协议书详见附件。 本项目土石方平衡详见表5-4。本次加固除险工程不涉及拆迁民房以及移民工程。 六、劳动定员 水库管理所实行企业管理，按以水养水的原则，对水库工程实行科学管理，水库管理所的生产、管理人员3人，从现有编制中进行合理调配，主要有：水工建筑物养护维修人员、水工观测人员、水库调度运行人员、水文测验人员、闸门维护及启闭运行人员等。 七、环保投资 - 本工程环保投资62.5万元（不包含水土保持投资），占工程总投资（3905.21万元）的1.6%。环境保护投资估算见表1-14。 - 表1-14 项目环保投资一览表 编号; 项目; 费用（万元）. 1; 施工期; 施工生产区废水沉淀池; 9. 2; 施工生活区生活污水沉淀池及旱厕; 4. 3; 施工场地、道路洒水降尘设施，湿法施工作业设施; 8.5. 4; 高噪声施工机械基础减震设施; 8. 5; 施工生活区垃圾桶; 2. 6; 运营期; 运营期水库管理所生活设施垃圾桶; 2. 7; 运营期水库管理人员生活污水设化粪池; 1. 10; 水库监控系统（主要监控水库水量、水位等）; 8. 11; 生态环境; 取土场、弃渣场等生态恢复; 20. 合计; 62.5. |
| 与本项目有关的原有污染物情况及主要环境问题 本项目是水库除险加固项目，位于姚安县弥兴镇大村村委会永保冲村附近的大苴河上。水库集水区除农耕外无其他资源开发，无厂矿企业，居民居住较分散，故水库除少量农业面污染源和生活污染源影响外，无其他点面污染源影响。根据本次评价时现场调查情况，项目改建前的基本情况及存在的主要环境问题如下： 一、现有工程概况 胡家山水库由1978年 8月在原大村小型水库的坝址上扩建而来，扩建的主要内容有：拦河坝加高、接长输水低涵、新建输水高涵、新建泄洪隧洞。1982年 8月工程竣工，水库总库容 1310万 m3，规模为中型，工程等别为Ⅲ等，主要建筑物（大坝、泄洪隧洞、输水高涵）为3级建筑物，防洪标准按 100年一遇（P=1%）设计，按1000年一遇（P=0.1%）校核。主要承担下游农田灌溉和向洋派水库引水等任务，兼顾下游镇村防洪。 二、工程病险情况 根据南京水利科学研究院2016年12月编制的《云南省姚安县胡家山水库大坝安全评价报告》、楚雄州水务局2016年11月出具的胡家山水库《大坝安全鉴定报告书》及本项目初步设计报告和本次评价现场调查情况，胡家山水库工程存在病险情况如下： 1、大坝 （1）坝顶存在多条垂直坝轴线的横向裂缝，裂缝贯穿坝顶。 （2）坝顶存在不均匀沉降，原坝顶路面为土路面，水库建成运行多年后坝顶被雨水冲刷侵蚀，导致坝顶中部高程低于原设计，于2014年浇筑混凝土坝顶路面，浇筑路面过程中在上下游砌筑了0.5～1.2m高的浆砌石挡墙，恢复原坝顶高程；大坝与岸坡接触带存在变形开裂。 （3）下游坝坡第一台坝坡偏陡、右岸坝体鼓起变形，抗滑及抗震稳定性不满足要求；坝体局部渗透系数不满足规范要求，坝基冲、洪积砂卵石层渗透稳定不满足要求；上游坝坡局部塌陷（低涵进口段，已处理），块石风化剥落，局部缺失，块石粒径和护坡厚度不满足要求；下游坝坡存在白蚁危害。 （4）安鉴和初设阶段共在坝轴线上布置了6个钻孔，对坝体共进行了30段次的注水试验，试验渗透系数在1.2×10-5～6.46×10-3cm/s，正常蓄水位以上坝段渗透系数在10-3cm/s，钻孔地质勘探揭示，坝顶路面以下由碎石及砂、砂质粘土填筑，坝体局部渗透系数不满足规范要求。坝脚右岸泄洪洞出口右岸挡墙存在渗漏。 （5）大坝基础：经查阅水库原设计相关资料显示胡家山水库建库时未对大坝进行基础灌浆防渗处理，仅在截水槽中部坝轴线处设置有高3m厚2.0m的防渗墙。钻孔注压水试验成果显示，基础强～弱风化岩体具弱～中等透水性，岩体透水率多在3～20Lu，局部达51.1Lu。坝基透水率小于5Lu的基岩埋深在35.3～58.3m。大坝基础存在渗漏。 2、泄洪隧洞 启闭机工作纵梁有5条可见裂缝，长约20cm、宽约0.3mm，局部混凝土破损；检修平台混凝土外观质量较差，混凝土较疏松；据管理人员反映，该竖井水下部分浆砌石因年久失修存在裂缝，造成竖井井壁渗水，影响泄洪隧洞结构安全。 根据原设计图，泄洪洞洞身底板及边墙为C15钢筋砼衬砌，顶拱为C15素砼衬砌。实际施工时，除闸后连接段和出口段外的其余洞身段顶拱只进行了初期支护。衬砌混凝土质量较差，表面混凝土疏松、蜂窝、麻面、孔洞现象较普遍；拱肩位置多处钢筋锈蚀外露；洞内多处有渗漏水现象，白色析出物较多。泄洪隧洞竖井的主要结构采用了大量的浆砌石结构，不符合现行规范要求。 3、输水低涵 2010年农灌供水后期库水位降至1963.91m以下，水库管理人员发现低涵（进口底板高程为1956.51m）进口段洞轴线上方出现直径约5.0m的凹陷坑，凹陷深度约30cm。至2013年农灌供水结束，该凹陷坑均保持原状。2014年库水位降至高涵底板高程以下时，原凹陷坑出现了更为严重的三个连体落洞现象，最大深度达1.0m，最大断面达4.8m。经州、县主管部门及管理单位相关人员现场踏看，通过人工干砌石回填并灌注水泥砂浆进行了封堵，封堵至坝轴线外，没有封堵完全。输水低涵洞身的主要结构采用了大量的浆砌石结构，不符合现行规范要求。 4、输水高涵 2014年库水位降至低涵进口底板高程1956.54m以下时发现高涵进口八字墙左侧墙体开裂，分缝处张拉约3cm。涵洞洞身为砌石结构，拱肩及洞顶质量差，多处砂浆破损、脱落，出现空洞；拱顶有植物树根已穿透砌体结构钻入洞内，且多处渗水。涵洞洞身结构稳定性差。输水高涵竖井、洞身的主要结构均采用了大量的浆砌石结构，不符合现行规范要求。 5、泄洪隧洞、输水高涵金属结构运行近35年，已远超规范规定的折旧年限20年；现状泄洪隧洞工作闸门腐蚀严重，启闭设备老化，检修闸门止水失效，漏水严重；输水高涵未配置检修闸门，无法进行检修。 6、管理房 现状管理房为砖混结构，总面积136m2，部分管理房较为破旧，管理人员反映雨季屋顶漏水，且因面积偏小，无办公室、会议室、档案室、物资仓库。 7、环境量及变形监测设施落后，缺少渗流监测设施。防汛道路路况差，备用电源无法正常使用。 鉴于目前水库出现的问题，本次项目的主要目的就是为水库的除险加固工程。 三、现有工程污染物产排情况 原有大坝没有设置生态下泄流量，目前大坝下游在大坝不放水的阶段，是没有水的，目前大坝下游不存在水生生态环境。 工程建设比较早，原有水库没有完善的环保手续，因而原有工程污染情况根据现场踏勘情况的实际情况进行分析。 1、废水 原有工程废水主要为水库管理人员日常生活产生的生活污水，原有工作人员3人，用水量按50L（人·d）计，则原有工程生活用水量为0.15m3/d，废水产生量按用水量80%计，则生活污水产生量为0.12m3/d，43.8m3/a。生活污水排入旱厕，定期清掏用于下游耕地施肥。 2、废气 原有工程废气主要为水库管理人员食堂油烟，管理人员3人，食堂油烟产生量较小，经大气稀释扩散后对环境空气质量影响较小。 3、固废 原有工程固体废物主要为水库管理人员生活垃圾，生活垃圾产生量按1.0kg计，则生活垃圾产生量为3.0kg/d，1.1t/a。运营期生活垃圾收集后委托环卫部门清运处置。 4、生态环境 原有工程所在区域植被覆盖率较低，原生次生林存蓄差，原有工程大坝、输水涵洞等已经硬化，边坡亦采取了种植固土护坡草坪，上述措施对控制水土流失起到很大作用，原有工程区水土流失较为轻微。 四、现有工程存在的问题 目前大坝存在的问题主要是大坝存在病险情况，加大了水库的环境风险。 五、以新带老措施 本次除险加固工程的进行，减轻目前水库存在的安全隐患，降低了水库的环境风险，除险加固工程的进行即为项目以新带老措施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 表二、建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 胡家山水库位于姚安县弥兴镇大村村委会永保冲村附近的大苴河上，属金沙江水系渔泡江上游弥兴大河支流大苴河下游。坝址以上控制径流面积64.2km2，主河长23.7km。工程距弥兴镇6.0km，距姚安县城32.0km，现有乡村土路通至坝顶。水库坝址处地理坐标为东经101°08′05″，北纬25°22′00″。 项目所在地坝址下游有弥兴集镇、弥兴大桥，在与弥兴镇约14km的区间有大村、弥兴和上屯三个村委会，项目地理位置详见附图1，项目周边环境关系示意图详见附图4。 2、地形、地貌 姚安县地势呈南北走向，南高北低，县城东南面的三峰山海拔2897m，是全县最高点，西北角渔泡江出境处拉务堵海拔1515m，为全县最低点，高差达1382m。全县总貌为四周崇山峡谷，中间平畴广川，东南部山势较陡，三峰山、燕子窝山、风咀梁子、贺基角山等海拔2700m左右，构成东南屏障。西部山势上升缓慢，山顶浑圆，猫猫关、杨石头山自西南向西北与大黑山、老光山、广木山、花椒园梁子、左门梁子、芹菜沟梁子等延绵相接，组成西部屏障。 3、地质 工程场区内出露地层较为简单，主要出露侏罗系及白垩系地层，局部出露第三系。 工程区地处扬子准地台川滇台背斜，位于北西向构造南华、楚雄→曲江断裂（弱）北侧约15km。区内断裂、褶皱构造虽较发育，但主要展布方向为北北西向。新构造运动迹象不明显。从现场调查、地质测绘及资料收集成果分析，工程区断裂不具活动断裂特征，属基本稳定性较差地区的相对稳定地区。 根据工程区域内地质构造性质、发生发展、分布规律及地震发生的历史、震级、强度综合分析：各次历史性地震烈度都在Ⅶ度以下。按《中国地震动参数区划图（GB18306～2015）》，结合水库运行以来的实际情况，工程区地震基本烈度为Ⅶ度，地震动峰值加速度0.15g，地震动反映谱特征0.45s。 （1）库区 本项目库区属中山低中山地貌，高程在1950.00～2150.00m，相对高差200余米，地势西高东低。库盆最低高程1950.00m，库内树枝状发育的浅沟将地形分割成长条形的平缓山梁和山包，高程一般在2000.00～2160.00m之间。库内大部分地段被第四纪堆积和残积土层覆盖。库岸山坡平缓，坡角一般小于35°，整个库盆地段未发现大的不良物理地质现象，仅在局部地段见有小规模的坍塌，库区内植被覆盖较差，雨季两岸山坡表层残坡积土易被冲刷带至库盆形成淤积。 库区内出露地层较为简单，主要出露白垩系地层。 （2）坝址 坝址区河流自南西向北东流入本区，坝址正位于近东西向的河段上，坝址上游为中低山区，两岸山顶高程2020～2040m，坝址河谷高程1950m，相对高差70～90m，河谷宽40～70m，呈宽缓的‘V’字型。上下游地形较开阔，上游为山间河谷盆地，左岸山坡坡度25～35°，右岸山坡坡度20～30°，两岸山坡植被较好；下游坝后地形较开阔，河段由南西～北东向转为北西～南东向流出。两岸节理均较发育，局部基岩裸露，岩体全～强风化，山坡、山脚覆盖残坡积层，坝址河床分布冲积层。两岸天然边坡稳定，未出现较大滑坡和崩塌等不良物理地质现象。 坝址区地层出露简单，有白垩系马头山组地层及第四系地层。坝址区地层构造简单，未见断裂及褶皱构造通过，为单斜构造。 （3）泄洪放空隧洞 初步设计阶段把原泄洪洞进行改造为有压泄洪放空隧洞，全长273.04m，由进口段13m、检修闸室段5m、无压洞身埋管段154.36m、出口明管段33.68m、工作闸室段13m、泄槽抛物线段10m、消力池段29.1m和尾水段10m组成，设计对原泄洪洞进口段、闸室启闭塔段、出口段进行拆除重建，无压洞身段进行改造，洞内敷设D1820×14螺旋钢管，预埋骨料灌浆封堵。 沿线地形坡度10～45°局部45°，为缓坡-陡坡地形。地表基岩出露，局部为第四系残坡积（Qel+dl）粘土、粉质粘土、含碎石粘土覆盖，覆盖层厚度0.5～1.0m，前段出露地层为白垩系上统马头山组（K2m），岩性为长石石英砂岩夹粉质泥岩地层，局部发育有厚约5～10cm透镜状层间泥质、泥灰质软弱夹层，但发育规模不大，未贯穿层面，强风化埋深3.5～4.5m，岩层倾向59°，倾角32°，倾向下游偏左岸。后段出露地层为白垩系上统江底河组下杂色泥岩段（K2j1），岩性为红色、黄色、灰绿色泥岩，砂质泥岩夹粉砂岩及泥灰岩。强风化埋深4.5～6.5m，岩层倾向62°，倾角30°，倾向下游偏左岸.岩层走向与洞轴线斜交，夹角74～77°，洞身范围内无断裂构造、局部存在沿岩层面发育的透镜状泥质、泥灰质软弱夹层，连续性较差，出露地表的江底河组泥岩、砂质泥岩风化强烈，节理裂隙发育。沿线地表无基岩裂隙水、泉点溢出，沿线无较大规模的坍塌、滑坡等不良物理地质现象发育，总体自然边坡基本稳定。 （4）新建输水隧洞工程地质 输水隧洞位于水库右岸，洞长254.50m，输水隧洞进口位于原泄洪洞控制室上游约50m处，进口高程1965.91m，竖井位于里程0+063.00～0+070.20m段，竖井以前为有压段，洞身为矩形型，断面尺寸1.5×1.8m。竖井以后为无压段，洞身为城门洞型，断面尺寸1.5×1.8m。 沿线地形坡度10～45°局部45°，为缓坡-陡坡地形。地表基岩出露，局部为第四系残坡积（Qel+dl）粘土、粉质粘土、含碎石粘土覆盖，覆盖层厚度0.5～1.0m，前段出露地层为白垩系上统马头山组（K2m），岩性为长石石英砂岩夹粉质泥岩地层，强风化埋深3.5～4.5m，岩层倾向59～68°，倾角28～32°，倾向下游偏左岸。后段出露地层为白垩系上统江底河组下杂色泥岩段（K2j1），岩性为红色、黄色、灰绿色泥岩，砂质泥岩夹粉砂岩及泥灰岩。强风化埋深4.5～6.5m，岩层倾向62°，倾角30°，倾向下游偏左岸，岩层走向与洞轴线斜交，夹角67～76°，洞身范围内无断裂构造，长石石英砂岩中发育沿岩层面的透镜状泥质、泥灰质软弱夹层，但连续性差，出露地表的江底河组泥岩、砂质泥岩风化强烈，节理裂隙发育。沿线地表无基岩裂隙水、泉点溢出，沿线无较大规模的坍塌、滑坡等不良物理地质现象发育，总体自然边坡基本稳定。 建议隧洞进口、竖井平台开挖坡比在1:0.75～1:0.5，隧洞出口顺向边坡开挖坡比在1：1.2以内，隧洞进口洞身段0+025.00～0+063.00里程、竖井0+063.00～0+070.20里程、出口洞身段0＋189.00～0＋246.0里程为Ⅴ类地下围岩，洞身段0+070.20～0＋189.00里程为Ⅳ类地下围岩。隧洞进、出口及竖井边坡开挖后应及时支护，隧洞进、出口、竖井施工开挖后应及时锁口。 4、气象 姚安县地处低纬高原，夏季受印度洋西南暖湿气流的控制，以及南海北部湾东南暖湿气流的影响；冬季受印度洋北部的大陆干暖气流控制；另外还受北方南下的干冷空气影响，属于云南北亚热带冬干夏湿气候。其特点是：春暖旱重，风干物燥；夏无酷暑，雨热同季；秋季凉爽，降温缓慢；冬无严寒，雨量稀少；年温差小，日温差大；日照充足，四季温和。气温常年无夏，春秋不分，多年平均气温15.3°C，多年平均最高气温20.9°C，一般在6～7月份；多年平均最低气温8.6°C，一般在12月或1月。全县降水时空分布不均，年内分配汛枯分明，5～10月为雨季，11月至次年4月为旱季，雨季降水约占全年总量的80～85%，其中6、7、8三个月约占全年降水量的50%左右，枯季降水只占全年总量的15～20%，多年平均降雨量为770.4mm。多年平均蒸发量为2453.4mm。 全年无霜期一般在190-250d，多年平均值为228d，从10月中旬开始初霜，持续到次年4月中旬。历年平均日照小时数达2445.2h，与全省相比属日照较多地区，日照百分率为56%。多年平均风速2.8m/s。 5、水文 姚安县地处金沙江南侧，属金沙江流域，境内河流渔泡江和龙川江水系均属金沙江支流。渔泡江水系主要有紫贝乌河、三角河，分别发源于县境内弥兴镇、马游地区，流经弥兴镇、大河口乡、官屯镇及左门乡等，由西北部流出县境进入大姚县，流域面积745.6km2，年产水量为13420.8万m³。龙川江水系有中部的蜻蛉河、东部的石者河和南部的解水河，蜻蛉河发源于姚安县太平乡的黎梅山与大山之间，源头海拔2600m，流经姚安县、大姚县、姚安县进入龙川江，于姚安县的江边流入金沙江，流域面积473.6km2，年产水量为6630.4万m³；石者河发源于县境内前场镇，流经前场镇和适中乡，由东部出境进入牟定县，流域面积359.8km³，年产水量为6476.4万m³；改水河发源于境内木匠坡东麓，经太平乡南部出境流入牟定县，流域面积65.8 km2，年产水量为1184.4万m³。 6、土壤 姚安县土壤类型主要以红壤、紫色土、黄棕壤为主。土壤成垂直分布，海拔2000m以下多为水稻土壤，2000-2300m主要为紫色土壤，2300m－2600m为黄棕壤，2600m以上为棕色土壤，其余区域杂有部分非地带性紫色土壤。 7、植被和生态多样性 根据《云南植被》，姚安主要植被类型有半湿润常绿阔叶林、落叶阔叶林、暖温性针叶林、稀树灌木草丛等。半湿润常绿阔叶林分布于海拔1600~2600m之间，森林土壤为黄棕壤、黄红壤、红壤、紫色土，乔木层优势树种主要有滇青冈、黄毛青冈、滇石栎等；落叶阔叶林分布于海拔1600~2600m之间，森林土壤为黄棕壤、黄红壤、红壤和紫色土，乔木层优势树种主要有桤木、栓皮栎、麻栎等；暖温性针叶林分布于海拔1600~2800m之间，森林土壤为黄棕壤、黄红壤、红壤、和紫色土，乔木层优势树种以云南松为主，常伴生有滇油杉、滇青冈、黄毛青冈、栓皮栎、红木荷、桤木等树种；稀树灌木草丛分布于海拔1515~1800m之间，森林土壤为紫色土，主要乔木树种有黄连木、苦楝、合欢、麻栎等。 项目区域野生动物主要为当地常见种，缺乏大型兽类及鸟类，评价范围内以小型哺乳动物、常见鸟类、爬行动物为主，小型哺乳动物主要为啮齿类动物，如松鼠、家鼠等，鸟类主要有雉鸡、麻雀、乌鸦、燕子、斑鸠等。经调查，评价区范围内未发现珍稀濒危保护动物和地方特有种。 8、文物与景观 据建设单位提供的资料，结合实地查勘，工程区内没有重要文物古迹，自然景观为常见景观，无特殊性。

- 表三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 1、环境空气 本项目位于姚安县弥兴镇大村村委会永保冲村附近的大苴河上，属金沙江水系渔泡江上游弥兴大河支流大苴河下游，属于环境空气质量二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 项目区较近的环境空气例行监测点位为姚安县城。根据《姚安县2018年第一、二、三、四季度环境质量状况通报》，第一季度环境空气质量情况：有效监测天数为5天，监测结果为“良”，空气质量优良率为100%。第二季度环境空气质量情况：监测天数为91天，有效监测天数为91天，其中监测结果为“优”的天数为24天，监测结果为“良”的天数为66天，监测结果为“轻度污染”的天数为1天。姚安县第二季度空气质量优良率为98.9%。第三季度监测天数为92天，有效监测天数为87天，其中监测结果为“优”的天数为72天，监测结果为“良”的天数为15天。姚安县第三季度空气质量优良率为100%。第四季度监测天数为92天，有效监测天数为91天，其中监测结果为“优”的天数为89天，监测结果为“良”的天数为2天。我县第四季度空气质量优良率为100%。根据监测结果可知，监测项目二氧化硫、二氧化氮、PM10、PM2.5、臭氧、一氧化碳等6项指标可达《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。项目所在区属达标区域，区域环境空气质量较好。 2、地表水环境质量现状 本项目位于姚安县弥兴镇大村村委会永保冲村附近的大苴河上，属金沙江水系渔泡江上游弥兴大河支流大苴河下游，根据《云南省地表水水环境功能区划（2010～2020年）》，胡家山水库水环境功能主要为饮用二级、农业用水、工业用水，类别为Ⅲ类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 水库集水区除农耕外无其他资源开发，无厂矿企业，居民居住较分散，故水库除水险受少量农业面污染源和生活污染源影响外，无其他点面污染源影响。根据本次评价时现场调查情况，胡家山水库水环境质量状况较好。根据《姚安县2018年第一、二、三、四季度环境质量状况通报》，胡家山水库监测频次为每半年一次，监测项目为28项，评价标准为《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）。胡家山水库水质状况监测结果为Ⅲ类，水质状况总体为良，水质状况符合Ⅲ类水环境功能区划要求。总体评价为达到《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准。 3、声环境质量现状 项目所在区域为山区，声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准要求。 根据实际现场踏勘和调查，本项目区域周边均为林地及农田，无高噪声的工况企业分布，声环境较好。 4、生态环境质量现状 根据现场调查情况，本项目所在地位于农村地区，项目所在区域无工业企业存在，工程周边主要为林地、坡耕地，项目所在区域生态环境质量较好。 （1）植物及植被现状 评价区位于滇中高原地区，地理位置的独特性，境内森林植被覆盖率高，地形起伏不大，相对高差在200米左右。由于地形起伏不大，形成了偏干的盛行夏季风气候，土壤以紫壤为主。根据现场实地调查及文献记载，项目评价范围内的陆生天然植被主要为滇青冈林、云南松林、马桑、白健秆、清香木灌丛、铁仔灌丛、毛脉高山栎灌丛、白刺花灌丛等。其中较为突出的特点在评价区内云南松林分布范围广，同时也是评价区内自然植被面积最大的，而评价区半湿润常绿阔叶林受地理环境及人为影响，分布面积狭小，且零星分布于一些地形复杂陡峭的地方。评价区的人工植被主要为旱地、水田等。旱地在评价区广泛分布，种植各种经济作物和粮食作物，主要有玉米Zea mays、小麦Triticum aestivum、烟草Nicotiana tabacum以及各种蔬菜等；水田在评价区内只有少量分布，主要种植水稻Oryza sativa以及其他田间作物。 通过调查，评价区范围内未发现《国家重点保护野生植物名录》（第一批，1999）记载的野生保护植物，亦未发现《云南省第一批省级保护野生植物名录》（1989）记载的野生保护植物。经实地踏查和查阅资料未发现评价区内有区域狭域物种分布。 据云南省林业厅文件云林保护字【1996】第65号“关于印发云南省古树名木名录的通知”和实地踏查，评价区范围内没有名木古树分布。 根据《姚安县胡家山水库除险加固工程使用林地可行性报告》：项目建设不涉及使用自然保护区、森林公园、湿地公园、风景名胜区范围内的林地，项目建设不涉及城市规划区范围内的林地。项目区未发现古树名木、国家和省级重点保护野生植物。项目区及周边未发现国家和省级重点保护野生动物。 项目占地内林地主要为用材林和薪碳林，主要为黑荆树、云南松等。 （2）动物现状 根据现场调查情况以及相关文献资料记载，项目区域分布的两栖类主要有白颌大角蟾Megophrys lateralis、华西蟾蜍Bufo andrewsi、黑眶蟾蜍Bufo melanostictus、滇侧褶蛙Pelophylax pleuraden、无指盘臭蛙Odorrana grahami、宝兴树蛙hacophorus dugritei、云南半叶趾虎Hemiphyllodactylus yunnanensis等。 爬行类主要有双全白环蛇Lycodon fasciatus、颈棱蛇Macropisthodon rudis、八线腹链蛇Amphiesma octolineata、斜鳞蛇Pseudoxenodon macrops、红脖颈槽蛇Rhabdophis subminiatus、紫灰锦蛇Elaphe porphyracea、黑线乌梢蛇Zaocys nigromarginatus、云南竹叶青Trimeresurus yunnanensis等。 根据查阅相关资料，评价区鸟类以雀形目鸟类为主，共计56种，占71.79%。由于评价区附近水库和水田较多，故有目、鹳形目和雁形目的6种水鸟类存在，参照有关文献在本地区的记载，留鸟占了绝对的数量比例，为66.08%；冬候鸟和旅鸟次之；夏侯鸟和繁殖鸟最少。可见评价区鸟类的居留型组成以本地留鸟为主。评价区没有发现狭域特有种。 （3）鱼类 经实地调查、查阅有关文献资料和走访当地村民，评价范围内外来鱼类物种的比例较高，虽然项目区域内鱼类区系组成基本保持原始状态；但该水域仍属于农业开发程度高，人类活动频繁，干扰较大的水域。评价范围内水域以鲤形目鱼类为最多，没有仅分布于该水域的特有鱼类。 评价区分布的鱼类均不属于国家和云南省级重点保护鱼类，也无珍稀濒危鱼类。评价区内的鱼类主要为养殖种类，野生鱼类很少。评价河段无洄游性鱼类，无局限于该河段的特有鱼类。区域内没有发现集中的“鱼类三场”即产卵场、索饵场和越冬场的分布。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目的运营期无废气排放，对环境空气的影响主要体现在施工期施工引起的短暂扬尘，本项目周边200m范围内没有村庄等敏感点分布，因此，本项目周边无声环境保护目标，本次将评价范围内的地表水环境、大气环境以及生态环境保护目标列出，详见下表： 表3-1 主要环境保护目标一览表 要素; 保护目标; 位置; 特征; 保护要求. 地表水环境; 胡家山水库; 水库坝址以上回水淹没的河段、水库坝址下游河段; 中型水库; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类. 大气环境; 永保冲; 东南侧700m; 30户115人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级. 上坝村; 北侧950m; 20户75人. 何家村; 西北1.3km; 15户62人. 大村; 东北侧1.5km; 50户180人. 生态环境; 项目占地200m范围内植被、动物、水生生态环境; 保护现有动植物生境，生态环境不受项目建设引发的次生灾害。.

- 表四、评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气质量标准 项目区所处区域为一般农村地区，属二类环境空气质量功能区，环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，标准值如下表： 表4-1 环境空气质量标准 污染物名称; 平均时间; 浓度限值; 单位; 标准来源. TSP; 年平均; 200; μg/m3; 《环境空气质量标准》（GB3098-2012） 二级标准. 24小时平均; 300. PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. PM2.5; 年平均; 35. 24小时平均; 75. SO2; 年平均; 60. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. 2、地表水环境质量标准 根据《云南省地表水水环境功能区划（2010～2020年）》，胡家山水库水环境功能主要为饮用二级、农业用水、工业用水，类别为Ⅲ类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 表4-2 地表水环境质量标准 （mg/L） 项目; Ⅲ类水域标准值. pH; 6～9. DO; 5 mg/L. COD; 20 mg/L. BOD5; 4 mg/L. NH3-N; 1.0 mg/L. 总磷; 0.2 mg/L（湖库0.05）. 石油类; 0.05 mg/L. 3、声环境质量标准 声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准。 表4-3 声环境质量标准 单位：LeqdB（A） 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、大气污染物 本项目施工期间无组织粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2相关标准。详见表4-4。 表4-4 大气污染物综合排放标准 单位：mg/m3 污染物; 无组织排放浓度限值. 监控点; 浓度. 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1.0. 2、废水 施工期、运营期废水全部处理后回用，不外排，不设废水排放标准。 3、噪声 项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求。 表4-6 建筑施工场界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 昼间; 夜间. 70; 55. 运营期噪声参照执行《工业企业场界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准执行。 表4-7 工业企业场界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 时段; 昼间; 夜间. 限值; 60; 50. 4、固体废弃物 一般固体废弃物，执行《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单要求。 |
| 总量控制指标 | 本项目为水库除险加固工程，运行后不产生废气，不核废气总量控制指标。 项目影响期间水库管理所将产生少量生活污水和生活垃圾。生活污水经化粪池处理后，用于周边菜地灌溉，不外排，生活垃圾统一收集后外运至附近乡镇生活垃圾收集处置点进行处置，因此，不核废水和固废总量指标。 |

- 表五、建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 本项目建设属于生态影响类工程，项目对环境的影响主要表现在施工期，本项目不涉及居民房拆迁工程。 一、施工期工程分析 根据项目初步设计报告，本项目除险加固主要内容为对坝体、坝体与坝基接触带防渗采用混凝土防渗墙，坝基防渗采用帷幕灌浆，采用风化料培厚下游坝坡顶部，对上游护坡处理，诱杀白蚁；改建泄洪隧洞为泄洪放空隧洞；增设输水隧洞、封堵输水高涵和输水低涵；结合泄输水建筑物拆除重建工程，配置完善的闸门及启闭设备；更新改造监测系统，增设完善的变形与渗流监测设施，完善防汛公路、备用电源以及管理房等管理设施等。 项目施工期主要工艺流程及产污环节见图5-1、5-2、5-3、5-4。 图5-1 项目大坝加固施工工艺流程和产污环节图 S：固废，N噪声，W废水、G废气 图5-2 项目输水隧洞施工工艺流程和产污环节图 S：固废，N噪声，W废水、G废气 图5-3 项目泄洪放空隧洞施工工艺流程和产污环节图 S：固废，N噪声，W废水、G废气 图5-4 项目输水高涵和低涵施工工艺流程和产污环节图 S：固废，N噪声，W废水、G废气 - 大坝加固的施工主要为土石方开挖及填筑、砼及沥青砼浇筑、基础处理、边坡支护等。 （1）岸坡及坝坡清基 该部分主要为土方开挖，开挖采用1.0m³反铲开挖，人工运输后集中堆放在 1967.91平台，再采用1.0m³反铲挖装8t自卸汽车运输至弃渣场。 （2）坝土开挖 该部分主要为土方开挖，开挖采用 1.0m³反铲开挖，1.0m³反铲挖装 8t 自卸汽车运输至弃渣场。 （3）砌体拆除 采用1.0m³反铲开挖，人工运输后集中堆放在1967.91平台，再采用1.0m³反铲挖装8t自卸汽车运输至弃渣场。 （4）风化坝壳料填筑 本工程风化料主要来源于溢洪道及输水隧洞开挖可利用料，可利用料自临时转运场采用1.0m³反铲挖掘机装8t自卸汽车运输至坝面，推土机进占铺料，振动碾压实，边角由打夯机夯实。上游预制砼护坡在混凝土拌合站预制，人工装卸8t自卸汽车至上游坝面，基础结构面平整后，人工手摆平整。 （5）反滤料填筑 反滤料粗骨料及碎石在干冲箐石料场采购，砂料在老鸭桥砂料场采购，由自卸汽车运输至坝面，推土机平料，振动平碾压实，打夯机夯实边角地带。石料场距离枢纽工程建设区30km，砂料场距离建设区45km。 （6）粘土料填筑 粘土料由罗家坟粘土料场提供。由挖掘机从土料场挖装，自卸汽车运至填筑面，推土机进占法铺料，凸块振动碾压实，边角地带配合蛙式打夯机夯实。 （7）防渗墙施工 防渗墙采用CZ-22型冲击钻成槽，间隔开槽，本工程共29个槽段，偶数槽为一期槽孔，奇数为二期槽孔。成槽过程中应随时向槽内补充泥浆，保证槽内稳定，正循环方式出渣。泥浆下浇筑混凝土应采用直升导管法，导管内径不应小于混凝土骨料最大粒径6倍。导管埋入混凝土的最小深度不宜小于2m，最大深度也不宜大于6m，在混凝土面上升较快时，可适当加大，但不宜超过8m；当混凝土顶面接近孔口或设计墙顶高程时，为便于混凝土流动，导管埋深可适当减小，但不宜小于1m。混凝土面上升速度不应小于2m/h。混凝土面应均匀上升，各处高差应控制在500mm 以内；相邻导管底部高差不宜超过3.0m。至少每隔30min 测量1次槽孔内混凝土面深度，每隔2h测量1次导管内的混凝土面深度，并在现场填绘混凝土浇筑指示图。槽孔口应设置盖板，避免混凝土由导管外撒落槽孔内。墙段连接采用接头管法施工。接头管能承受最大的混凝土压力和起拔力。接头管表面应平滑，管体连接方式应可靠、易操作。选用有足够起拔能力的吊车或拔管机。使用液压拔管机起拔接头管时，应验算地基及导墙的承载能力，防止槽口坍塌。当接头管难以下设到预定深度时，接头管以下部分可采取钻凿法连接。接头管起拔的时间应通过试验确定。接头管拔出的过程中应及时向接头孔内充填泥浆。起拔接头管过程中，应做好混凝土浇筑和起拔记录。 （8）预埋管 本次帷幕灌浆管为预埋直径100mm 镀锌钢管在防渗墙内，预埋管底部和上端宜采用角钢固定牢固，中部可用钢筋定位架定位，定位架间距 6～12m。应保护好预埋管和预留孔，防止异物坠入。 （9）基础处理工程 帷幕灌浆：灌浆材料为水泥浆液，采用自上而下分层钻灌、三序孔逐次加密方式进行，XY-2PC型地质钻造孔，2SNS-Ⅱ型灌浆泵施灌。按逐序加密的原则进行，先灌Ⅰ序孔，再灌Ⅱ序孔，最后灌Ⅲ序孔。帷幕灌浆采用自上而下分段卡塞循环式方法灌注，防渗墙下第一段段长3m，其余段长一般5～6米。岩石破碎带按分序加密的原则进行，须待凝。灌浆应通过灌浆试验确定各施工参数及工艺流程，并编制施工技术要，并坚决照此执行。 （10）安全检查工程 安全监测设备随大坝填筑进行分部埋设。施工过程中注意临时保护以免监测设备遭遇破坏 - 开挖弃渣运输至下游渣场堆放。 2、输水隧洞施工 （1）土石方开挖：土方采用机械配以人工自上而下进行削坡处理，1.0m³挖掘机开挖，石方由Y30型风钻钻孔爆破。石方开挖中料中能满足坝体填筑质量要求的采用8t 自卸汽车运输1km至临时转料场堆存，待坝体填筑时运输1km坝体填筑工作面填筑，开挖无用渣料采用1m³挖掘机装8t自卸汽车运至渣场弃置。 （2）石方洞挖：从隧洞出口工作面开挖，采用YT26型风钻钻孔，全断面开挖，周边光面爆破，渣料由人工装胶轮车运100m运至洞口，再用1.0m³挖掘机装8t自卸汽车运至弃渣场弃置。 （3）竖井井挖石方：竖井扩大采用YT26型风钻钻孔，人工装药，周边光面爆破， 卷扬机提升至竖井口，再用1.0m³挖掘机装8t自卸汽车运至弃渣场弃置。 （4）洞身混凝土浇筑：用0.35m³混凝土搅拌机在洞口制备混凝土，由HB30混凝 土泵输送入仓，附着式振捣器和 ZN35（2.2kW）型插入式振捣器振捣密实。 （5）混凝土浇筑：采用0.35m³混凝土搅拌机制备混凝土，由人工推胶轮车入仓， 钢模施工，ZN35（2.2kW）插入式振捣器振捣。 - 土石方回填：采用堆放附近的开挖料，1.0m3挖掘机装8t自卸汽车运输回填，振动平板夯夯实。 - 开挖弃渣运输至下游渣场堆放。 3、泄洪放空隧洞施工 本工程泄洪放空隧洞为原泄洪隧洞改造而成，泄洪隧洞作为本工程施工的主要导流泄水通道。 - 土石方明挖 采用自上而下分层开挖，土方由人工配合88kW推土机剥离，石方由Y30型风钻钻孔爆破；除回填料外，其余渣料由1.0m3挖掘机装8t自卸汽车运至弃渣场弃置。 （2）砌体拆除 采用1.0m³反铲开挖，再采用1.0m³反铲挖装8t自卸汽车运输至弃渣场。 （3）洞身混凝土浇筑 用0.35m³混凝土搅拌机在洞口制备混凝土，由HB30混凝土泵输送入仓，附着式振捣器和 ZN35（2.2kW）型插入式振捣器振捣密实。 （4）洞外混凝土浇筑 进出口采用0.35m³混凝土搅拌机制备混凝土，由人工推胶轮车结合溜槽入仓，钢模施工，ZN35（2.2kW）插入式振捣器振捣。启闭排架采用0.35m³混凝土搅拌机制备混凝土，由HB30混凝土泵输送入仓，附着式振捣器和ZN35（2.2kW）型插入式振捣器振捣密实。 （5）浆砌石：采用干冲箐石料场采购，2.0m3挖掘机装15t自卸汽车运至使用点附近，人工搬运砌筑，砂浆由0.35m3混凝土搅拌机就近拌制，人工运至使用点附近，人工砌筑。 （6）土石方回填：采用堆放附近的开挖料，1.0m3挖掘机装8t自卸汽车运输回填，振动平板夯夯实。 （7）开挖弃渣运输至下游渣场堆放。 4、输水低涵、高涵封堵 （1）砌体拆除 采用1.0m³反铲开挖，再采用1.0m³反铲挖装8t自卸汽车运1km至弃渣场。 （2）洞身封堵混凝土浇筑 用0.35m³混凝土搅拌机在洞口制备混凝土，由 HB30混凝土泵输送入仓，附着式振捣器和ZN35（2.2kW）型插入式振捣器振捣密实。干砌石采用干冲箐石料场采购，2.0m3挖掘机装15t 自卸汽车运至使用点附近，人工搬运砌筑。 5、金属结构安装 隧洞闸门及启闭机主要利用15t汽车吊装，人工辅助安装。金属结构安装由人工安装。洞内压力钢管采用简易滑轨配合卷扬机运输进洞，人工辅助安装。 - 管理用房新建 对原有破旧管理用房进行拆除，开挖平整，建筑施工。 二、主要污染工序及污染源强分析 1、施工期主要污染工序 （1）废水 本工程施工期的水污染源主要包括施工生产废水和生活污水排放两大部分。根据工程特点，施工生产废水主要由砂石料加工废水、混凝土拌和养护废水以及机械维修含油废水等部分组成。生活污水主要来源于施工期施工人员生活用水。施工期间废污水产生的污染物以SS为主，兼有石油类、COD和BOD5 等有机物污染。 ①制浆系统废水 工程需浆量大，需要布置固定制浆站一处，并配备灰浆搅拌机一台。制浆系统废水主要为灰浆搅拌机冲洗水。一台搅拌机一次冲洗用水1.5m3，废水产生量按设计用水量的80%计算，则废水产生量为1.2m3/d，项目需要砂浆时间为10个月，施工期产生总量为360m3。其废水中主要污染物为SS，浓度较高时可达50000mg/L 以上。拟采用平流式沉淀池进行处理，沉淀池容积为2m3，处理后回用于制浆系统，不外排。 ②灌浆废水、浆 灌浆废水、浆主要来自于基础灌浆施工，本工程采用集中供浆站供浆，拟在左、右岸较高点各布置固定制浆站一处。根据灌浆施工工艺，灌浆时会有少量废水及废浆产生，产生量较难估算。工程拟在制浆站布设1个约3m3沉淀池，并设排水沟，废水及废浆经排水沟进入沉淀池沉淀后，回用于制浆系统，不外排。 ③混凝土拌和系统废水 混凝土拌和系统生产废水主要来自于拌和系统的冲洗，废水的主要影响是 SS，类比同类工程实测值，混凝土拌和系统生产废水的SS浓度大于1000mg/L。全工程拟设置移动混凝土生产系统2座，在输水隧洞出口、大坝右岸各布置0.8m3HZQ移动式拌和机一台，伴合机生产能力为20m3/h。其冲洗废水按高峰期每班冲洗一次，一台搅拌机一次冲洗量1.5m3，废水产生量按设计用水量的80%计算，两台搅拌机的用水量为3m3/d，混凝土拌和系统冲洗废水产生量约为2.4m3/d。混凝土拌和废水产生量较小，排放具有间断性和分散性的特点，废水中不含有毒物质，但悬浮物含量较高。拟采用平流式沉淀池处理，处理后回用于混凝土搅拌系统，不外排。在输水隧洞出口、大坝右岸各布置沉淀池，每个沉淀池的容积为2m3。 ④机修废水 本项目机修废水产生量较小，排放具有间断性和分散性的特点，废水中不含有毒物质，但含有少量油，拟采用沉淀池沉淀处理后，回用于场地洒水降尘。 ⑤生活废水 工程施工高峰期临时生活区生活人数较多，施工生活区生活污水量相对较大。根据可研报告，拟建工程施工期平均每天约有60人，高峰期有80人。根据《云南省地方标准用水定额》，用水量为60 L/人·d，平均每天用水共3.6m3，高峰期用水量为4.8m3/d。污水产生量按用水量的80%计，则平均产生污水为2.88 m3/d，高峰期污水3.84 m3/d，施工期为25个月（750天），污水最大产生量为5530m3，污水主要污染因子浓度为COD300mg/L、BOD5200mg/L、SS250mg/L、氨氮30mg/L，施工期在临时生活区附近适当位置修建1个旱厕，容积为5m3。生活废水设置沉淀池，沉淀后用于场地洒水。 - 废气 ①施工爆破与燃油废气 工程施工消耗燃油124t，炸药用量9.4t，工程不设置炸药库，由专业爆破队进行爆破。主要的污染为CO、NOx、SO2及碳氢化合物与粉尘。类比同类工程，工程施工期开挖爆破产生的粉尘、NOx排放系数分别以47.49（kg粉尘/t炸药）和3.518（kgNOx/t炸药）计算；燃油产生的NOx、SO2排放系数分别以48.263（kgNOx /t柴油）和 3.522（kgSO2 /t柴油）计算。本工程开挖爆破与施工机械燃油产生的污染物总量见表5-1。 表5-1燃油及爆破施工活动污染物排放总量表 名称; 项目; NOx（t）; SO2（t）; 粉尘（t）. 胡家山水库; 爆破; 消耗炸药总量; 9.4; 0.033; /; 0.446. 燃油; 消耗燃油总量; 124; 5.98; 0.437; /. 小计; 施工期总量; 6.013; 0.437; 0.446. ②砂石料加工粉尘 本项目砂石料加工会产生一定量的粉尘，本项目所需的砂石料大约为11700t。根据《三废处理工程技术手册》中的参数，并结合类比工程资料，确定砂石料加工系统粉尘排放系数以0.3（kg粉尘/t骨料）计算，得到砂石料加工粉尘排放总量为3.51t。 ③交通扬尘 本项目扬尘主要来源于开挖、运输及砂石料加工系统、混凝土生产系统。扬尘多属粒径较大的颗粒物，根据同类工程资料，施工区域粉尘粒径分布小于5μm 的占8%，5～30μm的占24%，大于30μm的占68%，若在冬、春季施工，风速较大，地表干燥，扬尘量较大；夏季施工，因风速较小，加之此季降水较多，地表潮湿，不易产生扬尘。 ④施工场地扬尘 施工场地扬尘主要来源于露天堆场和裸露场地的风力扬尘。由于施工需要，一些建筑材料和用于回填的砂石料需露天堆放，一些施工作业点表层土壤需人工开挖且需临时堆放，在气候干燥又有风的情况下，容易产生扬尘。工程周边分布的村庄居民点，将会受到施工场地扬尘的影响。 ⑤表土堆场及弃渣场扬尘 本项目设有1个弃渣场，1个转料场，5个表土堆场。扬尘采用经验公式计算，公式如下，计算结果见表5-2。 式中：Q—起尘量，kg/（a.m2）； U—气象平均风速，本项目为 2.8m/s； W—含水率，本项目取 10%； 表5-2表土堆场及弃渣场扬尘产排情况 扬尘产生源; 面积m2; 产生量t/a; 排放量t/a; 降尘措施. 弃渣场; 6200; 3.596; 1.08; 洒水降尘，处理率为70%. 转料场; 2500; 1.45; 0.435. 1#表土堆场; 320; 0.1856; 0.0557. 2#表土堆场; 380; 0.2204; 0.06612. 3#表土堆场; 100; 0.058; 0.0174. 4#表土堆场; 590; 0.3422; 0.1027. 5#表土堆场; 780; 0.452; 0.1356. 合计; 10870; 6.3042; 1.89252. ⑥取土场扬尘 本项目取土过程中，会产生扬尘，在风大干燥的季节，取土扬尘对周边环境的影响较大，本次环评建议合理安排取土工期，取土过程中及时洒水降尘。 （3）噪声 噪声污染是项目施工期间最主要的污染因子，施工期噪声污染源主要来自于材料运输和施工机械设备噪声，施工期噪声为间歇式排放，具有随机性和无规律性，项目施工期的噪声源可分为以下3类： ①固定声源：主要来源于土石方开挖、混凝土拌和等施工活动碰撞、摩擦及振动而产生的噪声，综合加工修配厂、空压机等运行噪声。此类噪声源声级与施工机械种类有关，一般在85-100dB（A）之间。 ②流动的交通噪声：主要来源于自卸汽车、载重汽车等运输和装卸过程中，其特点为源强大，流动性强，与车辆运行状况有关，一般为85-95dB（A）之间。 ③短时、定点的爆破噪声：主要来源于输水隧洞、泄洪放空隧洞开挖等过程，具有声级大、影响时间短的特点。 各阶段施工机械噪声源强及特征如下： 表5-3施工期主要施工机械及噪声强度表 声源种类; 声源; 源强dB（A）. 固定声源; 钻机、挖掘机、综合加工修配厂、空压机; 85-100. 流动声源; 起重机、载重汽车、压路机、自卸式汽车; 85-95. 爆破噪声; 输水隧洞、泄洪放空隧洞等开挖; 120. 建筑施工期间向周围排放噪声必须按照《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）进行控制。施工期高噪声设备应合理安排施工时间，杜绝深夜施工噪声扰民，另外，对施工场地平面布局时应将施工机械产噪设备尽量置于场地中央，进行合理布设，减少施工噪声对民众的污染影响。对因生产工艺要求和其它特殊需要，确需在夜间进行超过噪声标准施工的，施工前建设单位应向有关部门申请，经批准后方可进行夜间施工。 （4）固废 项目施工期固废主要来自于工程开挖产生的土石方，施工过程产生的建筑垃圾以及施工人员生活垃圾以及少量的建筑垃圾。 ①土石方 本工程建设共产生弃渣3.70万m3，折合松方44402.4m3，本方案设计在大坝下游左岸约200m处箐沟内布置1个弃渣场来堆置弃渣。 表5-4 本项目土石方平衡一览表 单位：m3 项目分区; 开挖m3; 回填m3; 利用m3; 调入m3; 调出m3; 废弃m3. 土石方开挖; 表土剥离; 数量; 去向; 数量; 去向; 数量; 来源; 数量; 去向; 数量; 去向. 枢纽区; 大坝; 22912.4; /; /; /; 15930.2; 坝体填筑; 7210.4; 开挖可利用料; 66.0; 围堰填筑; 14126.7; 弃渣场. 新建输水隧洞; 16341.3; /; 122.3; /; /; /; /; /; 6490.2; 大坝填筑; 9728.8; 弃渣场. 管理用房; 7503.0; /; /; 场地平整; /; /; /; /; 720.2; 大坝填筑; 6782.8; 弃渣场. 放空冲砂隧洞; 6024.2; /; 918.0; /; /; /; /; /; /; /; 5106.2; 弃渣场. 施工围堰; /; /; /; /; /; /; 66.0; 大坝开挖料; /; /; 66.0; 弃渣场. 料场; 粘土料场; 9366.3; 2176.2; /; /; 11542.5; 坝体填筑及复垦土; /; /; /; /; 0.0; 0.0. 道路区; 永久道路; 36.0; /; 36.0; 路基回填; /; /; /; /; /; 0.0; 0.0. 新修临时道路; 92.0; 900.0; 92.0; 路基回填; 900; 绿化覆土; /; /; /; /; 0.0; 0.0. 扩修临时道路; 23.0; 240; 23.0; 路基回填; 240.0; 绿化覆土; /; /; /; /; 0.0; 0.0. 施工生产生活区; 8.0; 1410.0; 8.0; 场地平整; 1410.0; 绿化覆土; /; /; /; /; 0.0; 0.0. 弃渣场; 428.1; 1860.0; /; /; 1860.0; 绿化覆土; /; /; /; /; 428.1; 弃渣场. 转料场; /; 750.0; /; /; 750.0; 绿化覆土; /; /; /; /; 0.0; 0.0. 合计; 63497.8; 7336.2; 1199.3; /; 32632.7; /; 7276.4; /; 7276.4; /; 37002.0; 弃渣场. ②生活垃圾 施工期平均施工人数为60人/d，施工人员生活垃圾产生量按人均0.5kg/d计，则施工期生活垃圾产生量为0.03t/d，统一收集后运至附近村寨生活垃圾收集点进行处置。 ③建筑垃圾 本项目施工期间产生的建筑垃圾可回收利用回收利用，不可回收利用的由施工单位运至合法的建筑垃圾消纳场进行处置。 ④表土 本项目施工期共设5个表土堆场，施工产生的表土量为5160m3，表土暂存于表土堆场内，用于复垦。 （5）生态影响 项目施工在生态影响方面主要体现在工程施工占地、开挖等施工活动对土地、植被造成一定的影响和破坏，使局部地区表土失去防护固土能力造成的水土流失。 1）陆生生态影响分析 拟建工程的实施对植被的影响主要来自于工程施工等活动。大坝等工程建设施工时，开挖、堆碴等活动将破坏施工道路沿线的地表植被。工程施工破坏的植物种类主要为农作物和荒草地，无需要保护的古树名树。随着本工程水土保持方案的实施，上述扰动植被基本可得到恢复。本项目弃渣场、粘土料场占用林地会造成一定量的生物量损失。 2）水生生态影响分析 ①浮游生物 该工程仅在输水隧洞等涉水工程施工时对水生浮游生物产生一定影响，将使藻类生物量一定程度上减少。伴随而来的，浮游动物数量也会相应的减少。但涉水工程量少，因此工程对浮游生物影响较小。 ②鱼类 鱼类是水生生态系统中营养级较高的类群。鱼类的恢复和发展取决于水质及其它低营养级水生生物类群的恢复，只有其它水生生物都协调发展，并处于良性生态循环中才有鱼类的恢复和发展。虽然工程河道段无珍惜鱼类，为保护水生态系统，进一步减少施工期对普通鱼类的影响，工程施工尽量选择枯水期，避开鱼类产卵期。施工期水下施工作业对工程河段鱼类有驱赶作用，导致工程区域鱼类数量的减少，还有可能对水生动物产生误伤。工程中混凝土构筑物浇筑和养护将造成河道内局部水域悬浮物浓度增加，直接或间接影响水生植物的光合作用，使水体溶解氧量有一定的下降，对局部水环境、水生生态环境有一定的污染影响，导致施工期间河道内水生生物数量的减少。河道沿线水生底栖动物在附近其它地区相似的环境中亦有分布，工程的建设不会导致这些物种的消亡，且影响短暂，施工结束后可逐渐恢复。 2、运营期主要污染工序 本工程属于加固改建项目，仅在原坝址进行除险加固，运营期不新增产生废气的污染源，工程运营期不新增职工，因此运营期不会增加固体废物和废水。 （1）废水 1）生活污水 工程完工后因水库管理需要，管理所人员编制为3人，从现有编制中进行合理调配，不新增管理人员，生活用水量按照50L/（人·d）计，排污系数取0.8，生活污水产生量平均0.12m3/d，主要是日常生活洗涤污水，该类废水中主要污染物为CODcr、BOD5、氨氮和悬浮物等。生活污水经1座1m3化粪池处理后，用于周边菜地灌溉，不外排。本次加固除险工程完成后，不新增运营期生活废水。 （2）废气 工程运行期本身无生产废气产生，仅管理生活区厨房排放少量油烟，由于人数较少，油烟产生量很小，为无组织排放。本次加固除险工程完成后，不新增运营期废气产排量。 （3）生活垃圾 生活垃圾以每人每天产生垃圾1.0kg计，则生活垃圾产生量为3.0kg/d，1.1t/a(年工作时间按365天计)。生活垃圾统一收集后定期清运至附近村寨生活垃圾收集点进行处置。 本次加固除险工程完成后，不新增运营期生活垃圾产生量。

- 表六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 项目 类型 |  | 排放源 | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量 | 处理后排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 施工期 | 施工场地 | 施工废水 | 2.4m3/d | 制浆系统废水沉淀池处理后回用于制浆系统，不外排；灌浆废水沉淀处理后，回用于制浆系统；混凝土拌合站系统废水沉淀处理后回用于系统内，机修废水沉淀处理后，回用于场地洒水降尘 |
|  |  | 施工人员 | 生活污水 | 2.88m3/d | 经旱厕处理后清掏用作农肥，不外排。生活废水设置沉淀池，沉淀后用于场地洒水 |
|  | 运营期 | 管理人员 | 生活污水 | 0.15m3/d | 设置旱厕一座，定期清掏用作农肥。 |
| 废气 | 施工期 | 道路运输 | 粉尘 | 少量 | 洒水降尘，无组织排放 |
|  |  | 场地施工 | 粉尘 | 少量 |  |
|  |  | 砂石料加工 | 粉尘 | 3.51t |  |
|  |  | 表土堆场及弃渣场 | 粉尘 | 6.3042t | 1.89252t，洒水降尘，无组织排放 |
|  |  | 爆破及燃油施工机械 | NOx | 6.013t | 自然稀释扩散 |
|  |  |  | SO2 | 0.437t |  |
|  |  |  | 粉尘 | 0.446t |  |
|  | 运营期 | 管理所厨房 | 烹饪油烟 | 少量 | 少量 |
| 固废 | 施工期 | 施工场地 | 土石方弃渣量 | 3.7万m3 | 于弃渣场处回填 |
|  |  |  | 生活垃圾 | 5kg/d | 生活垃圾收集后运至附近村寨垃圾收集点处置。 |
|  |  |  | 建筑垃圾 | 少量 | 本项目施工期间产生的建筑垃圾可回收利用回收利用，不可回收利用的由施工单位运至合法的建筑垃圾消纳场进行处置。 |
|  |  |  | 临时表土 | 5160m3 | 表土暂存于表土堆场内，用于复垦 |
|  | 运营期 | 水库管理所 | 生活垃圾 | 1.1t/a | 生活垃圾收集后运至附近村寨生活垃圾处置点进行处置。 |
| 噪声 | 施工期 | 运输车辆、钻孔机、混凝土搅拌机等施工机械 |  | 80～95dB | 场界噪声符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）：昼间≤70dB，夜间≤55dB |
|  |  | 爆破噪声 |  | 120 dB |  |
|  | 运行期 | 项目运行期间无噪声设备，无噪声产生。 |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 生态保护措施及预期效果： 本项目主要生态环境影响是建设期的影响。 在本项目建设过程中，对地表的扰动较大，造成了一定程度的水土流失及地 表植被的破坏。项目开挖出来的土石方，妥善堆放，并加盖篷布、垒实边缘，阻 挡了降雨对土堆的直接冲刷，减少了水土流失和对周围环境的影响，使水土流失 降低到最小程度，对周围生态环境影响不显著。施工期间严格落实水土保持措施，项目建成后对周围生态环境影响较小。施工结束后，采取土地整治、栽种乔灌草等绿化措施，恢复区内景观和生态环境，有效防治了运行期间的水土流失。 综上分析，本项目在施工期间对区域生态环境影响不大，而且通过采取相应的生态保护和恢复措施，本项目建设对生态环境影响是可接受的。 |  |  |  |  |  |

- 表七、环境影响分析

一、施工期环境影响分析 1、大气环境影响分析 （1）爆破及燃油废气影响 施工期间燃油、爆破过程主要发生在枢纽施工区，该过程中将产生少量SO2、NO2、CO等污染气体，项目区气体扩散快，施工燃油及爆破产生的废气对工程区环境空气质量影响轻微，随着施工期的结束，爆破及燃油废气对空气质量的影响也随之消失。 （2）砂石料加工及混凝土拌和废气影响 本项目采用的优化砂石料加工工艺，采用湿法破碎的低尘工艺，砾石料粗碎采用闭路循环破碎后，再进入主筛分类。混凝土采用封闭式拌合楼生产，最大限度的降低混凝土拌合外扬粉尘。水泥采用袋装水泥，运输采用篷布封闭运输，避免了运输过程中的扬尘。对各加工系统附近采取洒水降尘的方法，结合水保措施在砂石料加工系统外围保留原植被，以降低粉尘污染影响的程度。砂石料加工及混凝土拌和废气对施工区环境空气质量影响较小。 （3）交通扬尘 在公路建设过程中，当路面为毛路运输时，将产生很大的交通粉尘污染，其短时粉尘浓度可超过环境空气质量标准的20～30倍。在公路修建完毕后，由于受各施工活动粉尘影响，在未对地面尘量进行清扫的情况下，各公路运输时均存在较大的扬尘污染。泥结石路面的运输短时扬尘浓度达19.15mg/m3，在采取洒水，运输车辆进行篷布覆盖等措施，交通扬尘仅对评价区的空气环境质量存在短期的影响。 （4）施工场地扬尘 施工场地扬尘主要来源于露天堆场和裸露场地的风力扬尘。由于施工需要，一些建筑材料和用于回填的砂石料需露天堆放，一些施工作业点表层土壤需人工开挖且需临时堆放，在气候干燥又有风的情况下，容易产生扬尘。工程周边分布有多个村庄居民点，将会受到施工场地扬尘的影响。 工程施工区域各施工场地在晴天容易产生扬尘的开挖面采取洒水降尘措施，类比同类型项目，洒水降尘可减少施工场地70%的扬尘产生量，通过采取洒水降尘后，施工产地扬尘影响范围在50m范围之内，枢纽工程区施工范围内无村庄分布，经洒水降尘后管道施工不会对周边村庄造成影响。 （5）表土堆场、取土场及弃渣场扬尘 根据本项目工程分析，表土堆场、取土场及弃渣场会产生一定量的扬尘，具体见表5-2。扬尘在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。不同粒径的尘粒的沉降速度见表7-2。 表7-2不同粒径尘粒的沉降速度 粒径，μm; 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70. 沉降速度m/s; 0.003; 0.012; 0.027; 0.048; 0.075; 0.108; 0.147. 粒径，μm; 80; 90; 100; 150; 200; 250; 350. 沉降速度m/s; 0.158; 0.170; 0.182; 0.239; 0.804; 1.005; 1.829. 粒径，μm; 450; 550; 650; 750; 850; 950; 1050. 沉降速度m/s; 2.211; 2.614; 3.016; 3.418; 3.820; 4.222; 4.624. 上表可以看出，尘粒的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250μm时，沉降速度为1.005m/s，因此可以认为当尘粒大于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。并且项目在弃土场和表土堆场采取洒水降尘措施，因此项目取料过程中粉尘对外环境影响较小。 针对项目施工场地、弃土场等产生的粉尘，本次环评建议采取以下措施： 1）粉尘逸散性的工程材料、砂石、土方或废弃物，应当集中堆置于工地区域，并采取下列扬尘防范措施：①覆盖防尘布或防尘网；②定期洒水降尘；③袋装。 2）工地周围设置高度2m以上的围栏，减少扬尘的传播距离； 3）尽量减少建筑材料的露天堆放，对于易起尘的白灰、水泥等加盖篷布进行覆盖减少扬尘的产生； 4）谨防运输车辆装载过满，尽量采取遮盖、密闭措施，避免沿途洒落，且车速应适当控制，采取洒水降尘措施，减少施工作业面和道路扬尘的产生； 5）建筑施工现场的弃料等建筑垃圾应及时清运，在48小时内不能及时清运的，应采取覆盖等防尘措施； 通过以上措施进行处置后，项目施工期间产生的粉尘对周边环境的影响不大。 2、水环境影响分析 本项目施工期间产生的废水主要为施工人员生活污水及施工废水。 - 制浆系统废水 根据工程分析，制浆系统废水中主要污染物为SS，浓度较高时可达50000mg/L 以上。拟采用3m3平流式沉淀池进行处理，处理后回用于制浆系统，不外排。制浆系统废水先进入预沉池进行一次沉淀后，进入平流式沉淀池进行二次沉淀，经重力分离过程从平流式沉淀池顶部排出经处理后的清水，进入清水池后循环利用于制浆系统；从沉淀池底部排出的污泥进入污泥池，池中上清液回流至预沉池，污泥采用人工清掏回用于制浆，本系统废水处理量 100%回用于制浆系统，废水不外排是可行的。综上，制浆系统废水经平流式沉淀池处理后回用，废水不外排，对区域水环境无影响。 （2）灌浆废水 灌浆废水、浆主要来自于基础灌浆施工。灌浆时会有少量废水及废浆产生，产生量较难估算。工程拟在制浆站布设1个约3m3沉淀池，并设排水沟，废水及废浆经排水沟进入沉淀池沉淀后，回用于制浆系统，不外排。 （3）混凝土拌和系统废水 根据工程分析。混凝土拌和废水产生量较小，排放具有间断性和分散性的特点，废水中不含有毒物质，但悬浮物含量较高。拟采用平流式沉淀池处理，处理后回用于混凝土搅拌系统，不外排。混凝土拌和系统废水产生量小，采用沉淀法处理既经济又合理。该方案经二次沉淀，废水经过简易沉砂池初沉后再经平流式沉淀池的沉淀静置，回用于混凝土拌和系统。综上，混凝土拌和系统生产废水经沉淀池处理后回用，废水不外排，对区域水环境无影响 （4）生活污水 本项目施工期间施工人员产生的生活污水经过施工营地设置的旱厕以及原管理用房内的卫生间收集后定期清掏用作农肥，不外排，对周边水环境影响不大。综上，施工期生活废水全部处理不外排，对水环境无不良影响。 3、声环境影响分析 本工程施工期声源数量较多，大致可分为3类，即：固定声源、交通噪声、爆破噪声。根据工程施工布置特点，本次评价按噪声源特点分类就施工期声环境影响进行预测分析。 （1）固定声源 施工期间，砂石料加工、大坝加固、混凝土拌和等施工活动均会对声环境造成一定影响，主要噪声源为混凝土拌和系统、砂石料加工系统等噪声级别较高的机械设备噪声。 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009），户外声传播衰减包括几何发散、大气吸收、地面效应、屏障屏蔽及其他多方面效应引起的衰减，根据项目特点及实际情况，同时考虑最不利条件，拟只考虑几何发散衰减引起的衰减。 ①施工单个噪声源预测模式如下： 式中：r—离声源的距离（m） ； r0—参考位置； L0—离声源距离r0米处的声压级dB(A)。 ②多个噪声源叠加后的总声压级，按下式计算： 式中：n—声源总数； LPi—对于某点总的声压级。 将每种设备的噪声值分别代入上述两式进行计算，计算结果见下表： 表7-1 施工机械场界噪声达标所需衰减距离 序号; 机械类型; r0(m); 最大声级; 标准限值dB(A) （昼间/夜间）; 达标距离，m （昼间/夜间）. 1; 手风钻; 1; 100; 70/55; 32/178. 2; 挖掘机; 1; 86; 70/55; 6.3/32. 3; 装载机; 1; 96; 70/55; 20/112. 4; 搅拌机; 1; 88; 70/55; 8/45. 5; 破碎机; 1; 100; 70/55; 32/178. 6; 空压机; 1; 90; 70/55; 10/56. 由上表预测结果可知，在未采取防治措施时，项目施工机械设备噪声达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）所需的衰减距离昼间最大为32m，夜间最大为178m。项目施工场地声环境评价范围内敏感目标为东南侧700m处的永保冲村，施工期噪声对该敏感点的影响不大。 （2）交通噪声 本工程流动的交通噪声源主要是重型载重汽车等运输工具，其最大噪声可达95dB(A)以上。施工区主干线公路段周围有居民分布，因此预计施工期外来物资和天然建筑材料的采集运输，将对其有一定的影响，但是仅局限于工程施工期，其特点为源强大、流动性强，与车辆运行状况有关。施工单位应合理安排施工时间，优化运输线路，穿过或靠近居民路段，采取交通管制措施，运输车辆在工区内限制车辆时速在20km以内，并在路牌上表明禁止施工车辆大声鸣笛。 （3）爆破噪声 主要来源于隧洞开挖等过程，爆破噪声与爆破方式、炸药量等有关。爆破噪声具有以下特点： ①随着爆心距的增加，声级值降低较慢，而声压值降低较快。 ②爆破噪声二次效应比较明显，爆破噪声出现的同时也有振动出现，尤其是噪声级超过120dB(A)时更为明显。 ③爆破噪声峰值高，但由于障碍物反射和折射、地面和空气的吸收，并且随着距离的增加噪声值衰减很快。 ④爆破噪声具有方向性，正面爆破大于侧面爆破噪声。 根据现场调查，本项目周边200m范围内无声环境敏感点分布，且隧洞施工过程中炸药使用量较少且施工时间段，爆破噪声的影响随着爆破施工的结束，对周边环境的影响是暂时的。 4、固体废弃物影响分析 本次施工期的固体废弃物主要包括工程弃渣和施工人员的生活垃圾。 （1）施工弃渣 本工程建设共产生弃渣3.70万m3，折合松方44402.4m3，本方案设计在大坝下游左岸约200m处箐沟内布置1个弃渣场来堆置弃渣。 工程弃渣将按照水土保持要求堆放在指定的弃渣场，并采取相关的工程措施和植物措施防止水土流失。工程开挖产生的土石方除一部分作为混凝土系统料源外，大部分作为弃渣堆放在弃渣场。堆渣时必须严格执行水土保持规范要求，保证工程弃渣不会对环境造成重大影响。 渣的处置应接合水土保持方案进行，渣场的后期管理应以植物措施为主。土石方开挖形成的弃渣将运往施工布置指定的弃渣场，各渣场的排水设施已在施工组织设计中得到了充分考虑，从水土保持的角度出发，拟在渣体下方修筑挡渣墙、拦渣坝等挡护坡脚，坡面采取必要的工程防护措施，并结合地形布置排水设施。堆渣结束，对渣体整治后，尽快进行土地复垦或植被恢复。 综上，本工程施工期固体废弃物经采取上述措施后，均能得到妥善处置，处置率达 100%，对周围环境影响小。 （2）生活垃圾 根据工程分析，本项目施工高峰期生活垃圾产生量为30kg/d。本工程在施工营地及施工现场设置垃圾收集桶，施工人员生活垃圾统一收集后定期运至附近村寨生活垃圾处置点进行处置。项目施工期间禁止乱丢乱弃和向河道和库区中倾倒垃圾。对施工区的垃圾存放处经常喷洒灭害灵等杀虫药水，以防止蚊蝇孽生，减缓工程建设对地区环境卫生和施工人员的生活卫生产生的不利影响。 （3）建筑垃圾 本项目施工期间产生的建筑垃圾可回收利用回收利用，不可回收利用的由施工单位运至合法的建筑垃圾消纳场进行处置。 （4）表土 本项目施工期共设5个表土堆场，施工产生的表土量为5160m3，表土暂存于表土堆场内，用于复垦。 5、施工期对生态环境的影响分析 （1）水生生态环境影响分析 工程建设期间，外来施工人员较多，各种机械在水中作业，声、光、电等物理因素对施工河段鱼类栖息、生长、繁殖和迁移有不利影响；施工期进行建筑材料的清洗和引水工程建设会造成局部河段水体浑浊，透明度下降，水质下降，对鱼类，特别是幼鱼的栖息不利，从而导致鱼类的个体数量和种群密度的下降。但由于受影响河段鱼类种类较少，且没有珍稀保护鱼类，工程完工后，鱼群数量会在短的时间内自行修复。项目所在河道水面较浅，不适合大型鱼类或鱼类群体活动，根据对既有材料的调查、现场调查及对的当地群众得询问，基本不存在大型鱼类或群体活动，未见大型鱼类，在加强环保宣传教育和落实环保措施基础上，工程建设对所在水域的鱼类的影响相对较小。 （2）陆生生态环境影响分析 本工程施工期间对陆生生态环境的影响主要为施工永久占地和临时占地。胡家山水库除险加固工程涉及永久占地13亩，其中0.5亩为水域，其他为林地。本次除险加固涉及临时占地36.7亩，其中旱地10.9亩，林地25.8亩。其中包括林地、旱地作物，这一部分被永久占用的植被将无法恢复，其所受影响是不可逆的。临时施工占地包括施工临时占地、砂石料场、弃渣场占地等，包括林地、耕地作物；临时占用的植被在施工结束后，可采取适当措施进行恢复。通过相应的措施实行异地植被恢复可使区域内森林资源总量得以恢复，保持动态平衡。因此，项目建设对其周边区域林地资源及林木资源的影响不大。 施工占地将会造成施工局部地段以上植被类型片断的丧失，但由于这些植被类型在项目所在区域及其它区域有广泛分布，而且植被结构简单，物种组成单一，工程建设占地造成的植被损失对其生态系统结构、功能及其完整性影响较小。因此，水库加固除险不会造成任何一种植被类型的消失，仅在小范围数量上受到一定损失。 由于项目区的植被类型和植物种类与周边区域相同，且植被较为常见，分布的植物也为当地分布较广、较常见的植物。因此虽有部分林地被改变用途、林木被采伐，其数量上会有所减少，但物种不会减少，对项目周边区域的生物多样性影响不大。该区域的植物种类无珍稀濒危植物，施工结束后，临时占地随着植被的恢复，陆生植物资源也可得到恢复，不会导致任何物种的消失。项目施工建设对陆生植物资源量的不利影响比较小。 施工对爬行类、鸟类和兽类的直接影响主要体现在：施工人员集中活动和工程施工将迫使该区域原有动物迁移到远离施工现场外的生境下生活，一般该影响不会造成动物的死亡。且施工活动仅集中于评价区内的部分区域，可见，水库建设对项目评价区内常见兽类、爬行类和两栖类的影响是局部的，影响不大。鸟类活动能力很强，能够迅速逃离不利环境，项目建设不会造成其灭绝或濒危，但一些突发的噪声会影响脊椎动物生活，对其造成惊扰，不会导致这些动物在当地的灭绝和密度明显下降。施工对动物的间接影响体现在：项目的建设导致人员密集，由于食物丰富，可能造成项目评价区内啮齿类动物，尤其是小家鼠和褐家鼠等鼠科动物数量增加。 占用林地的影响分析： 项目占用全部为一般商品林地，林地保护等级全部为Ⅳ级。项目使用林地不存在限制性因素。建设项目使用林地后通过相应的措施实行异地和就地植被恢复森林植被。通过森林植被恢复措施的落实，可使区域内森林资源总量得以恢复，保持动态平衡。因此，项目建设对其周边区域林地资源及林木资源的影响不大。 （3）对水土流失的影响分析 根据工程水保方案，本工程在建设过程中，项目建设区及影响范围内的地表将遭受不同程度的扰动、破坏，局部地貌将发生较大的改变。如不采取任何防治措施，新增的2277.5t水土流失量不仅影响项目本身的建设及安全，增加项目建设投资，同时也将对该区域的水土资源及生态环境带来不利影响。工程水保方案提出了相应的工程措施及植被措施，通过覆土绿化及植被恢复，种植水土保持林，保持水土，涵养水源，从而达到降低水土流失危害的目的。采取水保方案提出的相应措施后，可以有效控制新增水土流失数量，减少进入下游及周边地区的泥沙，改善工程建设区的生态环境。 针对工程施工可能产生的水土流失采取以下措施减少水土流失： ①施工场地周边设置临时排水沟及沉砂池； ②弃渣场应按照“先挡后弃”原则，在渣场下游设置挡墙，渣场周边设置截水沟； ③水库管理所占地范围内除绿化用地外其余应全部硬化处理； ④弃渣完成后，对弃渣场进行复耕或者植被恢复； ⑤建议提高挡墙和截排水沟等级。 ⑥取土场水土保持措施：施工 开采 前在料场上侧设置临时截（排）水沟并配沉砂池。为防止开采中泥沙沙入河及落石，本方案设计在各料场临一侧和道路的边坡采用 沙入河及落石，本方案设计在各料场临一侧和道路的边坡采用 生态 土袋挡墙进 行临时挡护。料场区措施工程量为：行临时挡护。料场区措施工程量为：行临时挡护。沟总长 截（排）水沟总长 132.0m ，土石方开挖42.2m3；沉砂池；土石方开挖16.0m3，M7.5 浆砌石7.2 m3；生态土 袋临时挡墙采用“品”字形紧密排列的堆砌方式，顶宽字形紧密排列的堆砌方式，顶宽0.5m，边坡 1:0.5，高 1.0m，生态土袋装土直接利用剥离出的表土，恢复植被时将用剥离出的表土，袋中的表土用于 清理干净，袋中的表土用于复垦覆土。挡墙总长 48 .0m ，生态土袋 填土及拆除 52.8 m3。 ⑦弃渣场，本项目共设置1个弃渣场来堆置。本方案新增弃渣场 M7.5浆砌石挡渣墙总 17.3 m，开挖土石方93.6m3，M7.5浆砌石265.9m3；M7.5 浆砌石截水沟总长381.0m，土石方开挖284.0m3，M7.5 浆砌石 204.0m³，M10 砂浆抹面480.1m2；修建沉砂池1座，开挖土石方8.0m3，M7.5浆砌石3.6m3；马道排水沟；马道排水沟150.0m，开挖土方，开挖土方50.4m3，铺设土工膜242.6m2。全面整地0.620hm2，覆土厚度为0.3m，绿化覆土1860.0m3，表土收集1860.0m3。 因此，只要认真落实水土保持措施，水库的建设对当地生态环境造成的影响是可以得到修复的。 （4）工程建设对占地的影响 工程占地会造成评价区内土地格局有所变化，项目占用林地和耕地，对以上土地类型的占用将对当地农业生产带来一定的影响，但由于征占比例均较小，在采取适当补偿措施后，影响将得以减免，占用的林地和耕地占评价区内同地类的比例较小，不会改变区内的土地利用格局。总体来看，工程占地对评价区土地利用现状格局的影响较轻。 （5）施工导流期水文情势的影响 施工导流方式：拦河坝施工、新建输水隧洞施工及输水高涵封堵可在枯期放空库水后，利用现有坝体挡水，老泄洪隧洞导流；泄洪放空隧洞进口及闸室段施工导流在隧洞进口建临时围堰，导流涵管引流至原来泄洪洞下游导流；泄洪放空隧洞剩余段采用老坝体挡水，泄洪放空隧洞关闭闸门，输水隧洞导流。 全年P=5%时，现状坝体满足度汛要求，枯期P=10%时，输水隧洞进口及输水高涵不受洪水影响，枯期 P=20%时，泄洪放空隧洞进口需设置围堰保护闸室段施工，枯期P=10%，采用输水隧洞导流时，最高水位低于坝顶高程，输水隧洞过流可满足泄洪洞洞身及出口消力池段的施工。 （6）施工期下游供水 除险加固后胡家山水库总库容1333.53万m3，主要承担下游农田灌溉和向洋派水库引水的任务，兼顾下游镇村防洪。是一座以灌溉和引水为主，兼有防洪作用等综合利用的中型水库。灌溉主要利用输水高涵输水，弥兴大沟引流至灌区。本次除险加固新建输水隧洞，大坝坝坡整形处理，对坝体进行充填灌浆，坝基进行帷幕灌浆进行防渗。改造泄洪隧洞，封堵输水底涵和输水高涵。上游坝坡整形需上游水位降至 1965.91m，泄洪隧洞进口施工需将水位降至1962.21m，输水隧洞进口施工需将水位降至1965.91m，输水隧洞出口接至弥兴大沟，施工时截断下游输水通道的弥兴大沟。上游坝坡整形、泄洪隧洞进口及输水隧洞施工时，为保证下游供水需要，考虑利用红梅大沟将红梅水库水流引至弥兴大沟，恢复胡家山水库施工期供水功能。输水隧洞出口施工时，出口埋设混凝土涵管满足施工期下游供水需要。 （7）对景观风貌的影响 项目区内没有风景名胜，也不涉及自然保护区。但在施工和运营过程中，车辆运行和土地开挖产生的粉尘飘落在各种建筑物和树木树叶上，将会暂时影响生态景观，工程建设过程中原生植被被破坏，改变土地原貌对项目周边区域景观风貌有影响。但项目建成后绿化和植被恢复措施的实施将会对项目区及周边景观效果有所恢复和提升。 - 对生态效能的影响 项目区森林植被主要为天然起源的云南松、小石积和人工起源的黑荆树，具有生态防护效能，建设项目施工将清除使用林地上的植被，对生态效能产生一定的影响。建设单位在项目用地范围内施工严格按相应的环境保护及水土保持措施施工，避免造成大面积水土流失或产生大面积的环境恶化等生态问题，不会对该地区的生态安全产生重大的影响。 - 取土场、表土堆场、弃渣场、临时转料场、施工场地的防治措施，以及影响分析 ①弃渣场和表土堆场：由于弃渣场是一个松散的堆积体，存在不均匀沉降现象，降水易于入渗，极易成为滑坡或泥石流的策源地，水蚀严重。因此，本区应以工程措施和植物措施相结合，并重视渣场的稳定性问题。另外，对弃渣场需进行渣场的防洪排水工程设计。 措施：弃渣场主要的工程措施为挡土墙和排水沟，工程结束后将进行复耕。在渣体坡面种草，草种选用狗牙根；渣场平台实施复垦措施，边坡采用植草外，其余弃渣场采用植树进行综合治理，树种选用水冬瓜。表土的堆放均选择各弃渣渣顶部较平缓地带并需采用废弃土石编织袋挡墙临时拦挡。 ②取土场和临时转料场：在施工期间，要做好料场的截、排水工作，加强剥离料堆放管理，严禁乱堆乱弃，以减免施工期间的水土流失，施工结束后，进行场地整治和覆土绿化工作。 措施：取土场和临时转料场，除施工期间采取必要的防护措施外，主要采取植树、种草两种恢复方式进行恢复。施工前应注意保护土壤资源，使用场地前应先剥离表层土壤以备施工结束绿化或复垦时使用；生态恢复中还必须选择与当地环境相适应的植物种类，要求植物耐干旱、耐贫瘠，根系发达、速生丰产，并需美观、耐病虫害。 ③施工场地：注重施工场地周边的排水问题及水土流失。施工结束后，采取土地整治措施和植物措施进行治理。 施工结束后，施工场地采取土地整治措施和植物措施进行防治。混凝土系统区、枢纽施工区、施工生产、生活区等临时房屋建筑等工程设计中已经包含周边排水，开挖边坡锚固等具有水土保持功能的工程措施，这些工程措施可以满足要求。施工过程中注意保护好表层土壤，用于施工结束后施工迹地的恢复。应督促施工单位及时拆除临时建筑，清理和平整场地，恢复土层，采用当地植物进行“恢复性”种植，然后采取“封育”手段，促进自然恢复。 施工期是暂时的，通过采取工程措施以及生态保护恢复措施，取土场、表土堆场、弃渣场、临时转料场、施工场地可以完成生态恢复，对生态环境的影响是可以接受的。 二、运行期环境影响分析 1、水环境影响分析 本项目为水库除险加固工程，不改变水库防洪等级，本项目实施后，水库的水位、防洪标准和泄洪流量、灌溉水量和河道内生态流量基本不发生改变。因此本项目水库除险加固工程实施后，水库库区及坝下游水体的稀释扩散能力、水质基本不会发生变化。 本工程属于加固改建项目，仅在原坝址进行除险加固，工程运营期不新增职工，因此运营期不会增加废水。管理人员生活污水经过化粪池收集后用于周边菜地及农田灌溉，不外排，对项目区域是地表水环境的影响不大。 2、大气环境影响分析 本工程属于加固改建项目，仅在原坝址进行除险加固，运营期不新增产生废气的污染源。 3、声环境影响分析 本工程属于加固改建工程，仅在原址进行除险加固，项目运行期间无噪声设备，且项目周边200范围内无居民等声环境敏感点，因此，进行除险加固完成后，对声环境无较大影响。 4、固废环境影响分析 工程运行期产生的固体废物主要为管理工作人员产生的生活垃圾，由于工程运行期未新增职工，因此工程运行期不会增加固体废弃物。管理人员产生的生活垃圾统一收集后运至附近村寨生活垃圾收集点进行处置，不乱堆乱到，对周边环境的影响不大。 5、土壤环境影响分析 本工程属于加固改建项目，仅在原坝址进行除险加固，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），生态影响型项目评价等级判定如下： 表7-2 生态影响型评价工作等级划分表 项目类别 评价工作等级 敏感程度; Ⅰ类; Ⅱ类; Ⅲ类. 敏感; 一级; 二级; 三级. 较敏感; 二级; 二级; 三级. 不敏感; 二级; 三级; -. 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作. 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A，本项目属于Ⅲ类项目，建设项目所在地土壤环境敏感程度为不敏感，因此，判定本项目可不开展土壤环境影响评价工作。 本工程属于加固改建项目，仅在原坝址进行除险加固，除险加固后水库正常水位、淹没高程及范围不变，因此，本项目不考虑对土壤酸化、碱化及盐化的影响。 6、对河势河态的影响分析 但本项目仅对大坝及附属设施进行除险加固，不会导致附近水域的滩槽和河岸线、平而流速及动力轴线发生大的变化，工程对所在河道的总体河势影响不大。 7、对水文情势的影响分析 本项目仅为水库除险加固工程，不改变水库防洪等级，且水库已建成多年，下游水文情势已稳定，其对下游水文情势维持在原有水平。日常调度与常规防洪调度下，下游河道水文情势变化比较小。因此本项目水库除险加固工程实施后，对水库库区及坝下游水体的稀释扩散能力、水质均不会发生变化。 三、相关规划及产业政策符合性分析 1、产业政策符合性分析 本项目为水库除险加固项目，根据国家发改委《产业结构调整指导目录2019年本》，本项目属“鼓励类”行业第二分项“水利”中的第8款“病险水库、水闸除险加固工程”，因此，本项目不属于限制类和淘汰类，属于鼓励类，项目符合国家产业政策。 2、与《云南省生态环境功能区划》符合性分析 根据《云南省生态功能区划》项目所在区域属于Ⅲ1-1 大理、楚雄山原盆地城镇与农业生态功能区，以丘状高原地貌为主。降雨量1000毫米左右，部分地区不足800毫米，植被主要为云南松为主，土壤类型以红壤和石灰土为主。主要生态环境问题为土地过度利用和旅游带来的环境污染和土地退化，生境高度敏感。应对的环保措施为保护农田生态环境、控制化肥和农药的施用，发展生态旅游，维护本区的自然生态景观和地质遗产。 项目位于云南省楚雄州姚安县，本工程为水库除险加固工程，除险加固工程实施后恢复了水库的设计标准，比水库现状防洪能力有所提高，项目不占用基本农田、不涉及风景名胜区、自然保护区等环境敏感区，对周边生态环境影响较小，因此，本项目建设符合《云南省生态功能区划》。 3、与《云南省主体功能区规划》的符合性分析 云南省人民政府于2014年1月6日发布了《云南省主体功能区规划》（云政发【2014】1号），姚安县属于该规划提出的农产品主产区之一，保障农产品供给安全的重要区域，农村居民安居乐业的美好家园，社会主义新农村建设的示范区。限制进行大规模高强度工业化城镇化开发。 本项目为水库除险加固工程，胡家山水库主要承担下游农田灌溉和向洋派水库引水等任务，兼顾下游镇村防洪，本项目除险加固工程实施后，水库防洪能力有所提高，灌溉效益将有所提高，符合“保障农产品供给”，要求，工程建设符合《云南省主体功能区规划》。 四、“三场”选址的环境合理性分析 （1）弃渣场布置环境合理性分析 本工程共设置1个弃渣场，弃渣位于大坝的东北侧，周边无环境敏感点分布，占地类型为林地。 从以下方面对渣场的选址合理性进行分析： （1）渣场安全性 根据水土保持方案，本工程所选渣场不涉及泥石流易发区、崩塌滑坡危险区等易引起严重水土流失和生态恶化的地区，在按水土保持要求对渣场采取设置拦渣墙（坝）、截排水沟、植树种草或复耕等防护治理措施后，渣场安全稳定。 （2）敏感目标 经实地调查和资料分析，本工程布置的1个渣场不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、自然遗产地、国家公益林等生态环境敏感目标，无重大环境制约因素，现场调查无保护植物分布。 - 生态环境合理性 本工程渣场占地范围植被类型主要为南亚热带常绿针阔叶林，工程所在区具有地形起伏大、耕地和林地分布广泛的特点，渣场选址时，不可避免的占用了林地，但占用的有林地不属于国家公益林，为一般林地，且尽可能的避开植被良好、具有保护价值的地带性植被。渣场使用结束后，可通过复耕及植被恢复的方式使弃渣对当地耕地及植被的不利影响得以减免或消除。 （4）防治难度 所选渣场属于沟道型，渣场容量不大，且易于布置水土流失防治措施，水土流失防治难度小。 综上所述，主体工程在渣场规划时，在各个设计阶段，结合环境保护和水土保持专业，从地形、堆渣条件、渣料来源和渣量、运距等方面综合考虑，选择渣场位置。弃渣场的选择不涉及环境敏感区域，只要做好渣场的挡护和排水工程，加强施工管理，弃渣场不会产生严重的水土流失，不会影响河道行洪，从环境保护角度看，弃渣场的选择是可行的。 工程在实施阶段应设置5个表土堆场堆存剥离表土用于工程结束后植被恢复。堆放期间表土堆场周边应设置拦挡措施，施工方案应请设计单位进行设计，以设计单位设计为准。 （2）临时转料场环境布置合理性分析 项目共设置1个临时转料场，位于大坝的东北侧，周边无环境敏感点分布，占地类型为灌木草丛、荒地。占地范围内无珍稀植物、名木古树分布，亦不涉及自然保护区及风景名胜区等需要特殊保护的区域，项目施工结束后对临时转料场进行生态恢复。因此，从环境保护的角度临时转料场选址是可行的。 （3）施工区布置环境合理性分析 施工区不涉及自然保护区、风景名胜区和集中式饮用水水源保护地等敏感区，无重点保护植物及珍稀濒危植物。施工区距离最近居民点及河道较远，对周边居民日常生产生活影响较少。 综上所述，项目工程区不涉及自然保护区、风景名胜区和集中式饮用水水源保护地等敏感区，无重点保护植物及珍稀濒危植物。在此条件下，项目工程区从环保角度，项目施工“三场”选址可行。 五、环境风险 本项目为水库除险加固工程，运行期基本无“三废”排放，相应的环境风险为外源风险，本工程的施工与运行主要是增加风险发生概率或加剧风险危害。根据本工程施工及运行特点，周围环境特点以及工程与周围环境之间的关系，可能存在的主要风险源为溃坝风险。 （1）环境风险分析 ①风险源分析 水库发生溃坝的风险几率非常低，根据资料显示，近30年内溃坝概率为2.777×10-4。虽然溃坝环境风险很小，但是一旦发生溃坝事件，将会对下游下游农业正常生产和生态系统等带来影响。在大坝上游，因大量水体突然下泄，使库内水位(尤其坝前水位)陡降，易造成库岸失稳，出现坍岸，而坍岸造成的涌浪又会加剧对坝体的冲击。溃坝的主要危害还在大坝下游，因库内大量水体突然下泄，形成溃坝涌波，下泄的洪流突然增大，造成极重灾害。因此，建库前有必要预测溃坝影响，建库后更需多方面注意，保证大坝安全，采取一切措施防止溃坝。 溃坝洪水具有峰高量大、历时较短、破坏性极大的特点。其对自然生态系统的影响，最主要的是河流下游和河流河道生态问题和水土流失问题。溃坝洪水所经地段土壤表层将被冲蚀，使得土壤肥力指标降低，另外可能对坝址下游河道两侧耕地造成一定影响。 ②风险源识别 水库溃坝的风险主要为内因和外因形成，内因是指水库枢纽建筑物自身存在的问题；外因是指洪水、地震、人为失误等因素导致的水库大坝溃坝。导致溃坝的原因主要有以下几个方面： a汛期由于无泄洪设施或泄量不足、坝顶高程不足、闸门故障等原因引起漫坝； b汛期坝体、坝基或坝下埋管渗透破坏导致溃坝； c汛期由于溢洪道冲毁或坝体滑坡导致溃坝； d非汛期坝体、坝基或坝下埋管渗透破坏、生物破坏导致溃坝； e地震导致溃决； f操作失误、破坏等人为因素导致溃坝。 ③防范措施 a严格按照大坝工程质量评价要求，达不到标准的禁止运行。 b加强大坝的运行管理。大坝运行管理的各项工作应按相应的规范结合水库大坝的具体情况制定相应的规章制度并有专人负责实施。 c加强对灾害性天气的预报。 d工程竣工验收重点关注水库防洪设施。 （2）环境风险应急预案 ①应急组织机构、人员 水库环境管理办公室下设环境应急预案机构，对机构成员定职定岗，并建立值班制度；安排专门人员对风险源进行常规巡视、管理和监测；对环境应急机构的专职人员进行专业培训，必要时进行有规划的环境应急演练。 ②应急通讯联络方式 在环境风险应急机构设置固定电话和无线通讯系统，并完善与姚安县环保、林业、水利、消防、疾控中心、医疗机构等的电话专线，一旦发生风险事故，环境应急机构负责人应立即向胡家山水库管理机构及主管部门汇报，启动应急预案。 ③应编制环境风险应急预案 一旦发生风险事故，需启动应急预案措施，将危害和损失降至最低。事故发生后组织力量将处于危险地带的人员转至安全地段，向上级主管部门汇报事故状况，不隐瞒、不漏报，积极采取补救措施。 综上所述，胡家山水库工程运行过程中存在一定的环境风险，本项目既为除险加固工程，经过本次项目的建设，降低水库存在的安全隐患，同时也降低项目的环境风险，在加强管理，建立健全的防范措施和应急预案，并予以认真落实和实施的基础上，本工程项目的风险是可以接受的。 六、环境管理及监测计划 1、环境管理 （1）环境管理的基本目的和目标 本工程为水库除险加固工程，其对环境的影响主要集中在施工期，必须通过环境措施来减缓和消除不利的环境影响。为了保证环保措施的切实落实，使项目的社会、经济和环境效益得以协调发展，必须加强环境管理，使项目建设符合国家要求，经济建设、社会发展和环境建设同步规划、同步发展和同步实施的方针。 （2）环境管理机构 本工程设置环境管理机构，负责组织、落实、监督本工程的环境保护工作，建议胡家山水库除险加固工程建设指挥部办公室成立环境管理办公室，下设水库环保组，环境管理办公室属领导机构，环保组属生产与环保、兼职与专职相结合的环境保护工作组织实施机构。 环境管理办公室定编3人，根据工程环境管理任务，工程建设期和运营期环境管理办公室分别由1名办公室主任和卫生防疫、环境监测、水土保持、生态等专业的兼职人员组成。 （3）管理任务 1）施工期管理 建设单位负责从施工开始至竣工 验收期间的环境保护管理工作： ①根据有关法规和标准，制定建设期环境保护实施规划和管理办法； ②制定环境保护工作年度计划，并组织实施； ③负责年度环境保护工作经费的审核和安排，监督环境保护投资执行情况； ④监督承包商的环保措施执行情况，负责环保措施和环保工程的监督、检查和验收工作。 ⑤组织推广环境保护先进技术和经验，依法处理本工程环境污染事故和污染纠纷，并及时向有关主管部门报告情况； ⑥组织开展环保宣传、普及教育和培训，提高有关人员的环保意识。 2）运行期环境管理 运行期环境管理单位的环境环境保护工作主要有以下几个方面： ①贯彻执行国家及地方环境保护法律、法规和方针政策； ②落实工程运行期环保措施； ③负责落实运行期环境监测，并对结果进行统计分析； ④调查监测流域内污染源发展变化情况，提出水质预测分析，监督周围环境变化对工程的影响，并向有关部门反映，督促有关部门解决问题； ⑤ 加强环境保护的监督管理，特别是对水库在运行期调节坝下游下泄生态基流的保证情况要进行必要的监管。 2、环境监测计划 本项目为水库除险加固工程，施工期和运行期环境监测计划见表7-4。 表7-4 环境监测计划一览表 阶段; 名称; 监测项目; 监测点位; 监测时间、频率; 控制标准. 施工期; 地表水环境; pH、水温、SS、溶解氧、BOD5、COD、高锰酸盐指数、氨氮、石油类、总磷等; 坝前施工区域上游库区和坝下500m处各设1个水质监测断面，共设2个监测点位; 每年丰、平、枯水期各监测1次。; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准. 大气环境; TSP、SO2、NO2、PM10; 在施工场地设1个监测点; 施工期每年监测1次; 执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准. 声环境; LAeq; 施工场地场界四周各设1个监测点，共设置4个监测点位。; 施工期每年高峰期和非高峰期各监测1次; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）噪声限值. 运行期; 地表水环境; pH、水温、SS、溶解氧、BOD5、COD、高锰酸盐指数、氨氮、石油类、总磷等; 库区和坝下500m处各设1个水质监测断面，共设2个监测点位; 每年丰、平、枯水期各监测1次; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准. 生态流量监测 为及时提供可靠的水情信息，满足水库调度及防洪要求，按照有关规范要求，在水库上、下游设置水文站网，建立水情自动测报系统，该系统应用遥测、通信、计算机等先进技术实现水文数据自动采集、传输、处理，是生态流量监测、水情预报和防洪设计一体化的自动化系统工程。 六、“三同时”竣工验收 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《根据2017年7月16日《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》修订），本次项目建设完成后，建设单位应按照环境保护三同时的要求及时组织环境保护竣工验收，项目的竣工验收一览表见表7-5。 表 7-5 环保竣工验收一览表 项目; 验收内容及规模; 验收标准. 施工期; 废气; 扬尘防治; 运输时用篷布遮盖; 达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中的无组织排放标准. 四周采取围挡防护，采用洒水降尘措施，配备洒水车辆或者人工洒水；对临时弃渣场进行洒水降尘. 废水; 混凝土拌合系统废水; 施工场地内设置临时沉淀池1座，混凝土拌合系统废水经沉淀处理后回用混凝土拌合站。; 不外排. 制浆系统废水; 施工场地内设置临时沉淀池1座，制浆系统废水经沉淀处理后回用制浆系统; 不外排. 灌浆废水; 施工场地内设置临时沉淀池1座，灌浆废水经沉淀处理后回用制浆系统; 不外排. 生活污水; 施工场地设置旱厕，定期清掏用作农肥。生活废水设置沉淀池，沉淀后用于场地洒水; 不外排. 固废; 土石方; 项目设置1处弃渣场，用于堆放土石方; 符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）以及2013年36号修改单要求。. 生活垃圾; 施工区及施工营地设置生活垃圾收集桶，职工生活垃圾统一收集后定期清运至附近村寨生活垃圾收集点进行处置。. 噪声; 施工噪声; 合理安排施工时间，消声减振降噪等; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）噪声限值. 生态环境; 取弃土场的表土剥离后需要堆放于专门的表土堆场，用于复垦；施工迹地进行清理、施工营地建筑垃圾、生活垃圾清理干净，拆除临时板房；土地整治等工程，渣场、表土场等临时占地等施工迹地按水保方案要求恢复植被; /. 弃渣场主要的工程措施为挡土墙和排水沟，工程结束后将进行复耕。在渣体坡面种草，草种选用狗牙根；渣场平台实施复垦措施，边坡采用植草外，其余弃渣场采用植树进行综合治理，树种选用水冬瓜。表土的堆放均选择各弃渣渣顶部较平缓地带并需采用废弃土石编织袋挡墙临时拦挡; /. 取土场和临时转料场，除施工期间采取必要的防护措施外，主要采取植树、种草两种恢复方式进行恢复。施工前应注意保护土壤资源，使用场地前应先剥离表层土壤以备施工结束绿化或复垦时使用；生态恢复中还必须选择与当地环境相适应的植物种类，要求植物耐干旱、耐贫瘠，根系发达、速生丰产，并需美观、耐病虫害。; /. 施工结束后，施工场地采取土地整治措施和植物措施进行防治。混凝土系统区、枢纽施工区、施工生产、生活区等临时房屋建筑等工程设计中已经包含周边排水，开挖边坡锚固等具有水土保持功能的工程措施，这些工程措施可以满足要求。施工过程中注意保护好表层土壤，用于施工结束后施工迹地的恢复。应督促施工单位及时拆除临时建筑，清理和平整场地，恢复土层，采用当地植物进行“恢复性”种植，然后采取“封育”手段，促进自然恢复。; /. 环境监测; 施工期水环境质量、声环境质量、大气环境质量监测; /. 运营期; 环境监测; 运营期水环境质量监测; /. 项目的施工监理计划一览表见表7-6。 表7-6建设期环境监理计划 项目; 分项; 监理内容. 水环境; 施工生产废水; 工程施工期是否执行生产废水处理措施，检查处理效果及循环利用情况，应做到零排放. 生活废水; 施工期生活废水排入沉淀池内，用作场地洒水，设置旱厕，定期清掏用于农肥。. 声环境; 施工区、施工公路及运输; 规范施工行为，夜间不施工；施工噪声符合《建筑施工场地场界噪声排放标准》；. 大气 环境; 施工区; 大气环境符合相应的环境空气质量标准，施工机械防治措施执行情况，施工区洒水降尘措施执行情况. 运输道路; 防尘措施（篷布遮盖等）执行情况；. 生态环境; 料场; 表土保存措施及后期恢复治理措施落实情况，植物措施是否与其生境协调. 弃渣场; 是否按选定的渣场堆放弃渣，是否按水土保持方案执行水土保持措施，检查弃渣场表土保存措施及堆渣要求、治理措施是否落实。. 施工迹地; 工程弃渣是否进入弃渣场，工程治理与迹地恢复措施是否落实. 植被恢复措施; 物种选择是否符合相应的生境，工程进度是否严格符合时令，措施是否严格按设计要求，绿化数量和成活率应符合要求，是否执行抚育和管理. 植物保护; 严禁超计划占地，尽量减少对工程施工区及周边区域植被的破坏，是否存在滥砍乱伐现象。. 野生动物保护; 加强野生动物保护宣传教育，严禁狩猎和电鱼、炸鱼. 生态流量; 是否按要求通过实施工程措施保障在水库运行期间河流不脱水，坝址处下放足够的生态基流量，满足下游生态环境用水. 固废处置; 工程弃渣; 工程开挖弃渣是否完全进入弃渣场. 施工生活区; 生活垃圾是否妥善处置. 社会环境; 交通安全; 施工路段保障车辆通畅；专人负责施工道路定期维护和平整，运输车辆对现有道路的影响是否减到最小；运输通道是否积水. 七、环保对策措施 （一）施工期污染防治措施 1、大气污染防治措施 （1）开挖爆破粉尘的消减与控制 在开挖、爆破高度集中的施工区及施工道路，配备洒水设备，非雨日每天洒水降尘，加速粉尘沉降，缩小粉尘影响时间与范围。工程各主要开挖作业均洒水除尘，可大幅度降低施工爆破粉尘的浓度；在各工作面喷水或装捕尘器等，降低作业点的粉尘。 （2）砂石骨料与混凝土加工系统粉尘消减与控制 混凝土采用封闭式拌合楼生产，最大限度的降低混凝土拌合外扬粉尘。水泥运输采用封闭运输，避免了运输过程中的扬尘，保证运输容器密闭良好。对各加工系统附近采取洒水降尘的方法，结合水保措施在砂石料加工系统外围保留原植被，以降低粉尘污染影响的程度。 （3）燃油废气的消减与控制 柴油车辆尽可能安装尾气净化器，保证尾气达标排放。严格执行《在用汽车报废标准》，推行强制更新报废制度，对于发动机耗油多、效率低、排放尾气严重超标的老、旧车辆，及时检修更新。 （4）交通粉尘消减与控制 干旱季节施工需采用洒水车沿公路沿线来回洒水降尘。建议对公路进行经常性维护和清洁，保持道路运行状态良好；运输易散落物料时，应用蓬布或其它材料遮盖。 （5）其他措施 ①土方及沙石料开挖时应采取湿法作业，并避开大风天气，以免扬尘影响周围的环境，钻机安装除尘装置。 ②交通道路，特别是临近村庄的路段，要经常洒水。料场和渣场也要定期洒水。加强受粉尘污染的施工人员个人防护。 ③进场设备尾气排放必须符合环保标准。 ④加强运输车辆管理，维护好车况，尽量减少因机械、车辆状况不佳造成的污染。 ⑤物料运输时加强防护，避免漏撒。临近居住区路段车辆实行限速行驶，以防止扬尘过多。 ⑥植树造林：结合水土保持植物措施，栽种抗污染树种，在永久公路侧栽种行道，降低粉尘污染。 2、水环境污染防治措施 （1）生活污水：拟设置沉淀池进行处理后回用于洒水降尘，不外排。设置旱厕，定期清掏用于周边菜地浇洒。 （2）制浆系统废水：根拟采用3m3平流式沉淀池进行处理，处理后回用于制浆系统，不外排。 （3）灌浆废水、浆：拟在制浆站各布设1个约3m3沉淀池，并设排水沟，废水及废浆经排水沟进入沉淀池沉淀后，回用于制浆系统，不外排。 （4）混凝土拌和系统废水：拟采用平流式沉淀池处理，处理后回用于混凝土搅拌系统，不外排。 （5）施工期间生态流量下放措施 施工围堰拦截河流时，会导致坝下河段产生脱水影响，环评要求建设单位通过水泵从围堰上游持续抽水至导流洞并通过导流洞向坝址下游供水，生态用水量按水库坝址断面多年平均流量的10%下泄，可以保证水库初期蓄水期间坝下天然河道不断流。 3、噪声污染防治措施 （1）合理布置施工场地、安排施工机械，控制噪声污染。建设单位在与施工单位签订合同时，应要求其使用的主要机械设备为低噪声机械设备，例如选液压机械取代燃油机械，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械，同时对设备安装减振垫，必要时应对大型噪声设备安装消声器。 （2）严格操作规程，加强施工机械管理，降低人为噪声影响。杜绝人为敲打、野蛮装卸等现象，规范建筑物料、车辆进出工地高速行驶、鸣笛等。 （3）项目所涉及建筑材料尽量采用定尺定料，减少现场切割。规范文明施工，在施工作业时不得敲打钢管、模板等施工器具，尽量减少噪声。 （4）合理安排施工机械，施工单在施工期间，尽量将施工机械远离环境敏感点。 （5）设备尽量不集中时间段施工，并将其尽可能移至距离敏感点较远处，同时对固定的机械设备尽量入棚操作。 （6）建设管理部门应加强对施工场地的噪声管理，施工企业应文明施工，做好区内交通组织，施工场地车辆出入现场时应低速、禁鸣，设立专人负责。 4、固体废物处置措施 （1）施工人员生活垃圾统一收集后清运至附近村寨生活垃圾收集点进行处置。 （2）砖石、水泥凝结废渣、废弃铁质以及木质建材等分类集中堆放，避免混合堆放，提高建筑垃圾的可综合利用率，废弃铁质或木质建材、铁质建材集中收集后可外售给废品收购站，木质建材也可外售；其余不能回收用的及时运至合法的建筑垃圾消纳场进行处置。 （3）施工弃渣处理措施：弃渣的处置应接合水土保持方案进行，渣场的后期管理应以植物措施为主。土石方开挖形成的弃渣将运往施工布置指定的弃渣场，各渣场的排水设施已在施工组织设计中得到了充分考虑，从水土保持的角度出发，拟在渣体下方修筑挡渣墙、拦渣坝等挡护坡脚，坡面采取必要的工程防护措施，并结合地形布置排水设施。堆渣结束，对渣体整治后，尽快进行土地复垦或植被恢复。开挖表土堆存好，在施工结束后用于临时占地复耕。 5、生态保护措施 植物植被保护措施 （1）应尽量保存当地的熟化土，对于建设中永久占地、临时占地中占用耕地部分的表层土予以收集保存，施工结束后及时清理、松土、覆盖耕作土，复耕或选择当地适宜植物及时恢复绿化。在植被恢复及绿化过程中，应选择乡土树种及适合当地环境的植物，并注意乔、灌、草搭配的原则，同时要与周围的自然景观相协调统一。可选用云南松、旱冬瓜等树种。 （2）在施工前，严格选择施工附属设施的布置位置，尽量选择荒地和未利用地，并优化布置，减少占地，避免占用林地而造成大面积植被的破坏和损失。在施工阶段，应加强施工管理，禁止随意扩大占地范围。在砍伐作业阶段，如果发现调查错漏的珍稀保护植物，应及时采取保护措施，移出淹没区，异地栽培，以保证其种群的生存和繁衍。加强生产生活用火用电安全的管理，提高消防意识，防止森林火灾的发生。 （3）应根据林业用地的管理规定，按照“征占林地可行性研究报告”确定的范围、面积进行作业，并办理相关手续，交纳森林资源补偿费，并对临时占用的部分进行施工后的恢复。 （4）避免超计划占用林地，严禁随意扩大占地范围。 （5）严格划定施工范围，禁止施工扩大进入划定以外的区域，除征占区域外，减少不必要的植被破坏，尽可能保持现有陆生生态的完整性。 （6）严格落实水土保持方案，加强植被保护和景观维持。 动物保护措施 （1）建设期尽可能地保留原有的自然生态环境，减少对植被、农田的破坏，尽量利用原有的道路作为施工道路，避免对动物生境造成更大的破坏。 （2）加强施工单位和施工人员的宣传教育，通过环境保护法律知识普及、在施工区设置保护动物的告示牌及警告牌等措施进行宣传，严禁猎杀、购买和食用野生动物。 （3）施工中尽可能减少放炮，放炮前应先对附近动物进行驱赶，以尽量减少对动物的直接伤害，部分行动较慢的动物可捕捉后再迁至其它环境中放生。 水生生态保护措施 （1）严格落实水土保持方案，禁止废弃土石方进入河流污染水体，雨季施工则应做好挡护和截排水工作以减少地表径流携带的泥沙，以减免对鱼类及两栖类动物栖息地的不利影响。 （2）施工期间，加强施工队伍的管理，禁止施工人员进行电鱼、炸鱼、毒鱼等方式的违法违规捕捞现象。 （3）严格保护库区环境及水质，库区也应加强管理维护，严格限制环库及库区上游的污水排放，在保护库区水质的同时也保护鱼类的生存环境。 （4）处理好施工“三废”，禁止向自然环境中排放，以免对动物生境造成污染和破坏。 “三场”生态恢复措施 对于渣场、料场、施工场地的生态恢复，严格按照水土保持方案立即采取工程措施，施工结束后，立即做好植被的恢复和耕地复垦，在恢复中物种配置以当地物种为宜（可选取水保提出的植物物种），注意物种多样性搭配、乔灌草结合，并做好后期的管护工作，加强对“三场”管理，发现有植被恢复不好的，加以补充恢复。 （二）营运期环境保护措施 （1）项目运行期间管理人员生活污水设置化粪池收集后用于周边菜地及农田灌溉，不外排。 （2）加强水库的运行管理及日常巡视检查，每年的汛前汛后、用水期前后、冰冻较严重地区的冰冻期和冰融期，对建筑物各部位应进行全而专门的检查，每年检查两次。当遇到特别情况（如暴雨、大洪水、有感地震、强风暴、库水位骤升骤降或持续高水位等）、发生比较严重的破坏现象，或者出现其他危险迹象时，由管理单位负责人及时组织人员进行检查。

- 表八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 |  | 排放源 | 污染物名称 |  | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施 工期 | 施工作业 | 粉尘、扬尘、废气 |  | 洒水抑尘、篷布遮盖等措施 | 达《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中颗粒物无组织排放监控浓度限值 |
|  |  | 车辆运输、机械燃油 | CO、碳氢化合 物 |  | 大气稀释、扩散 | 对外环境影响较小 |
|  |  | 工程爆破 | 粉尘、NOX |  | / | 对外环境影响较小 |
|  |  | - 道路运输、建筑材料装卸等 | - 粉尘 |  | - 洒水降尘 | - 对外环境影响较小 |
|  | 运营期 | 管理所厨房 | 烹饪油烟 |  | 抽油烟机抽排 | 对外环境影响较小 |
| 水 污 染 物 | 施 工 期 | 施工废水 | SS |  | 经沉淀后回用于生产或洒水降尘等。 | 不外排 |
|  |  | 生活污水 | CODCr、BOD5、SS等 |  | 经化粪池处理后，定期清掏用作农肥。 | 不外排，对外环境影响较小 |
|  | 运 营 期 | 生活污水 | CODCr、BOD5、SS等 | 经化粪池处理后用于周边菜地、农田灌溉。 |  | 不外排，对外环境影响较小 |
| 固 体 废 物 | 施 工期 | 施工现场 | 土石方弃渣量 |  | 于弃渣场处回填 | 处置率100% |
|  |  |  | 生活垃圾 |  | 生活垃圾收集后清运至附近村寨生活垃圾收集点进行处置。 | 处置率100% |
|  |  |  | 建筑垃圾 |  | 运至合法的建筑垃圾处置场处理。 | 处置率100% |
|  | 运 营 期 | 水库管理所 | 生活垃圾 |  | 生活垃圾收集后定期运至附近村寨生活垃圾收集点进行处置。 | 100%处置 |
| 噪 声 | 施 工期 | 施工现场 | 施工机械噪声 |  | 优质低噪声的施工机械、做到文明施工等 | 达《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求 |
| 生态保护措施及预期效果： （1）植被及植物保护措施 1）施工管理措施 对施工人员进行环境教育、生物多样性保护教育及有关法律、法规的宣传教育。在项目施工前，严格选择施工附属设施的布置位置，尽量选择荒地和未利用地，并优化布置，减少占地，避免占用林地而造成大面积植被的破坏和损失。在施工阶段，应加强施工管理，禁止随意扩大占地范围，禁止任意砍伐施工区周边植被以作施工使用。在施工区周边设置生态环境保护警示牌，严禁施工人员随意进入周边区域进行砍伐破坏活动。 2）征占林地保证措施 项目业主应根据林业用地的管理规定，按照确定的范围、面积进行作业，并办理相关手续，交纳森林资源补偿费，并对临时占用的部分进行施工后的恢复。避免超计划占用林地，严禁随意扩大占地范围。 3）施工迹地的生态恢复 施工过程中注意保护好表层土壤，用于施工结束后施工迹地的恢复。应督促施工单位及时拆除临时建筑，清理和平整场地，恢复土层，采用当地植物进行“恢复性”种植，然后采取“封育”手段，促进自然恢复。在植被恢复及绿化过程中，应选择乡土树种及适合当地环境的植物，并注意乔、灌、草搭配的原则，同时要与周围的自然景观相协调统一。可选用云南松、牛筋条、石楠、火棘、清香木、华西小石积、马桑等植物。 4）工程施工过程中强化管理，提高管理者的消防意识，注意管理巡查，避免森林火灾的发生。 （2）陆生动物保护措施 1）工程施工期间尤其要加强对施工人员的管理和教育，提高施工人员的生态环境保护意识，应在工程区周边设置生态环境保护警示牌，禁止非法狩猎和捕杀陆生动物，减少工程建设对野生动物的影响。 2）保护栖息地。工程建设中应尽量避让长势较好的植被，严禁破坏占地区外的植被。 3）施工阶段，施工单位应针对施工人员开展动物保护与救助培训教育，制定相关管理条例约束员工行为，明确岗位责任，尽量减小施工人员、设备与污染对周边野生动物的干扰。 （3）水生生态保护措施 1）施工期间应加强弃渣场、料场防护，加强施工废水及施工人员生活污水排放管理，禁止污水直接排入施工营地附近的河流，减少水体污染。 2）工程施工期和运行期，禁止施工人员和水库管理人员进行非法捕捞、电鱼、毒鱼、炸鱼等损害鱼类的行为。 3）工程完工后应尽快采取生态恢复工作对临时占地区进行植被恢复，尽量降低植被破坏带来的水土流失对水质和水生生物的不利影响。 （4）取土场、表土堆场、弃渣场、临时转料场、施工场地的防治措施，以及影响分析 ①弃渣场和表土堆场：由于弃渣场是一个松散的堆积体，存在不均匀沉降现象，降水易于入渗，极易成为滑坡或泥石流的策源地，水蚀严重。因此，本区应以工程措施和植物措施相结合，并重视渣场的稳定性问题。另外，对弃渣场需进行渣场的防洪排水工程设计。 措施：弃渣场主要的工程措施为挡土墙和排水沟，工程结束后将进行复耕。在渣体坡面种草，草种选用狗牙根；渣场平台实施复垦措施，边坡采用植草外，其余弃渣场采用植树进行综合治理，树种选用水冬瓜。表土的堆放均选择各弃渣渣顶部较平缓地带并需采用废弃土石编织袋挡墙临时拦挡。 ②取土场和临时转料场：在施工期间，要做好料场的截、排水工作，加强剥离料堆放管理，严禁乱堆乱弃，以减免施工期间的水土流失，施工结束后，进行场地整治和覆土绿化工作。 取土场和临时转料场，除施工期间采取必要的防护措施外，主要采取植树、种草两种恢复方式进行恢复。施工前应注意保护土壤资源，使用场地前应先剥离表层土壤以备施工结束绿化或复垦时使用；生态恢复中还必须选择与当地环境相适应的植物种类，要求植物耐干旱、耐贫瘠，根系发达、速生丰产，并需美观、耐病虫害。 ③施工场地：注重施工场地周边的排水问题及水土流失。施工结束后，采取土地整治措施和植物措施进行治理。 施工结束后，施工场地采取土地整治措施和植物措施进行防治。混凝土系统区、枢纽施工区、施工生产、生活区等临时房屋建筑等工程设计中已经包含周边排水，开挖边坡锚固等具有水土保持功能的工程措施，这些工程措施可以满足要求。施工过程中注意保护好表层土壤，用于施工结束后施工迹地的恢复。应督促施工单位及时拆除临时建筑，清理和平整场地，恢复土层，采用当地植物进行“恢复性”种植，然后采取“封育”手段，促进自然恢复。 施工期是暂时的，通过采取工程措施以及生态保护恢复措施，取土场、表土堆场、弃渣场、临时转料场、施工场地可以完成生态恢复，对生态环境的影响是可以接受的。 |  |  |  |  |  |  |

- 表九、结论与建议

| 一、结论 1、项目概况 胡家山水库位于姚安县弥兴镇大村村委会永保冲村附近的大苴河上，属金沙江水系渔泡江上游弥兴大河支流，胡家山是一座以灌溉为主，兼有防洪、引水等综合利用的中型水库。胡家山水库由1978年8月在原大村小型水库的坝址上扩建而来，水库于1982年8月扩建完成，坝型为均质坝。水库坝址处地理坐标为东经101°08′05″，北纬25°22′00″，水库扩建后总库容1310万m3，坝顶高程1986.91m，坝顶长105.0m，水库正常蓄水位1980.16m。主要承担下游农田灌溉和向洋派水库引水等任务，兼顾下游镇村防洪。水库总库容1310万m3，规模为中型，工程等别为Ⅲ等，主要建筑物（大坝、泄洪隧洞、输水高涵）为3级建筑物，防洪标准按100年一遇（P=1%）设计，按1000年一遇（P=0.1%）校核。水库枢纽自1982年扩建运行以来，存在较多病害，严重影响工程安全。 本次除险加固工程主要对坝体和坝基进行防渗处理，放缓1968.61m高程平台以上下游坝坡，整修上游护坡；封堵输水高涵和输水低涵，增设输水隧洞；拆除泄洪隧洞，重建泄洪隧洞或增设溢洪道；结合泄输水建筑物拆除重建工程，配置完善的闸门及启闭设备；更新改造监测系统，增设完善的变形与渗流监测设施，完善防汛公路、备用电源以及管理房等管理设施，进行白蚁防治。本次除险加固工程实施后，胡家山水库水库防洪能力有所提高，灌溉效益将有所提高。项目总投资为3905.21万元。 2、产业政策符合性结论 本项目为水库除险加固项目，根据国家发改委《产业结构调整指导目录2011年本（2013年修订本）》，本项目属“鼓励类”行业第二分项“水利”中的第8款“病险水库、水闸除险加固工程”，因此，本项目不属于限制类和淘汰类，属于鼓励类，项目符合国家产业政策。 3、相关规划符合性分析结论 项目所在区域属于大理、楚雄山原盆地城镇与农业生态功能区，本项目为水利工程，本工程建设主要功能是保障下游灌溉用水以及防洪，对农业发展起到推动作用，符合《云南省生态功能区划》中生态保护措施及发展方向的要求，项目位于姚安县，姚安县属于该规划提出的农产品主产区之一，符合《云南省主体功能区规划》要求。本项目不在生态保护红线范围内，符合环境质量底线和资源利用上线要求，未列入环境准入负面清单，符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）要求。 4、选址合理性结论 胡家山水库除险加固工程不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、国家和省级文物古迹等环境敏感对象。 主体工程及“三场”的选址，无搬迁人口，不占用基本农田，占地范围内无珍稀植物、名木古树，亦不涉及自然保护区及风景名胜区等需要特殊保护的区域。选址合理。 5、环境现状结论 （1）环境空气 本项目位于姚安县弥兴镇大村村委会永保冲村附近的大苴河上，属金沙江水系渔泡江上游弥兴大河支流大苴河下游，属于环境空气质量二类区，根据《姚安县2019年第三季度环境质量状况通报》，姚安县二氧化硫、二氧化氮、PM10、PM2.5、臭氧、一氧化碳等6项指标可达《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。项目所在区属达标区域，区域环境空气质量较好。 （2）地表水环境 根据《云南省地表水水环境功能区划（2010～2020年）》，胡家山水库水环境功能主要为饮用二级、农业用水、工业用水，类别为Ⅲ类，水库集水区除农耕外无其他资源开发，无厂矿企业，居民居住较分散，故水库除水险受少量农业面污染源和生活污染源影响外，无其他点面污染源影响。根据本次评价时现场调查情况，胡家山水库水环境质量状况较好，能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。 （3）声环境 项目所在区域为山区，声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准要求。根据实际现场踏勘和调查，本项目区域周边均为林地及农田，无高噪声的工况企业分布，声环境较好。 （4）生态环境 根据现场调查情况，本项目所在地位于农村地区，项目所在区域无工业企业存在，工程周边主要为林地、坡耕地，项目所在区域生态环境质量较好。评价区内云南松林分布范围广，评价区的人工植被主要为旱地、水田等。项目区域无名木古树、野生保护动植物以及狭域特有种分布。 6、施工期环境影响分析结论 （1）环境空气影响分析结论 项目施工扬尘通过采取洒水、临时表土遮盖等抑尘措施后，项目施工扬尘对评价区域的环境空气质量影响不大。施工机械和运输车辆产生的汽车尾气经大气稀释扩散后，对评价区域的环境空气质量影响不大。 （2）地表水环境影响分析结论 项目施工废水、生活污水经沉淀处理后回用于施工过程及洒水抑尘，不外排，对项目所在区域地表水环境影响较小。 （3）声环境影响分析结论 项目施工通过选用低噪声设备，加强施工管理，控制施工时间等措施后，项目施工噪声对周围声环境影响较小。 （4）施工期固体废弃物影响评价结论 产生的弃渣运往本项目设置的弃渣场堆存；建筑垃圾能回收利用的送废品收购站回收利用，无回收价值的运至合法的建筑垃圾处置场处理；生活垃圾收集后运至附近村寨生活垃圾收集点处置。 （5）施工期生态环境影响评价结论 项目施工期间通过加强管理，加强施工人员环保意识，严禁超范围进行砍伐、开挖，对弃渣场设置挡土墙和排水沟防治水土流失，在施工结束后，及时对项目的取土场、表土堆场、临时转料场、施工场地等临时占地，以及弃渣场进行植被恢复，项目施工不会造成评价区内物种的灭绝，对生态环境影响在可接受范围内。 7、运营期环境影响评价结论 （1）运营期环境空气影响评价结论 项目水库管理人员3人，产生的油烟量较小，经抽油烟机抽排后对环境空气质量影响较小。 （2）运营期地表水影响评价结论 项目水库管理人员产生的生活污水经化粪池处理后，用于周边菜地、农田灌溉，不外排，对周边地表水环境影响不大。 （3）运营期固体废物影响评价结论 生活垃圾收集后委托环卫部门清运处置，项目运营期固废均得到妥善处置，处置率100%，对外环境影响较小。 8、总结论 本项目为水库除险加固工程，项目的建设符合国家产业政策，选址合理，通过采取本环评提出的污染防治措施后，项目施工期、运营期污染物能达标排放，对周围环境影响较小。项目建成后，可提高水库防洪能力和农田灌溉效益，有利于当地农业发展。项目建设和运行过程中切实落实本评价提出的各项污染防治措施，从环境保护的角度评价，本项目的建设是可行的。 二、建议 建议定期委托具有资质的单位对水库水质进行监测，及时了解水质情况，以便于采取应对措施，保障下游畜牧饮水安全。 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 预审意见： 公章 经办人： 年 月 日 |  |
|  | 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办人： 年 月 日 |  |
|  | 审批意见： 公章 经办人： 年 月 日 |  |